结构专业及竣工质量文件

五十六、工程概况表

| 项目名称 | 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目 | 项目编号 | HSSX-HJQZ-202X |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 歙县历史文化街区保护发展有限公司 | 设计单位 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 |
| 施工单位 | 安徽三建工程有限公司 | 监理单位 | 安徽省建设监理有限公司 |
| 勘察单位 | 安徽省勘察设计院有限责任公司 | 检测单位 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 |
| 项目地址 | 黄山市歙县徽城镇历史街区核心区 | 建筑面积 | 总建筑面积 600㎡（地上 2 层，无地下） |
| 建筑性质 | 历史建筑改造（办公、休憩、设备用房） | 建筑高度 | 最高 7.5m（符合街区天际线控制要求） |
| 结构类型 | 原有砖木结构 + 新增混凝土框架局部加固 | 设计使用年限 | 50 年 |
| 抗震设防烈度 | 6 度（0.05g），设计地震分组第一组 | 耐火等级 | 二级 |
| 改造核心内容 | 1. 旧建筑砖木结构加固；2. 新增设备区混凝土框架；3. 屋顶花园及光伏支架基础；4. 立体绿化配套结构 | 开工日期 | 202X 年 X 月 X 日 |
| 竣工日期 | 202X 年 X 月 X 日 | 质量评定等级 | 合格 |
| 主要结构材料 | 1. 木材（杉木，顺纹抗压强度≥12MPa）；2. 混凝土（C25、C30）；3. 钢筋（HRB400）；4. 碳纤维布（强度≥3000MPa） | 结构安全等级 | 二级 |

五十七、结构专业图纸及设计说明

57.1 设计依据与原则

57.1.1 核心规范

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010，2015 年版）

- 《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）

- 《木结构设计标准》（GB 50005-2017）

- 《装配式混凝土结构技术标准》（GB/T 51231-2016）

- 《历史建筑结构安全评估技术导则》（建科〔2017〕231 号）

- 项目地质勘察报告、建筑专业设计文件

57.1.2 设计原则

- 安全适配：保留旧建筑核心砖木结构，仅对不满足安全要求的构件局部加固，新增结构与原有结构协同受力；

- 风貌协调：新增构件（如构造柱、设备基础）隐蔽布置，材料选用与传统建筑兼容，不破坏徽派建筑外观；

- 荷载适配：考虑光伏支架（0.3kN/㎡）、屋顶绿化（1.5kN/㎡）、设备荷载（2.5kN/㎡），确保结构承载安全；

- 抗震优化：按 6 度设防要求，对木构架、墙体采取抗震加固措施，提升结构整体抗震性能。

57.2 图纸清单与核心内容

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 核心内容 | 衔接文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计总说明 | STR-Z01 | - | 明确设计依据、材料参数、施工要求、抗震设防标准 | 所有结构专业图纸 |
| 结构布置平面图（1-2 层） | STR-P01 | 1:100 | 标注原有木构架、新增构造柱、梁、板布置；明确荷载传递路径 | 建筑平面图 |
| 旧建筑结构加固平面图 | STR-J01 | 1:100 | 绘制木柱加固、墙体加固、木梁支撑位置；标注加固材料规格 | 旧建筑结构检测报告 |
| 屋顶花园及光伏基础结构图 | STR-W01 | 1:50 | 设计屋顶绿化种植槽基础、光伏支架固定节点；标注基础承载力要求（≥150kPa） | 屋面平面图、光伏系统设计文件 |
| 预制构件布置图 | STR-Y01 | 1:50 | 标注预制梁、预制板、预制柱安装位置；明确构件连接方式 | 预制构件体积统计计算书 |
| 节点详图 | STR-JD01 | 1:20 | 绘制木构架与混凝土构件连接、预制构件拼接、抗震节点等细节 | 结构布置平面图 |
| 基础平面图及剖面图 | STR-JC01 | 1:100 | 标注原有基础加固位置、新增基础类型（独立基础）、埋深（≥1.2m） | 地质勘察报告 |
| 结构计算书摘要 | STR-JS01 | - | 关键构件承载力计算、抗震验算、荷载组合分析结果 | 结构设计总说明 |

57.3 关键设计参数说明

- 原有结构保留与加固：

  - 木构架：保留完好木柱、木梁，对腐朽木柱采用 “碳纤维布包裹 + 环氧树脂灌注” 加固，木梁增设钢夹板支撑；

  - 砌体墙体：对空鼓、开裂墙体采用传统石灰砂浆修补，新增构造柱（240×240mm，C25 混凝土）与圈梁连接，提升整体性。

- 新增结构设计：

  - 设备区框架：采用钢筋混凝土框架结构，柱网尺寸 3.6m×4.2m，梁截面 250×500mm，板厚 120mm（C30 混凝土）；

  - 屋顶基础：光伏支架基础采用预制混凝土垫块（300×300×200mm），种植槽基础采用现浇混凝土梁（200×300mm）；

  - 荷载取值：屋面活荷载 2.0kN/㎡，雪荷载 0.4kN/㎡，风荷载 0.35kN/㎡。

- 预制构件应用：

  - 选用预制叠合板（60mm 预制层 + 70mm 现浇层）、预制过梁（200×250mm）、预制构造柱（240×240mm）；

  - 预制构件连接：采用浆锚搭接 + 后浇混凝土方式，确保连接节点强度与整体性。

五十八、预制构件体积统计和占比计算书

58.1 计算依据与范围

58.1.1 计算依据

- 《装配式混凝土结构技术标准》（GB/T 51231-2016）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

- 项目结构专业图纸（预制构件布置图 STR-Y01、节点详图 STR-JD01）

- 预制构件生产厂家提供的构件尺寸清单

58.1.2 计算范围

- 统计对象：项目新增结构中使用的预制混凝土构件（预制叠合板、预制过梁、预制构造柱、预制垫块）；

- 计算原则：按构件实际有效体积计算，扣除孔洞体积（如有），不包含后浇混凝土部分；

- 占比定义：预制构件总体现积与新增混凝土结构总体积（含预制 + 现浇）的比值。

58.2 预制构件清单与体积统计

| 构件名称 | 规格型号（mm） | 数量（件） | 单件体积（m³） | 总体现积（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制叠合板 | 2400×1500×60 | 8 | 0.216 | 8×0.216=1.728 | 设备区楼板，不含现浇层 |
| 预制过梁 | 1500×240×250 | 6 | 0.090 | 6×0.090=0.540 | 门窗洞口上方 |
| 预制构造柱 | 240×240×2800 | 4 | 0.161 | 4×0.161=0.644 | 新增墙体加固 |
| 预制光伏基础垫块 | 300×300×200 | 12 | 0.018 | 12×0.018=0.216 | 屋顶光伏支架基础 |
| 预制种植槽支撑块 | 400×300×250 | 8 | 0.030 | 8×0.030=0.240 | 屋顶绿化种植槽支撑 |
| 合计 | - | 38 | - | 1.728+0.540+0.644+0.216+0.240=3.368 | 预制构件总体现积 |

58.3 新增混凝土结构总体积计算

| 结构类型 | 分项名称 | 体积（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制构件 | 上述各类预制构件合计 | 3.368 | - |
| 现浇混凝土 | 设备区框架柱 | 2.850 | C30 混凝土，4 根柱 |
|  | 设备区框架梁 | 3.620 | C30 混凝土，6 根梁 |
|  | 叠合板现浇层 | 1.296 | 60mm 预制层 + 70mm 现浇层，总面积 18.514㎡ |
|  | 基础及基础梁 | 4.150 | 独立基础 + 基础梁，C25 混凝土 |
|  | 后浇节点及其他 | 0.980 | 预制构件连接节点、局部修补 |
| 现浇混凝土合计 | - | 2.850+3.620+1.296+4.150+0.980=12.896 | - |
| 新增混凝土结构总体积 | - | 3.368+12.896=16.264 | - |

58.4 预制构件占比计算

58.4.1 计算公式

é¢å¶æä»¶å æ¯ = \frac{é¢å¶æä»¶æ»ä½ç°ç§¯}{æ°å¢æ··ååç»ææ»ä½ç§¯} Ã 100\%

58.4.2 计算结果

é¢å¶æä»¶å æ¯ = \frac{3.368}{16.264} Ã 100\% â 20.71\%

58.5 计算结论与分析

- 项目新增混凝土结构中，预制构件总体现积 3.368m³，占比约 20.71%，符合历史建筑改造项目装配式应用要求（无需高装配率，重点保障风貌与安全）；

- 预制构件主要应用于楼板、过梁、基础垫块等非核心受力构件，既提升施工效率，又减少现场湿作业对旧建筑的影响；

- 预制构件与现浇结构协同设计，连接节点可靠，未降低结构整体安全性，同时满足徽派建筑风貌隐蔽性要求。

58.6 附件文件

- 附件 1：预制构件尺寸确认单（厂家签字盖章）；

- 附件 2：预制构件布置图（标注构件位置及数量）；

- 附件 3：新增混凝土结构体积计算明细；

- 附件 4：预制构件生产出厂合格证。

五十九、设计变更文件

59.1 变更依据与管理

59.1.1 变更依据

- 《建设工程勘察设计管理条例》（2017 修订）

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 版）

- 项目施工过程现场勘查记录、监理单位意见、建设单位需求调整

- 旧建筑结构检测报告补充说明

59.1.2 变更管理流程

- 变更发起：施工单位 / 建设单位提出变更申请，附变更理由及现场照片；

- 设计审核：设计单位核查变更必要性，结合规范及项目特性出具变更文件；

- 多方确认：建设单位、施工单位、监理单位签字盖章确认，方可实施；

- 归档要求：变更文件与原设计图纸一并归档，作为竣工结算与验收依据。

59.2 设计变更清单及内容

| 变更编号 | 变更日期 | 变更涉及专业 | 变更原因 | 变更内容 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BGG-001 | 202X 年 X 月 X 日 | 结构专业 | 旧建筑 2# 木柱腐朽深度超标（实测 12mm，原检测 10mm） | 1. 将原 “碳纤维布包裹” 加固改为 “碳纤维布 + 钢套管” 复合加固；2. 钢套管规格 Φ180×8mm，长度 2.0m；3. 新增钢套管与木柱之间灌注环氧树脂 | 局部结构加固，不影响建筑风貌及其他专业设计 |
| BGG-002 | 202X 年 X 月 X 日 | 结构 + 绿化 | 屋顶花园种植槽荷载超出原设计（实际种植土厚度 300mm，原设计 250mm） | 1. 调整屋顶梁截面尺寸，由 250×500mm 改为 250×550mm；2. 新增梁底支撑柱（2 根，截面 200×200mm）；3. 种植槽底部增设钢筋网片（Φ8@200） | 屋顶结构局部调整，绿化种植方案不变，不影响光伏系统布置 |
| BGG-003 | 202X 年 X 月 X 日 | 结构 + 电气 | 储能柜设备重量增加（实际 5.2kN，原设计 4.5kN） | 1. 设备区楼板加厚 10mm（由 120mm 改为 130mm）；2. 楼板配筋率由 0.8% 提高至 1.0%；3. 设备基础尺寸由 600×600mm 扩大至 700×700mm | 局部楼板结构调整，电气设备安装位置不变 |
| BGG-004 | 202X 年 X 月 X 日 | 结构 + 建筑 | 垂直绿化覆盖面积扩大（实际 50㎡，原设计 40㎡） | 1. 建筑外墙新增 2 根抗拔螺栓（M16，间距 1.5m）；2. 墙体内部增设钢筋网片（Φ6@150）；3. 垂直绿化支架与墙体连接节点加固 | 外墙局部结构加固，建筑风貌及绿化效果优化 |

59.3 变更文件附件

- 附件 1：设计变更申请表（含各方签字盖章）；

- 附件 2：变更前后图纸对比图；

- 附件 3：变更部分结构验算书；

- 附件 4：现场勘查记录及照片；

- 附件 5：变更实施后的验收记录。

六十、工程竣工质量报告

60.1 报告编制依据与范围

60.1.1 编制依据

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

- 《木结构工程施工质量验收规范》（GB 50206-2012）

- 《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）

- 项目设计图纸、设计变更文件、施工组织设计

- 材料出厂合格证、检测报告、监理日志

60.1.2 报告范围

- 涵盖项目全部结构工程：旧建筑砖木结构加固、新增混凝土框架结构、预制构件安装、基础工程、屋顶花园及光伏基础结构；

- 重点验收内容：结构安全性、构件连接可靠性、材料质量、外观质量、尺寸偏差。

60.2 工程质量验收情况

60.2.1 分部分项工程验收结果

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 验收批次 | 合格批次 | 合格率 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基与基础工程 | 基础开挖、钢筋、模板、混凝土、回填 | 5 | 5 | 100% | 合格 |
| 木结构加固工程 | 木柱加固、木梁支撑、防腐处理 | 3 | 3 | 100% | 合格 |
| 混凝土结构工程 | 现浇框架、预制构件安装、后浇节点 | 6 | 6 | 100% | 合格 |
| 砌体结构工程 | 墙体修复、构造柱、圈梁 | 4 | 4 | 100% | 合格 |
| 屋面结构工程 | 光伏基础、种植槽基础、防水保护层 | 3 | 3 | 100% | 合格 |

60.2.2 主要质量指标检测结果

- 混凝土强度：C25 混凝土实测强度 27.8-30.5MPa，C30 混凝土实测强度 32.2-35.6MPa，均满足设计要求；

- 钢筋保护层厚度：梁类构件平均保护层厚度 25mm（设计 25mm），板类构件平均 20mm（设计 20mm），偏差≤3mm；

- 木构架加固质量：碳纤维布粘贴密实度≥95%，钢套管与木柱连接牢固，无松动；

- 预制构件安装：构件轴线偏差≤5mm，标高偏差≤3mm，连接节点后浇混凝土强度达标；

- 结构安全性：经第三方检测，结构承载力满足设计荷载要求，抗震性能达标，安全等级二级。

60.3 质量控制措施与成效

60.3.1 关键控制措施

- 材料控制：所有主材（钢筋、混凝土、木材、碳纤维布）均提供出厂合格证及复检报告，不合格材料严禁使用；

- 施工控制：旧建筑加固采用传统工艺与现代技术结合，由非遗传承人指导木构施工，预制构件安装全程监理旁站；

- 检测控制：关键构件（木柱、框架柱、楼板）均进行现场检测，检测结果合格后方可进行下道工序。

60.3.2 质量成效

- 施工过程中无重大质量隐患， minor 问题（如局部混凝土表面平整度偏差）已整改完毕；

- 结构工程所有分部分项验收合格，合格率 100%；

- 结构性能满足设计要求，既保障了旧建筑安全性，又适配现代功能荷载需求，与徽派建筑风貌协调一致。

60.4 竣工质量结论

- 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目结构工程，严格按照设计图纸、规范标准及设计变更文件施工，质量控制措施有效；

- 经自检、监理验收及第三方检测，结构工程质量合格，结构安全可靠，满足使用功能及历史建筑保护要求；

- 同意该项目结构工程竣工交付使用，后续需按运维要求定期进行结构巡检与维护。

60.5 附件文件

- 附件 1：分部分项工程验收记录（各方签字盖章）；

- 附件 2：材料出厂合格证及复检报告汇总；

- 附件 3：第三方结构检测报告；

- 附件 4：施工过程质量控制照片及影像资料；

- 附件 5：监理单位工程质量评估报告。