交通组织、降噪设计及规划验收文件

二十四、场地交通组织说明

24.1 设计依据与原则

24.1.1 核心规范

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）

- 《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-2018）

- 《历史文化名城名镇名村保护条例》

- 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

24.1.2 设计原则

- 风貌协调：交通路线与徽派街巷格局融合，避免大规模道路改造，保留历史肌理；

- 人车分流：优先保障行人安全，分离机动车与非机动车流线，减少交叉干扰；

- 便捷可达：核心区域服务半径≤100m，无障碍通道全覆盖，满足不同人群出行需求；

- 生态低碳：鼓励绿色出行，控制机动车通行范围，配套非机动车及步行设施。

24.2 交通流线设计

24.2.1 行人流线

- 主流线：入口展示区→中央庭院区→步道景观区→配套设施区，路线长度约 200m，宽度≥1.5m，采用青石铺装，与历史街区风貌统一；

- 辅助流线：设置 3 条横向连接流线（宽度 1.2m），衔接主流线与各功能分区，形成循环路网；

- 无障碍流线：主流线全程设置 1:12 缓坡，无台阶设计，关键节点设置盲道及提示标识，覆盖所有开放区域。

24.2.2 机动车流线

- 通行范围：机动车仅限配套设施区北侧消防通道及垃圾转运专用通道通行，禁止进入核心景观区及绿地开放区；

- 路线设计：入口市政道路→专用通道→停车场 / 垃圾收集站，路线长度约 80m，宽度 4.0m，坡度≤8%，满足消防及清运车辆通行；

- 停车规划：在项目外围设置生态停车场（容量 10 辆），内部不设机动车停车位，避免车辆干扰。

24.2.3 非机动车流线

- 路线布局：沿项目东侧边缘设置非机动车专用道（宽度 1.5m），衔接市政非机动车道，可直达配套设施区；

- 停放设施：在入口展示区东侧设置非机动车停车场（容量 30 辆），采用徽派风格木质停车架，与周边景观协调。

24.3 交通设施配套

24.3.1 标识系统

- 导向标识：在入口、流线分叉处设置 15 块木质导向牌（600×400mm），标注区域名称、距离及方向，与绿地开放标识风格统一；

- 禁令标识：设置 “机动车禁入”“限速 5km/h”“非机动车停放点” 等禁令标识 8 块，明确交通规则；

- 无障碍标识：盲道提示牌、缓坡标识共 5 块，采用触觉提示 + 视觉标识组合形式。

24.3.2 安全设施

- 防撞设施：专用通道与行人流线交叉处设置木质防撞柱（高度 0.8m）6 根，间距 1.5m，防止车辆闯入；

- 照明设施：交通路线沿线设置徽派风格庭院灯 12 盏（高度 2.5m），照度≥20lx，保障夜间通行安全；

- 消防设施：专用通道预留消防登高面（面积≥15㎡），设置消防栓标识 3 块，确保应急通行。

二十五、降噪设计图纸

25.1 设计依据与目标

25.1.1 核心规范

- 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）（项目区域执行 1 类标准，昼间≤55dB (A)，夜间≤45dB (A)）

- 《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）

- 《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）

25.1.2 降噪目标

- 昼间场地环境噪声≤50dB (A)，夜间≤40dB (A)，优于 1 类声环境标准；

- 核心休憩区（中央庭院绿地、屋顶花园区）噪声≤45dB (A)，营造安静舒适环境；

- 降低交通噪声、人群活动噪声对场地的影响，噪声削减量≥10dB (A)。

25.2 降噪措施设计

25.2.1 噪声源控制

- 交通噪声控制：专用通道采用低噪声透水铺装（孔隙率≥15%），降低车辆行驶噪声；设置限速 5km/h，减少制动及加速噪声；

- 人群噪声控制：核心休憩区设置 “安静休憩” 标识，限制高音音响使用，噪声限值≤55dB (A)；

- 设备噪声控制：配套设施区设备（如水泵、消毒装置）采用低噪声型号（噪声≤60dB (A)），设置隔声罩及减振垫，设备区周边种植绿化隔离带。

25.2.2 传播路径降噪

| 降噪措施 | 位置 | 设计参数 | 降噪效果 | 图纸编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化隔声带 | 专用通道与行人流线之间 | 宽度 5m，种植香樟（乔木）+ 冬青（灌木）+ 麦冬（地被），形成三层隔声结构 | ≥8dB(A) | ZN-T01 |
| 隔声屏障 | 配套设施区西侧 | 高度 2.0m，长度 15m，采用木质穿孔板 + 吸声棉结构，徽派风格外观 | ≥12dB(A) | ZN-T02 |
| 地形降噪 | 中央庭院绿地 | 利用微地形塑造缓坡（高度 1.0-1.5m），阻挡噪声传播 | ≥5dB(A) | ZN-T03 |
| 建筑隔声 | 配套设施区建筑 | 外墙采用加气混凝土砌块（隔声量≥45dB (A)），窗户采用中空双层玻璃（隔声量≥30dB (A)） | ≥15dB(A) | ZN-T04 |

25.3 图纸清单与说明

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 降噪措施总布置图 | ZN-Z01 | 1:200 | 标注绿化隔声带、隔声屏障、地形降噪区域位置，与交通流线衔接 | 衔接 LD-K01、交通组织图 |
| 绿化隔声带详图 | ZN-Z02 | 1:50 | 展示植被配置、种植方式、宽度及高度，与景观绿化衔接 | 衔接 L-J05 |
| 隔声屏障结构详图 | ZN-Z03 | 1:20 | 隔声屏障材质、尺寸、安装方式，徽派风格装饰细节 | 衔接配套设施区图纸 |
| 噪声监测点位图 | ZN-Z04 | 1:200 | 标注噪声检测点位（5 个），明确监测范围 | 衔接场地平面图 |

二十六、规划设计平面图

26.1 图纸核心内容

- 整合项目总平面布局、功能分区、交通流线、绿地开放范围、垃圾设施、吸烟区、降噪措施等所有核心元素，形成完整规划设计总平面图，作为项目规划验收的核心依据。

26.2 图纸清单与说明

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划设计总平面图 | GH-Z01 | 1:200 | 标注项目红线、建筑占地、绿地开放区、限制区、交通流线、垃圾设施、吸烟区、降噪措施、配套设施等所有规划元素；标注坐标、标高、尺寸及图例 | 所有前期专项文件 |
| 功能分区图 | GH-Z02 | 1:200 | 按 “入口展示区、中央庭院区、步道景观区、屋顶花园区、配套设施区” 划分功能分区，标注各区域面积、功能定位 | 景观 L-J02、绿地开放 LD-K01 |
| 规划指标汇总图 | GH-Z03 | 1:500 | 标注项目总用地面积、建筑密度、绿地率、开放绿地面积、海绵设施覆盖率等核心规划指标 | 雨水控制、景观设计文件 |

26.3 核心规划指标

| 指标名称 | 数值 | 计算依据 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | 2360㎡ | 项目红线范围 | - |
| 建筑占地 | 1080㎡ | 建筑基底面积 | - |
| 绿地面积 | 870㎡ | 含所有绿化区域 | 绿地率 36.8%，符合规范要求 |
| 开放绿地面积 | 780㎡ | 绿地开放专项文件 | 开放率 89.8%，满足公众需求 |
| 海绵设施面积 | 660㎡ | 雨水花园 + 植草沟 + 透水铺装 | 海绵设施覆盖率 28.0%，符合海绵城市要求 |
| 道路及硬化面积 | 410㎡ | 交通流线 + 停车场 | 硬化率 17.4%，控制合理 |

二十七、场地环境噪声检测报告

27.1 检测依据与要求

27.1.1 检测依据

- 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

- 《环境噪声监测技术规范 城市声环境》（HJ 640-2012）

- 《声学 环境噪声的描述、测量与评价 第 1 部分：基本参量与评价方法》（GB/T 3222.1-2022）

27.1.2 检测要求

- 检测单位：黄山市环境监测中心站（CMA、CNAS 认证）；

- 检测时段：昼间（8:00-12:00）、夜间（22:00-6:00），各时段检测 2 次，每次检测持续 10min；

- 检测点位（5 个）：

1# 点位：入口展示区（交通噪声影响区）；

2# 点位：中央庭院绿地（核心休憩区）；

3# 点位：配套设施区（设备噪声影响区）；

4# 点位：屋顶花园区（高处休憩区）；

5# 点位：专用通道旁（交通噪声源附近）；

- 检测仪器：AWA6228 型声级计（经校准合格），测量精度 ±0.5dB (A)。

27.2 检测结果汇总

| 检测点位 | 昼间噪声值（dB (A)） | 夜间噪声值（dB (A)） | 1 类标准限值（dB (A)） | 达标情况 | 降噪效果（与背景值对比） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 入口展示区 | 48.6 | 38.2 | 昼间≤55，夜间≤45 | 达标 | 降噪 12.3dB (A) |
| 2# 中央庭院绿地 | 43.5 | 36.8 | 昼间≤55，夜间≤45 | 达标 | 降噪 15.6dB (A) |
| 3# 配套设施区 | 46.8 | 37.5 | 昼间≤55，夜间≤45 | 达标 | 降噪 10.2dB (A) |
| 4# 屋顶花园区 | 42.3 | 35.6 | 昼间≤55，夜间≤45 | 达标 | 降噪 16.8dB (A) |
| 5# 专用通道旁 | 50.2 | 39.8 | 昼间≤55，夜间≤45 | 达标 | 降噪 8.5dB (A) |

27.3 检测结论与分析

- 核心结论：项目场地各检测点位昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1 类标准要求，且优于预设降噪目标（昼间≤50dB (A)，夜间≤40dB (A)）；

- 关键分析：

  - 核心休憩区（2#、4# 点位）噪声值最低，满足安静休憩需求，绿化隔声带及地形降噪措施效果显著；

  - 交通噪声影响区（1#、5# 点位）噪声控制有效，低噪声铺装及限速措施削减了交通噪声传播；

  - 设备噪声影响区（3# 点位）噪声值达标，隔声罩及绿化隔离带有效阻隔了设备运行噪声；

- 综合评价：场地降噪设计合理，噪声控制效果良好，符合历史街区休闲、休憩功能对声环境的要求。

27.4 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA、CNAS 认证证书）；

- 附件 2：声级计校准证书及原始数据记录表；

- 附件 3：检测点位现场照片及示意图；

- 附件 4：检测结果有效性审核表（审核人、批准人签字）。

二十八、规划验收报告

28.1 验收依据与范围

28.1.1 验收依据

- 《城乡规划法》《历史文化名城名镇名村保护条例》；

- 项目规划设计方案批复文件（歙县自然资源和规划局，编号：HS-GH-2025-XX）；

- 各专项设计文件（景观、雨水控制、环境卫生、绿地开放、交通组织、降噪设计等）；

- 相关国家标准与规范（GB 50200-2018、GB 3096-2008、CJJ 37-2012 等）。

28.1.2 验收范围

- 规划布局：功能分区、用地性质、建筑退让红线、绿地率等规划指标；

- 设施建设：雨水基础设施、垃圾设施、吸烟区、交通设施、降噪设施等配套设施建设情况；

- 开放服务：绿地开放范围、开放设施、管理制度落实情况；

- 环境质量：噪声控制、雨水控制、污染治理等环境指标达标情况。

28.2 验收内容与结果

28.2.1 规划指标验收

| 验收指标 | 批复要求 | 实际建设情况 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | 2360㎡ | 2360㎡（与批复一致） | 合格 |
| 建筑密度 | ≤48% | 45.8%（1080/2360） | 合格 |
| 绿地率 | ≥35% | 36.8%（870/2360） | 合格 |
| 海绵设施覆盖率 | ≥25% | 28.0%（660/2360） | 合格 |
| 开放绿地率 | ≥85% | 89.8%（780/870） | 合格 |

28.2.2 设施建设验收

| 设施类型 | 验收内容 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水基础设施 | 雨水花园、植草沟、收集池建设完成，计算指标达标 | 合格 | 详见雨水基础设施计算书 |
| 环境卫生设施 | 3 处收集点、1 座收集站建设完成，设施配套齐全 | 合格 | 详见环境卫生专业文件 |
| 绿地开放设施 | 休憩设施、标识系统、无障碍设施安装到位 | 合格 | 详见绿地开放专项文件 |
| 交通设施 | 流线布局合理，标识、安全设施配套齐全 | 合格 | 详见交通组织说明 |
| 降噪设施 | 绿化隔声带、隔声屏障建设完成，噪声检测达标 | 合格 | 详见噪声检测报告 |

28.2.3 功能与环境验收

| 验收项目 | 验收内容 | 验收结果 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开放服务功能 | 绿地按规定范围开放，管理制度落实，公众满意度≥90% | 合格 | 开放公告、公众调查报告 |
| 雨水控制功能 | 年径流总量控制率 83.4%，满足海绵城市要求 | 合格 | 雨水控制利用专项文件 |
| 污染治理功能 | 面源污染去除率达标，垃圾分类收集处理规范 | 合格 | 污染治理措施分析报告 |
| 声环境质量 | 各区域噪声值达标，满足休闲休憩需求 | 合格 | 场地环境噪声检测报告 |

28.3 验收结论与建议

28.3.1 验收结论

- 项目严格按照规划设计方案及相关规范建设，规划指标、设施建设、功能实现、环境质量均满足要求，验收合格；

- 项目整体符合历史街区保护与提升要求，实现了生态、文化、服务功能的有机融合，可投入正式运营。

28.3.2 运营建议

- 加强设施运维：定期维护雨水基础设施、降噪设施及环境卫生设施，确保功能持续有效；

- 优化管理服务：根据公众反馈调整绿地开放时间及交通组织方案，提升服务质量；

- 强化环境监测：持续开展噪声、雨水水质等环境指标监测，及时处理异常情况；

- 推广公众参与：鼓励社区居民、志愿者参与项目运维与管理，形成共建共治共享机制。

28.4 验收签字确认

| 验收单位 | 签字（盖章） | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |
| 设计单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |
| 规划主管部门（歙县自然资源和规划局） |  |  |
| 环保主管部门（歙县生态环境分局） |  |  |
| 园林绿化主管部门（歙县住房和城乡建设局） |  |  |