环境卫生专业全套文件

一、环境卫生专业设计说明

1. 设计依据与原则

1.1 核心规范

- 《城市环境卫生设施规划标准》（GB 50337-2018）

- 《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2012）

- 《生活垃圾收集站技术规范》（CJJ 179-2012）

- 《安徽省城市生活垃圾处理管理办法》（省政府令第 280 号）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）（垃圾减量化、资源化要求）

1.2 设计原则

- 分类收集：实行 “可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾” 四分类收集，符合垃圾分类管理要求；

- 就近便民：垃圾收集点布局靠近活动区域，便于游客及工作人员投放，服务半径≤100m；

- 风貌协调：垃圾收集容器、收集站外观采用徽派风格设计（粉墙黛瓦配色、木质装饰元素），与历史街区景观统一；

- 环保达标：收集设施密闭性良好，无异味扩散、无渗滤液泄漏，符合环保排放要求；

- 资源回收：强化可回收物回收利用，结合项目可再循环材料体系，提升资源利用率。

2. 设计范围与垃圾产生量预测

2.1 设计范围

- 项目红线内所有区域，包括建筑内部、景观活动区、屋顶花园、配套设施区，总服务面积 2360㎡；

- 服务对象：日均游客量约 200 人次，工作人员 15 人，无大型餐饮设施（仅配套简易茶水间）。

2.2 垃圾产生量预测

- 预测依据：按《城市生活垃圾产量计算及预测方法》（CJ/T 106-2019），游客人均生活垃圾产生量 0.5kg / 人次・天，工作人员 0.8kg / 人・天；

- 日均垃圾产生量：200×0.5 + 15×0.8 = 100 + 12 = 112kg / 天；

- 垃圾成分预测：可回收物 35%（纸类、塑料、金属、玻璃）、厨余垃圾 20%（果皮、茶叶渣）、有害垃圾 2%（废电池、废灯管）、其他垃圾 43%（烟头、纸巾、不可回收杂物）。

3. 核心设计内容

3.1 垃圾收集体系

- 收集模式：“定点投放 + 定时清运”，设置垃圾收集点 3 处，垃圾收集站 1 座（含分类分拣区）；

- 收集频次：可回收物 2 天清运 1 次，厨余垃圾、其他垃圾每日清运 1 次，有害垃圾每月清运 1 次；

- 转运路线：垃圾收集点→垃圾收集站（分拣暂存）→市政垃圾转运站，转运路线避开核心景观区及人流密集区。

3.2 垃圾处理方式

- 可回收物：收集站分拣后，交由专业回收公司回收利用，纳入项目可再循环材料体系；

- 厨余垃圾：采用小型堆肥箱（容积 0.5m³）就地堆肥，腐熟后用于景观绿地施肥，实现资源化利用；

- 有害垃圾：分类暂存于专用密闭容器，交由环保部门指定单位处置；

- 其他垃圾：清运至市政垃圾转运站，最终按城市垃圾处理规划进行无害化处理（焚烧或卫生填埋）。

3.3 环保配套设计

- 渗滤液处理：垃圾收集站设置防渗地面（采用环氧树脂涂层）及渗滤液收集槽（容积 0.2m³），渗滤液经活性炭吸附处理后，接入项目污水管网；

- 异味控制：收集容器及收集站配备活性炭吸附装置，周边种植驱蚊草、薄荷等芳香植物，抑制异味扩散；

- 消毒杀菌：收集站每日喷洒环保型消毒剂，防止蚊虫滋生及细菌传播。

二、垃圾设施布置图

1. 图纸核心内容

- 垃圾收集点、收集站位置布局，收集容器摆放位置，转运路线标识，与景观总平面图、建筑平面图深度衔接。

2. 图纸清单与说明

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾设施总布置图 | HW-B01 | 1:200 | 3 处收集点、1 座收集站位置标注；服务半径覆盖范围；转运路线箭头标识 | 衔接景观 L-J02、建筑总平面图 |
| 垃圾收集点详图 | HW-B02 | 1:50 | 收集点平面尺寸（1.5m×1.2m）；分类容器摆放位置；地面防滑防渗做法 | 衔接景观 L-J03 |
| 垃圾收集站详图 | HW-B03 | 1:20 | 收集站平面布局（分拣区、暂存区、堆肥区）；尺寸（3m×2.5m）；设施布置；通风采光设计 | 衔接配套设施区图纸 |
| 渗滤液收集系统图 | HW-B04 | 1:20 | 收集站渗滤液收集槽、导流管布置；活性炭吸附装置安装位置 | 衔接给排水 S-10 |

3. 关键布置参数

- 收集点位置：

1# 收集点：入口展示区（靠近游客入口，服务入口区域及周边步道）；

2# 收集点：中央庭院区（靠近休息座椅群，服务庭院及景观活动区）；

3# 收集点：配套设施区（靠近茶水间，服务工作人员及配套区域）；

- 收集站位置：配套设施区北侧（隐蔽式布置，远离核心景观区，设绿化隔离带）；

- 间距要求：收集点间距≤80m，收集站距建筑外墙≥5m，距景观水体≥10m。

三、设备材料表

1. 垃圾收集容器表

| 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 用途 | 放置位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可回收物收集桶 | Φ500×800mm，容积 120L | 防腐木 + 不锈钢内胆 | 6 个 | 收集纸类、塑料、金属、玻璃 | 3 处收集点（每点 2 个） | 徽派风格外观，带分类标识 |
| 厨余垃圾收集桶 | Φ500×800mm，容积 120L | 不锈钢（304），密闭式 | 3 个 | 收集果皮、茶叶渣等厨余垃圾 | 3 处收集点（每点 1 个） | 带脚踏开启装置，防异味 |
| 有害垃圾收集桶 | Φ400×600mm，容积 80L | 耐腐蚀塑料，密闭式 | 3 个 | 收集废电池、废灯管等有害垃圾 | 3 处收集点（每点 1 个） | 带警示标识及分类说明 |
| 其他垃圾收集桶 | Φ500×800mm，容积 120L | 防腐木 + 不锈钢内胆 | 3 个 | 收集烟头、纸巾等其他垃圾 | 3 处收集点（每点 1 个） | 徽派风格外观，带分类标识 |
| 有害垃圾暂存箱 | 1000×600×800mm，容积 0.48m³ | 不锈钢（304），带锁 | 1 个 | 集中暂存有害垃圾 | 垃圾收集站 | 防泄漏设计，带分类格仓 |
| 可回收物分拣箱 | 1500×800×1000mm，4 格仓 | 木质 + 不锈钢隔板 | 1 个 | 分拣纸类、塑料、金属、玻璃 | 垃圾收集站 | 可移动，带标签标识 |

2. 垃圾收集站设备表

| 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型堆肥箱 | 800×600×1000mm，容积 0.5m³ | 玻璃钢 | 1 台 | 厨余垃圾就地堆肥 | 带通风装置及渗滤液收集口 |
| 渗滤液收集槽 | 1000×500×400mm，容积 0.2m³ | 不锈钢（304） | 1 个 | 收集渗滤液 | 防腐蚀，带导流管 |
| 活性炭吸附装置 | 处理量 0.5m³/h | 活性炭 + 不锈钢外壳 | 1 套 | 渗滤液及异味处理 | 含吸附罐、管路及阀门 |
| 环保消毒剂喷洒器 | 手动加压式，容量 10L | 塑料 + 不锈钢喷头 | 1 个 | 收集站消毒杀菌 | 环保型消毒剂专用 |
| 垃圾分类指示牌 | 800×1200mm | 木质 + 亚克力面板 | 3 块 | 指引垃圾分类投放 | 3 处收集点 |
| 绿化隔离带植物 | 驱蚊草、薄荷、冬青 | 乡土植物 | 30㎡ | 收集站周边异味抑制 | 垃圾收集站周边 |

3. 辅助材料表

| 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 用途 | 应用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防渗涂层 | 环氧树脂，厚度 2mm | 环保型树脂 | 8㎡ | 地面防渗 | 垃圾收集站地面 |
| 防滑地砖 | 300×300mm，防滑系数≥0.6 | 陶瓷 | 8㎡ | 地面铺装 | 垃圾收集站及收集点地面 |
| 导流管 | DN50 HDPE 管 | 高密度聚乙烯 | 5m | 渗滤液导流 | 收集站渗滤液收集槽至污水管网 |
| 密封胶 | 中性硅酮密封胶 | 环保型 | 5 支 | 容器及设备密封 | 收集桶接口、暂存箱缝隙 |

四、垃圾管理制度

1. 垃圾分类投放管理制度

- 投放要求：游客及工作人员需按 “可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾” 分类标准，将垃圾投入对应容器，严禁混投、乱投；

- 标识指引：各收集点设置清晰的分类指示牌及投放说明，安排工作人员定期巡查引导；

- 违规处理：对乱投垃圾行为进行劝导，情节严重的按项目管理规定处理。

2. 垃圾收集清运管理制度

- 收集责任：指定专人负责垃圾收集，每日上午 9:00、下午 17:00 各收集 1 次，确保收集容器不满溢；

- 清运流程：收集人员将垃圾转运至收集站，可回收物进行分拣，厨余垃圾投入堆肥箱，有害垃圾存入暂存箱，其他垃圾暂存后联系市政清运；

- 清运要求：清运车辆需密闭式，避免沿途撒漏及异味扩散；清运路线避开核心景观区及人流高峰时段；

- 台账记录：建立垃圾清运台账，记录清运时间、垃圾种类、清运量、去向等信息，留存备查。

3. 垃圾收集设施运维管理制度

- 日常清洁：每日清运后，对收集容器及收集点地面进行清洗、消毒，每周进行 1 次深度清洁；

- 设备维护：定期检查收集容器密封性、脚踏装置、标识完整性，发现损坏及时维修或更换；

- 堆肥管理：厨余垃圾堆肥过程中定期翻拌（每 3 天 1 次），控制湿度（55%-65%），腐熟后（约 30 天）及时用于绿地施肥；

- 安全防护：工作人员作业时需佩戴手套、口罩等防护用品，避免直接接触垃圾；有害垃圾处理需严格遵守环保规定。

4. 监督考核制度

- 成立环境卫生监督小组，定期（每周 1 次）检查垃圾收集处理情况，包括分类准确率、设施清洁度、清运及时性等；

- 建立考核机制，将垃圾管理工作纳入工作人员绩效考核，对表现优秀的给予奖励，对未达标者进行问责；

- 接受游客监督，设置意见箱及投诉电话，及时处理垃圾管理相关投诉。

五、垃圾收集处理记录

1. 垃圾清运记录表

| 日期 | 清运时段 | 垃圾种类 | 清运量（kg） | 清运人员 | 转运去向 | 接收人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例：2026-XX-XX | 上午 9:30 | 可回收物 | 38.5 | 张三 | 专业回收公司 | 李四 | 纸类 15kg、塑料 12kg、金属 8kg、玻璃 3.5kg |
|  |  | 厨余垃圾 | 22.3 | 张三 | 收集站堆肥箱 | - | 果皮 15kg、茶叶渣 7.3kg |
|  |  | 其他垃圾 | 45.2 | 张三 | 市政垃圾转运站 | 王五 | - |
|  | 下午 17:10 | 可回收物 | 12.8 | 张三 | 专业回收公司 | 李四 | 塑料 8kg、金属 4.8kg |
|  |  | 厨余垃圾 | 8.5 | 张三 | 收集站堆肥箱 | - | 果皮 5kg、茶叶渣 3.5kg |
|  |  | 其他垃圾 | 25.6 | 张三 | 市政垃圾转运站 | 王五 | - |
|  |  | 有害垃圾 | 0.8 | 张三 | 收集站暂存箱 | - | 废电池 0.5kg、废灯管 0.3kg |

2. 设施清洁维护记录表

| 日期 | 清洁维护时段 | 清洁维护部位 | 清洁维护内容 | 操作人员 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例：2026-XX-XX | 上午 10:00 | 1# 收集点 | 收集桶清洗、地面清扫、消毒 | 李四 | 赵六 | 合格 | 无异味、无残留垃圾 |
|  |  | 2# 收集点 | 收集桶清洗、地面清扫、消毒 | 李四 | 赵六 | 合格 | - |
|  |  | 3# 收集点 | 收集桶清洗、地面清扫、消毒 | 李四 | 赵六 | 合格 | - |
|  | 下午 18:00 | 垃圾收集站 | 分拣区清洁、堆肥箱翻拌、渗滤液处理 | 李四 | 赵六 | 合格 | 活性炭吸附装置正常运行 |
|  |  | 收集容器 | 检查收集桶密封性、标识完整性 | 李四 | 赵六 | 合格 | 1 个可回收物桶标识轻微磨损，已更换 |

3. 厨余垃圾堆肥记录表

| 日期 | 投料量（kg） | 堆肥温度（℃） | 湿度（%） | 翻拌情况 | 操作人员 | 腐熟状态 | 施用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例：2026-XX-XX | 30.8 | 55 | 60 | 已翻拌 | 张三 | 发酵中 | - |
| 2026-XX-XX | 25.6 | 62 | 58 | 已翻拌 | 张三 | 发酵中 | - |
| 2026-XX-XX | - | 58 | 55 | 已翻拌 | 张三 | 半腐熟 | - |
| 2026-XX-XX | - | 52 | 52 | 已翻拌 | 张三 | 完全腐熟 | 中央庭院绿地施肥 15kg |

六、垃圾收集容器或收集站（点）现场照片

1. 照片清单与说明

| 照片名称 | 拍摄地点 | 拍摄时间 | 照片说明 | 附后形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 收集点全景照 | 入口展示区收集点 | 竣工后验收阶段 | 展示收集点整体布局、分类容器摆放、徽派风格外观 | 彩色打印，尺寸 A4 |
| 分类收集容器细节照 | 1# 收集点 | 竣工后验收阶段 | 清晰展示容器分类标识、材质、密闭式设计 | 彩色打印，尺寸 A4 |
| 垃圾收集站全景照 | 配套设施区收集站 | 竣工后验收阶段 | 展示收集站外观、绿化隔离带、通风采光设计 | 彩色打印，尺寸 A4 |
| 收集站内部布局照 | 垃圾收集站内部 | 竣工后验收阶段 | 展示分拣区、暂存区、堆肥箱、渗滤液收集系统 | 彩色打印，尺寸 A4 |
| 2# 收集点使用场景照 | 中央庭院区收集点 | 试运行阶段 | 展示游客分类投放垃圾的实际场景，容器使用状态 | 彩色打印，尺寸 A4 |
| 3# 收集点与景观融合照 | 配套设施区收集点 | 竣工后验收阶段 | 展示收集点与周边景观的协调性，徽派风格适配性 | 彩色打印，尺寸 A4 |

2. 照片附后要求

- 所有照片需清晰可辨，标注拍摄地点、时间及说明，由拍摄人、监理工程师签字确认；

- 照片采用纸质版附后，按上述清单顺序装订，同时提供电子版（JPG 格式，分辨率≥300dpi）存档；

- 照片需真实反映设施实际情况，不得后期修改或伪造。