装修与智能化设计及运行文件

一、装修设计图纸及设计说明

1. 设计依据与原则

- 依据规范：《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《徽派建筑装饰艺术规范》、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

- 设计原则：

  - 风貌融合：以徽派建筑 “白墙、黛瓦、马头墙、木雕、砖雕” 为核心元素，避免现代风格突兀植入；

  - 功能适配：装修设计与使用场景匹配（展厅注重文物保护，商业注重运营效率，公共区域注重舒适性）；

  - 环保安全：选用 E0 级环保材质，防火等级≥B1 级，所有木质构件做防腐、防虫、防火处理；

  - 可持续性：装修工艺简洁耐用，便于后期维护，避免过度装饰造成资源浪费。

2. 核心区域装修设计说明

2.1 A 区历史建筑展厅

- 风格定位：“古朴典雅 + 轻度现代”，保留古建筑原有木构框架，补充现代展示功能；

- 材质选择：

  - 地面：青石板（局部防滑处理），复刻徽派古街铺装样式；

  - 墙面：白墙灰瓦（传统石灰膏抹面），局部嵌入木雕装饰（莲花纹、回字纹）；

  - 吊顶：保留原有木梁结构，喷涂透明防火漆，增设隐藏式 LED 灯带（照度≥200lx，无眩光）；

  - 展柜：木质框架 + 钢化玻璃，框架雕刻简化徽派 “冰裂纹”，与古建筑细节呼应。

- 功能布局：展厅划分为文物展示区、互动体验区、休息区，动线沿木构柱网自然划分，预留无障碍通道（宽度≥1.2m）。

2.2 B 区商业区（餐饮 / 零售）

- 风格定位：“徽派元素现代化转译”，兼顾商业运营与文化展示；

- 材质选择：

  - 地面：仿青石板防滑地砖（耐磨系数≥0.6），边缘嵌入青砖收边；

  - 墙面：局部白墙，搭配徽派砖雕挂件（尺寸 300×300mm），商铺门头采用马头墙简化造型；

  - 吊顶：铝扣板（哑光白），嵌入徽派造型吊灯（木质框架 + 磨砂玻璃），兼顾照明与装饰；

  - 隔断：木质格栅（雕刻徽派 “回” 字纹），实现空间分隔且保持通透。

- 功能适配：餐饮区地面做防水、防油污处理，墙面预留排烟管道接口；零售区预留货架安装点位，电路设计支持灵活布线。

2.3 公共区域（卫生间 / 母婴室 / 健身角）

- 风格定位：“简约徽派 + 实用优先”，突出功能便捷性与环境协调性；

- 材质选择：

  - 地面：防滑大理石（芝麻灰），带排水坡度（1.5%）；

  - 墙面：白色瓷砖（局部搭配青灰色瓷砖腰线，复刻徽派砖纹）；

  - 洁具：节水型陶瓷洁具，颜色为白色，与整体风格统一；

  - 装饰：母婴室增设木质隔断（徽派木雕装饰），健身角周边设置木质座椅（与健身设施风格呼应）。

3. 装修设计图纸索引

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZX-01 | 装修设计总平面图 | 1:500 | 各区域装修风格分区、功能布局、动线设计 | 全局设计参考 |
| ZX-02 | A 区展厅装修详图 | 1:100 | 地面铺装、墙面装饰、吊顶造型、展柜布置 | 展厅施工 |
| ZX-03 | B 区商业区装修详图 | 1:100 | 商铺门头、墙面装饰、地面铺装、电路点位 | 商业区域施工 |
| ZX-04 | 公共区域装修详图 | 1:100 | 卫生间、母婴室、健身角装修细节、洁具布置 | 公共区域施工 |
| ZX-05 | 装饰节点详图 | 1:10 | 木雕 / 砖雕安装、吊顶收口、地面收边、无障碍设施衔接 | 施工工艺指导 |
| ZX-06 | 装修材料清单及样板图 | 1:5 | 主要材质样板、颜色编号、规格参数、安装要求 | 材料采购与验收 |

二、智能化设计图纸及设计说明

1. 设计依据与核心目标

- 依据规范：《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）、《建筑智能化系统工程设计标准》（GB 51249-2017）、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

- 核心目标：

  - 构建 “感知 - 传输 - 平台 - 应用” 四级智能化体系，覆盖安全防范、能源管控、环境监测、服务运营；

  - 实现与能源管理系统（EMS）、水质 / 空气质量监测系统联动，数据互通共享；

  - 支撑智慧服务（如智能导览、应急求助、信息发布），提升游客体验与运营效率；

  - 预留智慧城市对接接口，满足区域协同管理需求。

2. 智能化系统架构设计

2.1 系统总体架构

- 感知层：部署视频监控、入侵报警、环境传感器（温湿度、空气质量）、水 / 电 / 气计量设备、人员定位标签等终端设备，实现全域数据采集；

- 传输层：采用 “有线 + 无线” 混合传输网络，核心设备（监控摄像头、服务器）通过光纤传输，终端设备（传感器、远传水表）通过 LoRa/4G 传输，保障数据稳定传输；

- 平台层：构建智能化服务平台，集成数据存储、处理、分析、展示功能，支持与 EMS、BAS 系统数据对接；

- 应用层：包括安全防范、能源管理、环境监测、智慧服务、应急管理 5 大应用模块，覆盖运营全场景。

2.2 核心系统设计说明

| 系统名称 | 设计内容 | 关键参数 | 联动逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 | 全域部署 58 台高清摄像头（含 12 台 AI 智能摄像头），覆盖出入口、通道、重点设施区域 | 分辨率≥400 万像素，夜视距离≥50m，AI 摄像头支持人员异常行为识别 | 与入侵报警系统联动，发现异常自动抓拍并报警 |
| 入侵报警系统 | 重点区域（文物展厅、设备机房）安装红外对射探测器、震动探测器共 32 台 | 报警响应时间≤1 秒，支持声光报警 + 短信推送 | 与视频监控系统、应急照明系统联动，报警时自动开启对应区域照明 |
| 智能导览系统 | 游客服务中心部署 3 台智能导览终端，支持语音导览、路线规划；项目内设置 15 个蓝牙信标，支持手机 APP 精准导航 | 导览终端支持中英文双语，蓝牙信标定位精度≤5m | 与信息发布系统联动，推送周边设施、展品介绍信息 |
| 信息发布系统 | 游客服务中心、展厅、商业区域部署 12 块电子显示屏，实时发布天气、活动、水质 / 空气质量、设施开放情况 | 屏幕亮度≥500cd/㎡，支持远程更新内容 | 与环境监测系统、运营管理平台联动，自动同步数据 |
| 应急管理系统 | 部署应急广播、应急照明、应急呼叫按钮（35 个），构建全域应急响应网络 | 应急呼叫响应时间≤30 秒，广播覆盖范围 100% | 与消防系统、视频监控系统联动，发生应急事件时自动启动广播、切断非必要电源 |

3. 智能化设计图纸索引

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZN-01 | 智能化系统架构图 | 1:200 | 系统层级关系、设备连接逻辑 | 设计交底、系统调试 |
| ZN-02 | 设备布置平面图 | 1:500 | 摄像头、传感器、探测器、显示屏等设备安装位置 | 施工安装 |
| ZN-03 | 传输网络拓扑图 | 1:1000 | 有线 / 无线网络连接方式、设备 IP 规划 | 网络部署与调试 |
| ZN-04 | 机房工程设计图 | 1:100 | 机房设备布局、机柜排列、供电与制冷系统 | 机房施工 |
| ZN-05 | 管线敷设图 | 1:200 | 线缆走向、管径、敷设方式、预埋点位 | 管线施工 |

三、智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明

1. 对接目标

- 实现项目智能化服务平台与歙县智慧城市管理平台、徽城镇社区服务平台数据互通，纳入区域统一管理体系；

- 共享项目运营数据（能耗、环境质量、游客流量），为智慧城市决策提供支撑；

- 对接智慧城市公共服务资源（如应急救援、交通出行、政务服务），提升项目服务能力；

- 接受智慧城市管理平台监管，确保项目运营合规、安全。

2. 对接内容与方式

2.1 数据对接

| 对接方向 | 共享数据类型 | 数据格式 | 传输频率 | 对接协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目→歙县智慧城市管理平台 | 能耗数据（电、水、气）、环境质量数据（PM2.5、甲醛、水质）、游客流量数据、应急事件数据 | JSON 格式 | 能耗 / 环境数据每小时 1 次，游客流量数据每 15 分钟 1 次，应急事件实时传输 | RESTful API |
| 项目→徽城镇社区服务平台 | 设施开放情况、活动信息、便民服务信息（如轮椅租借、医疗服务） | XML 格式 | 每日更新 1 次，紧急信息实时传输 | WebService |
| 歙县智慧城市管理平台→项目 | 天气预警、应急指令、政策通知 | JSON 格式 | 实时推送 | MQTT |
| 徽城镇社区服务平台→项目 | 社区活动安排、居民需求反馈 | XML 格式 | 每日更新 1 次 | WebService |

2.2 功能对接

- 应急救援对接：项目应急管理系统与歙县智慧城市应急救援平台对接，发生火灾、人员受伤等应急事件时，可一键上报至应急救援平台，同步推送现场视频、位置信息，便于救援力量快速响应；

- 交通出行对接：对接歙县智慧交通平台，在项目信息发布系统、手机 APP 推送周边停车场空位、公共交通班次信息，引导游客绿色出行；

- 政务服务对接：通过智能导览终端、手机 APP 链接徽城镇政务服务入口，支持居民、游客在线查询办事指南、预约政务服务。

3. 对接保障措施

- 技术保障：部署数据网关，实现不同平台数据格式转换与协议兼容；建立数据加密传输机制（采用 SSL 加密），保障数据安全；

- 人员保障：配备 2 名专职技术人员，负责对接平台维护、数据同步监控、故障处理；

- 制度保障：制定《数据共享管理办法》，明确数据共享范围、权限、安全责任；与智慧城市管理部门签订数据共享协议，规范对接流程；

- 测试验证：已完成与歙县智慧城市管理平台、徽城镇社区服务平台的联调测试，数据传输成功率≥99.5%，功能对接满足设计要求。

四、智能化服务系统相关产品的型式检验报告

1. 核心产品检验报告汇总

| 产品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 检验机构 | 检验日期 | 检验报告编号 | 执行标准 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清网络摄像头 | IPC-400W | XX 科技有限公司 | 国家电子产品质量监督检验中心 | 2026 年 2 月 18 日 | JY-2026-ZN-023 | GB/T 28181-2016、GB 15629.11-2022 | 符合标准要求，型式检验合格 |
| 智能化服务平台软件 | ISP-8000 | XX 智能系统有限公司 | 国家软件质量监督检验中心 | 2026 年 3 月 5 日 | JY-2026-RJ-047 | GB/T 25000.51-2016、GB 50314-2015 | 符合标准要求，型式检验合格 |
| 红外对射探测器 | AB-100 | XX 安防设备有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心 | 2026 年 2 月 25 日 | JY-2026-AJ-063 | GB 10408.1-2018 | 符合标准要求，型式检验合格 |
| 智能导览终端 | DT-300 | XX 电子有限公司 | 国家通信计量站 | 2026 年 3 月 12 日 | JY-2026-DZ-089 | GB/T 22451-2019 | 符合标准要求，型式检验合格 |
| 信息发布显示屏 | LCD-550 | XX 显示技术有限公司 | 国家平板显示器件质量监督检验中心 | 2026 年 2 月 20 日 | JY-2026-XS-035 | GB 21520-2015 | 符合标准要求，型式检验合格 |

2. 检验报告核心结论

- 所有智能化产品均通过国家权威机构型式检验，技术参数符合相关国家标准及项目设计要求；

- 硬件产品（摄像头、探测器、显示屏）环境适应性、稳定性、安全性能达标，可满足项目户外、古建筑内等复杂场景使用；

- 软件平台（智能化服务平台）数据处理能力、兼容性、安全性符合要求，支持与外部系统（智慧城市平台、EMS 系统）无缝对接；

- 产品通信协议兼容，可实现系统内设备联动及与外部平台数据共享，无兼容性问题。

3. 检验报告附件

- 附件 1：各产品技术参数确认单

- 附件 2：软件平台功能测试报告

- 附件 3：系统联机运行测试记录

- 附件 4：检验机构资质证书（编号：CAL-2026-125、CNAS-L12345 等）

五、智能化服务系统运行文件

1. 运行管理总则

- 运行范围：涵盖智能化服务平台、视频监控系统、入侵报警系统、智能导览系统、信息发布系统、应急管理系统等所有智能化设备及软件；

- 责任分工：智能化管理员（2 名）负责平台维护、参数配置、数据备份；运维技术员（3 名）负责硬件设备巡检、故障维修、校准；运营专员（1 名）负责内容更新、服务对接；

- 运行目标：保障系统 24 小时稳定运行，设备完好率≥99%，数据传输成功率≥99.8%，故障修复时间≤2 小时（一般故障）/24 小时（重大故障）。

2. 日常运行记录表（示例：2026 年 11 月 5 日）

| 记录时间 | 系统名称 | 运行状态 | 核心数据 | 异常情况 | 处理结果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 视频监控系统 | 正常 | 58 台摄像头全部在线，画面清晰，存储正常 | 无 | - | XXX |
| 10:00 | 智能化服务平台 | 正常 | 数据采集成功率 99.9%，平台响应时间 0.8 秒 | 无 | - | XXX |
| 12:00 | 信息发布系统 | 正常 | 12 块显示屏全部正常显示，内容同步完成 | 无 | - | XXX |
| 14:00 | 入侵报警系统 | 异常 | 展厅 2 号红外探测器报警，现场无人员入侵 | 排查为探测器灵敏度异常，已调整参数 | XXX |  |
| 16:00 | 智能导览系统 | 正常 | 导览终端使用 32 人次，APP 导航请求 56 次 | 无 | - | XXX |
| 18:00 | 应急管理系统 | 正常 | 应急广播、照明设备全部正常，呼叫按钮响应正常 | 无 | - | XXX |
| 20:00 | 全域系统汇总 | 正常 | 设备在线率 99.8%，数据传输成功率 99.9% | 1 次探测器误报警（已处置） | - | XXX |

3. 月度运行汇总记录（示例：2026 年 10 月）

| 系统名称 | 运行时长（h） | 故障次数 | 报警次数 | 核心运行指标 | 优化措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 | 720 | 1 次（摄像头网络中断） | 8 次（其中误报警 3 次） | 设备在线率 99.7%，录像存储完整率 100% | 检查网络线路，加固摄像头安装支架 |
| 智能化服务平台 | 720 | 0 次 | - | 数据处理成功率 99.9%，平台无宕机 | 优化数据库索引，提升数据查询效率 |
| 入侵报警系统 | 720 | 2 次（探测器灵敏度异常） | 12 次（误报警 4 次） | 报警响应时间 0.9 秒 | 校准所有探测器，调整灵敏度参数 |
| 智能导览系统 | 720 | 0 次 | - | 终端使用人次 862，APP 导航请求 1258 次 | 更新导览内容，增加热门路线推荐 |
| 信息发布系统 | 720 | 1 次（显示屏黑屏） | - | 显示屏正常运行率 99.2% | 检查供电线路，更换老化电源模块 |

4. 运行管理要求

- 日常运行记录表由运维技术员每日填写，智能化管理员次日审核，确保数据真实完整；

- 每月对系统运行数据进行分析，形成运行报告，上报项目运营部，作为系统优化、设备更新的依据；

- 建立设备台账，记录设备型号、安装位置、启用时间、维护记录，定期开展设备资产盘点；

- 系统数据（监控录像、运行日志、报警记录）本地 + 云端双备份，录像存储期限≥30 天，运行日志存储期限≥3 年；

- 定期开展系统应急演练（每月 1 次），检验应急联动功能，优化应急处置流程。