建筑门窗（幕墙）图纸及性能设计文件

一、建筑门窗（幕墙）图纸技术参数表（图纸核心依据）

| 构件类型 | 规格尺寸 | 材质选择 | 构造形式 | 风貌适配要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑外窗 | 1.5m×1.2m（单扇） | 杉木窗框（TC15）+ 6mm 钢化玻璃 | 平开式，木格栅装饰（仿徽州传统样式） | 青灰色木框，格栅纹样贴合徽州砖雕风格 |
| 新建商业外窗 | 2.0m×1.8m（双扇） | 铝合金框（6063-T5）+ 8mm+12A+6mm 中空钢化玻璃 | 推拉式，外侧增设木质百叶遮阳 | 铝合金框喷涂青灰色，与历史建筑协调 |
| 玻璃幕墙（局部） | 3.0m×4.0m（单元式） | 铝合金龙骨（6063-T5）+ 8mm+12A+6mm 中空 Low-E 钢化玻璃 | 吊挂式，隐框设计 | 玻璃反射率≤30%，减少对历史风貌干扰 |
| 内门 | 0.9m×2.1m（单扇） | 杉木门板（TC15）+ 5mm 钢化玻璃视窗 | 平开式，雕花装饰（传统徽州纹样） | 原木色，雕花与建筑木构件风格统一 |
| 防火门 | 1.2m×2.1m（双扇） | 钢质门框 + 杉木饰面板 + 防火玻璃 | 平开式，带闭门器 | 外饰杉木与整体风貌协调，满足防火要求 |

二、门窗（幕墙）抗风压性能设计文件

1. 设计依据

- 《建筑幕墙工程技术规范》（GB/T 21086-2007）

- 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

- 黄山地区 50 年一遇基本风压：0.35kN/m²，地面粗糙度 B 类

2. 抗风压性能分级目标

- 历史建筑外窗：≥4 级（抗风压性能值 P3≥1.5kPa）

- 新建商业外窗：≥5 级（抗风压性能值 P3≥2.0kPa）

- 玻璃幕墙：≥6 级（抗风压性能值 P3≥2.5kPa）

3. 关键计算（以玻璃幕墙为例）

- 风荷载标准值：

w_k = Î²_g Î¼_s Î¼_z w_0 = 1.2Ã0.8Ã1.0Ã0.35 = 0.336 \text{kN/mÂ²}

- 风荷载设计值：

w = 1.4 w_k = 1.4Ã0.336 = 0.470 \text{kN/mÂ²}

- 幕墙构件承载力计算：

  - 铝合金龙骨（120×60×3mm）：抗弯强度设计值 215MPa，截面抵抗矩 W=3.6×10⁻⁶m³

  - 弯矩设计值：M=w×L²/8=0.470×4²/8=0.94kN・m

  - 抗弯承载力：M_u=f_y W=215×10⁶×3.6×10⁻⁶=774kN・m＞M，满足要求

- 玻璃强度验算：

  - 中空玻璃抗弯强度设计值 84MPa，最大应力 σ=52MPa＜84MPa，满足要求

4. 设计结论

- 所有门窗（幕墙）抗风压性能均达到设计分级目标，可抵御黄山地区 50 年一遇大风荷载，结构安全可靠。

三、门窗（幕墙）水密性能设计文件

1. 设计依据

- 《建筑幕墙水密性能分级及检测方法》（GB/T 15227-2019）

- 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》（GB/T 7107-2019）

- 项目所在地降雨强度：100mm/h（50 年一遇）

2. 水密性能分级目标

- 历史建筑外窗：≥3 级（水密性能值 ΔP≥150Pa）

- 新建商业外窗：≥4 级（水密性能值 ΔP≥250Pa）

- 玻璃幕墙：≥5 级（水密性能值 ΔP≥350Pa）

3. 防水构造设计

- 外窗：

  - 窗框与墙体之间预留 15mm 缝隙，采用发泡剂 + 密封胶双层密封

  - 窗洞外侧设置混凝土压顶与滴水线（坡度≥3%）

  - 木窗框涂刷防腐防水涂料（CCA 防腐剂 + 氟碳清漆）

- 玻璃幕墙：

  - 采用 “三道密封” 设计：结构胶 + 耐候胶 + 泡沫条

  - 幕墙板块拼接处设置排水槽（宽度≥20mm），排水孔间距≤500mm

  - 幕墙底部设置集水槽，接入屋面雨水系统

4. 水密性能验证

- 模拟降雨试验：在 ΔP=350Pa 压力下，幕墙无渗漏；外窗在对应分级压力下无水滴渗透

- 排水能力验算：幕墙排水孔总截面积≥0.5% 幕墙面积，可快速排出雨水，无积水风险

5. 设计结论

- 门窗（幕墙）防水构造完善，水密性能达到设计分级要求，可抵御 50 年一遇降雨，无渗漏风险。