黄山歙县徽城镇历史街区改造项目应急标识系统设计与设置说明文件

设计依据：

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

- 《消防安全标志设置要求》（GB 15630-2008）

- 《紧急疏散与应急救护管理制度》（项目内部制度）

- 历史街区风貌保护专项规划

一、标识系统核心设计原则

- 功能优先：以快速识别、精准导向为核心，确保紧急情况下 3 秒内获取疏散信息；

- 风貌适配：材质、色彩、造型融入徽州传统元素，避免现代标识与历史建筑冲突；

- 分层适配：按施工期 / 运营期、内部人员 / 外部游客分类设计，满足不同场景需求；

- 多感官覆盖：结合视觉标识（文字 + 图形）、听觉提示（广播联动），适配特殊人群（如弱视、文盲）。

二、标识系统分类及设计方案

2.1 疏散导向标识（核心应急标识）

| 标识类型 | 设计参数 | 风貌适配设计 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主疏散指示牌 | 尺寸 600mm×400mm，厚度 15mm，荧光 + LED 常亮 | 材质：杉木边框（TC15）+ 亚克力面板，边框雕刻回纹纹样；色彩：青灰色边框 + 白色图形文字（对比度≥70%） | 标注主疏散方向、集结点名称及距离，设置于通道交叉口 |
| 地面疏散标识 | 尺寸 300mm×300mm，耐磨防滑夜光贴纸 | 图案：简化徽州牌坊轮廓 + 箭头，色彩：荧光绿（黑暗环境续航≥8 小时） | 贴于通道地面中央，引导人员沿箭头方向撤离 |
| 转角指引标识 | 尺寸 400mm×300mm，悬挂式 | 材质：木质挂板 + 金属挂钩，文字采用徽州毛笔字体 | 设置于巷道转角、楼梯口，标注 “向左 / 向右→XX 集结点” |
| 集结点标识牌 | 尺寸 1000mm×800mm，落地式 | 材质：杉木框架 + 金属面板，顶部装饰徽州瓦当造型；色彩：青灰色 + 红色警示条 | 设置于集结点中心位置，标注 “应急集结点”“人数统计处”“急救站方向” |

2.2 应急功能标识

| 标识类型 | 设计参数 | 风貌适配设计 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急救站标识 | 尺寸 500mm×500mm，悬挂式 + 落地式结合 | 图形：红十字标志 + 徽州纹样边框，材质：木质 + 亚克力（红色高亮） | 设置于项目医务室、集结点急救站，标注 “应急救护”“AED 存放处” |
| 消防设施标识 | 尺寸 200mm×300mm，嵌入式 | 材质：与墙面材质协调（砖石墙采用石刻、木构墙采用木牌），文字阴刻填红 | 标注灭火器、消防栓位置，距离≤50m 设置 1 个 |
| 应急物资标识 | 尺寸 300mm×200mm，贴墙式 | 材质：防水纸质 + 覆膜，图案简化为传统器物造型 | 标注应急箱、手电筒、扩音器等物资存放位置 |
| 禁止标识 | 尺寸 300mm×300mm，圆形 | 材质：金属冲压 + 烤漆，边框雕刻卷草纹；色彩：红色圆圈 + 白色背景 | 标注 “禁止堆放”“禁止堵塞通道”“禁止锁闭” 等，设置于疏散通道入口、防火门处 |

2.3 警示提示标识

| 标识类型 | 设计参数 | 风貌适配设计 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险区域标识 | 尺寸 600mm×400mm，三角式 | 材质：木质三角牌 + 反光膜，边缘做倒角处理 | 标注 “施工危险”“易燃易爆区域”“汛期危险区”，设置于风险区域边界 |
| 特殊人群引导标识 | 尺寸 400mm×300mm，悬挂式 | 图形：老人、儿童、残疾人简化图标 + 徽州祥云纹样，色彩：黄色警示色 | 标注 “特殊人群优先撤离通道”“帮扶点位置”，设置于无障碍通道入口 |
| 应急电话标识 | 尺寸 300mm×200mm，贴墙式 | 材质：木质底板 + 金属刻字，标注项目应急电话、119/120/110 | 每 100m 设置 1 个，设置于通道显眼位置 |

三、标识设置标准

3.1 布局原则

- 全覆盖无盲区：疏散通道、交叉口、转角、楼梯口、集结点、急救站等关键位置 100% 覆盖，无指引断点；

- 密度达标：主通道每 50m 设置 1 个主疏散指示牌，地面标识每 3m 设置 1 个，狭窄巷道（宽度＜1.5m）适当加密；

- 视角适配：悬挂式标识底部距地面 1.8-2.2m，落地式标识高度≥1.5m，确保站立、行走时均能清晰看到；

- 避遮挡：标识设置于无遮挡、无反光位置，避免被树木、广告牌、施工材料遮挡（预留≥0.5m 无遮挡范围）。

3.2 分区域设置要求

| 区域类型 | 核心标识配置 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- |
| 历史建筑区（A 区） | 主疏散指示牌、地面疏散标识、转角指引标识、消防设施标识 | 标识材质以杉木为主，与木构建筑协调；避免在古建筑本体钻孔固定，采用悬挂或支架式 |
| 新建商业区（B 区） | 全套标识系统，增加游客专用引导标识 | 标识密度提升 20%，增设多语言（中 / 英）标识，适配游客流动需求 |
| 施工区（C 区） | 危险区域标识、临时疏散标识、禁止标识 | 采用可移动支架式标识，每日检查稳定性；施工材料堆放区设置 “保持通道畅通” 警示标识 |
| 集结点 | 集结点标识牌、急救站标识、应急物资标识、人数统计标识 | 标识设置于开阔处，确保 360° 可见；与急救站、物资存放点距离≤10m |

四、技术保障要求

4.1 材质性能

- 耐候性：户外标识材质需耐受 - 10℃~40℃温度范围，防水防潮（木材涂刷防腐漆，金属件采用不锈钢或镀锌处理）；

- 夜光性能：荧光标识黑暗环境下续航≥8 小时，LED 标识续航≥3 小时（配备备用电源）；

- 耐磨性：地面标识耐磨次数≥5000 次，适应人员密集踩踏；

- 牢固性：悬挂式标识抗风荷载≥0.5kN/m²，落地式标识抗倾倒力矩≥1.5kN・m。

4.2 维护管理

- 日常巡检：纳入《紧急疏散与应急救护教育宣传记录》的日常检查范畴，每日核查标识完整性、清晰度、无遮挡，发现破损、脱落立即更换；

- 定期维护：每月清洁标识表面，每季度检查荧光 / LED 功能，每年更换老化标识（木质标识补涂防腐漆）；

- 动态调整：根据应急演练反馈（如之前演练发现 “部分游客集结点定位不清晰”），及时增设或调整标识位置；

- 档案留存：标识设置位置图、维护记录同步存入项目安全管理系统，与教育宣传记录关联归档。

五、与应急管理衔接要求

- 标识导向与疏散预案一致：所有标识标注的疏散路线、集结点名称、急救站位置，需与《紧急疏散与应急救护管理制度》及演练方案完全匹配；

- 宣传培训联动：标识系统设计完成后，纳入应急教育培训内容（如 “疏散指示标识识别” 专项培训），在科普宣传中增设标识使用说明；

- 应急响应协同：突发事件时，预警通知组通过广播同步指引 “请按青灰色边框疏散标识撤离至 XX 集结点”，与标识视觉引导形成互补。

六、结论

本标识系统设计既满足紧急疏散、应急救护的功能需求，又通过材质、色彩、造型的风貌适配设计，融入徽州历史街区整体环境。设置标准明确、技术保障到位，可有效提升应急状态下的疏散效率，降低人员伤亡风险，与项目应急管理制度、教育宣传记录形成完整闭环，适用于施工期及运营期全流程使用。