黄山歙县徽城镇历史街区改造项目抗震设计专篇

核心依据：

一、国家强制性规范

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

- 《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）

- 《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）

- 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016 年版）

二、行业专项规范

- 《文物建筑防火设计导则 (试行)》

- 《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南 (试行)》

- 《建筑抗震加固技术规程》（JGJ 116-2009）

三、地方管理要求

- 安徽省《建筑抗震设防管理办法》

- 《黄山市历史建筑保护条例》

一、项目抗震设防基本参数

| 设防要素 | 技术参数 | 确定依据 |
| --- | --- | --- |
| 抗震设防烈度 | 7 度（0.15g） | 黄山市地震动参数区划图，GB 50011-2010（2016 版） |
| 设计地震分组 | 第一组 | 区域地震地质勘察报告 |
| 场地类别 | Ⅱ 类 | 岩土工程勘察报告，土层等效剪切波速 250-500m/s |
| 抗震设防类别 | 历史建筑区（A 区）：重点设防类（乙类）；新建商业区（B 区）：标准设防类（丙类） | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》 |
| 后续工作年限 | 历史建筑区：30 年；新建商业区：50 年 | GB 55021-2021 第 3.2.1 条 |
| 结构安全等级 | 二级 | GB 50068-2018《建筑结构可靠性设计统一标准》 |

二、分区域抗震设计方案

2.1 历史建筑区（A 区）- 砖木结构抗震加固设计

2.1.1 现状抗震薄弱点分析

- 木构件：部分木柱、木梁腐朽，榫卯节点松动，无防腐防潮处理；

- 砌体结构：砖墙无构造柱、圈梁，墙体与木构连接松散；

- 基础：砖基础风化严重，无地圈梁，整体刚度不足。

2.1.2 核心抗震加固措施（兼顾风貌保护）

- 木构件加固：

  - 腐朽木柱、木梁截除受损部分，更换 TC15 杉木新构件，涂刷氟化钠防腐溶液（载药量≥6kg/m³）；

  - 榫卯节点注入环氧树脂胶，外用 3mm 厚不锈钢夹板 + 螺栓加固，夹板表面做青灰色防腐处理，与木构风貌协调；

  - 木柱柱脚设置 C30 混凝土墩（高出地面 300mm），阻断潮气侵蚀，混凝土墩表面贴青灰色仿古砖。

- 砌体结构加固：

  - 增设钢筋混凝土构造柱（截面 240×240mm，配 4Φ12 钢筋），设置于墙角、门窗洞口两侧，柱与墙体采用拉结筋连接（Φ6@500mm）；

  - 新增钢筋混凝土圈梁（截面 240×180mm，配 4Φ10 钢筋），与构造柱形成闭合框架，圈梁表面与墙面齐平，外抹仿古灰浆；

  - 砖墙采用压力注浆法（水泥浆强度等级 M15）填充缝隙，提高墙体整体性。

- 基础加固：

  - 砖基础外包 300mm 厚毛石混凝土，增强基础承载力；

  - 增设地圈梁（截面 300×200mm，配 6Φ12 钢筋），将独立基础连为整体，减少不均匀沉降。

- 抗震构造优化：

  - 木格栅与木框架采用不锈钢螺钉加固（间距≤500mm），避免地震时脱落；

  - 墙面与木构连接处增设 Φ6@600mm 拉结筋，增强协同工作能力；

  - 加固施工避免在古建筑本体钻孔，采用悬挂式、嵌入式安装方式。

2.2 新建商业区（B 区）- 钢筋混凝土框架结构抗震设计

2.2.1 结构体系设计

- 采用钢筋混凝土框架结构，柱网间距≤6m，框架梁高跨比 1/10-1/12；

- 增设抗震墙（厚度≥200mm），布置于建筑两端及楼梯间，提高抗侧刚度。

2.2.2 核心抗震构造措施

- 梁柱节点设计：

  - 节点箍筋加密区长度≥1.5 倍梁高，箍筋间距≤100mm，满足 “强节点弱构件” 要求；

  - 梁纵向钢筋锚固长度≥40d，柱纵向钢筋搭接长度≥50d，确保连接可靠。

- 砌体填充墙处理：

  - 填充墙采用 MU10 页岩砖 + M7.5 水泥砂浆砌筑，与框架柱、梁采用拉结筋连接（Φ6@500mm）；

  - 填充墙高度超过 4m 时增设钢筋混凝土腰梁，门窗洞口两侧设置构造柱。

- 楼板与楼梯设计：

  - 采用 120mm 厚现浇钢筋混凝土楼板，板内受力钢筋双向配置（Φ8@200mm）；

  - 楼梯采用板式楼梯，楼梯板与主体结构可靠连接，避免地震时脱落。

2.3 施工区（C 区）- 临时结构抗震防护设计

- 临时施工用房采用轻钢结构，设置剪刀撑增强整体稳定性，与永久建筑间距≥6m；

- 脚手架搭设符合 JGJ 130-2011 规范，增设横向斜撑，基础采用 C20 混凝土垫层（厚度≥100mm）；

- 施工期间对周边历史建筑设置钢管支架临时支撑，避免施工振动影响。

三、抗震性能验算与分析

3.1 验算方法与软件

- 验算依据：GB 50011-2010（2016 版）、GB 55002-2021；

- 计算软件：PKPM 2023 版、YJK 建筑结构设计软件；

- 验算类型：抗震承载力验算、抗震措施鉴定（两级鉴定法）。

3.2 关键验算结果

| 区域类型 | 验算项目 | 验算结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑区（A 区） | 木构件抗震承载力 | 加固后木柱轴压比≤0.7，木梁受剪承载力≥1.2 倍设计值 | 达标 |
|  | 墙体综合抗震能力指数 | 纵横墙综合抗震能力指数≥1.0 | 达标 |
|  | 层间位移角 | ≤1/250 | 达标 |
| 新建商业区（B 区） | 框架柱轴压比 | ≤0.75（二级抗震等级） | 达标 |
|  | 框架梁受弯承载力 | 满足 “强剪弱弯” 要求 | 达标 |
|  | 结构自振周期 | 基本周期 1.2s，无共振风险 | 达标 |

四、抗震施工与质量控制要求

4.1 施工控制要点

- 历史建筑加固施工前，搭设临时支撑保护原有结构，避免受力突变；

- 木构件加固采用传统工艺与现代技术结合，榫卯节点加固后需保留原有纹样；

- 混凝土构件施工采用小型振动器，减少对历史建筑的振动影响；

- 加固材料进场需提供检测报告，防腐涂料、环氧树脂胶等需符合环保标准。

4.2 质量验收标准

| 验收项目 | 验收标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 木构件防腐效果 | 表面无腐朽、虫蛀，含水率 12%-15% | 含水率测定仪、外观检查 |
| 榫卯节点加固强度 | 抗拔承载力≥5kN | 现场荷载试验 |
| 构造柱、圈梁混凝土强度 | ≥C30 | 回弹法检测 |
| 墙体注浆密实度 | ≥90% | 超声波检测 |
| 结构抗震性能 | 满足 7 度（0.15g）设防要求 | 第三方抗震性能检测 |

五、抗震维护与监测要求

- 日常维护：

  - 每年检查木构件防腐层完整性，每 3 年补涂一次防腐涂料；

  - 定期清理基础周边排水系统，避免基础浸水软化；

  - 建立抗震维护档案，与《外门窗维修与管理记录》联动管理。

- 长期监测：

  - 在历史建筑关键部位（木柱、圈梁）设置位移计、应变片，监测结构变形；

  - 每 5 年委托第三方开展一次抗震性能复测，根据监测结果调整维护方案；

  - 地震发生后，立即开展结构安全排查，对受损部位及时加固。

六、合规性结论

本项目抗震设计严格遵循国家强制性规范及地方管理要求，针对历史建筑区、新建商业区的不同结构类型，制定了针对性的抗震加固与设计方案。方案既满足 7 度（0.15g）抗震设防要求，又通过材质选型、工艺优化实现与徽州历史街区风貌的有机融合，所有技术参数均符合 GB 55002-2021、GB 55021-2021 等通用规范要求。施工阶段将强化质量控制，运维阶段建立长效监测机制，确保项目在设计使用年限内具备可靠的抗震性能，保障人员生命财产安全与历史建筑保护目标的双重实现。