黄山歙县徽城镇历史街区改造项目人车分流专项设计文件

核心依据：

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

- 《城市步行和自行车交通系统规划设计标准》（GB/T 51328-2018）

- 项目道路照明设计文件、安全防护专项报告、防滑材料测试报告

- 《黄山市历史建筑保护条例》《徽州历史街区风貌管控导则》

一、设计核心原则

- 安全优先：通过物理隔离 + 标识引导实现人车物理分离，适配防滑路面湿态通行安全；

- 风貌融合：隔离设施、标识系统采用徽派元素（青石板、杉木、回纹纹样），不破坏历史街区肌理；

- 分级管控：按历史建筑区（禁车）、新建商业区（限行）、出入口（管控）差异化设计；

- 便捷衔接：行人流线与疏散通道、照明系统联动，车辆流线与停车设施、应急通道匹配。

二、分区域人车分流设计方案

2.1 历史建筑区（A 区）- 全步行区设计

2.1.1 核心管控要求

- 禁止机动车、非机动车进入（应急车辆除外），实现 “纯步行” 通行；

- 行人通道宽度≥2.5m（主通道≥3.0m），满足疏散与游览需求；

- 路面采用徽派青石板防滑地砖（摩擦系数≥0.68，湿态安全），与照明系统适配（平均照度 15~20lx）。

2.1.2 隔离与引导设计

| 设计要素 | 具体方案 | 风貌适配措施 | 安全保障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口隔离设施 | 杉木围栏（高度 0.8m，竖杆净距≤110mm）+ 石质挡车柱（间距 1.5m） | 杉木防腐处理，青灰色涂装，雕刻回纹纹样；石质挡车柱仿徽州古桥柱造型 | 围栏抗水平荷载≥1.0kN/m，挡车柱锚固深度≥600mm |
| 通行标识引导 | 木质指示牌（杉木材质，嵌入地面 / 墙面），标注 “步行区域，禁止车辆” | 字体采用徽州书法风格，颜色与建筑协调 | 标识表面照度≥20lx（夜间照明适配） |
| 应急通道预留 | 主入口设置可移动杉木隔离栏（应急时快速拆卸），预留 4.0m 宽应急车道 | 可移动栏与固定围栏风貌一致，隐蔽式设计 | 应急通道与疏散集结点直接连通 |

2.2 新建商业区（B 区）- 限行分流设计

2.2.1 核心管控要求

- 机动车限行（仅允许小型车通行，车速≤10km/h），非机动车与行人分道行驶；

- 行人道宽度≥2.0m，车行道宽度≥4.0m，采用物理隔离划分；

- 路面行人区铺防滑陶瓷砖（摩擦系数≥0.75），车行道采用沥青路面（抗滑等级≥B 级）。

2.2.2 隔离与引导设计

| 设计要素 | 具体方案 | 风貌适配措施 | 安全保障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分道隔离设施 | 青石板矮墙（高度 0.5m，长度与路段匹配）+ 金属防护栏杆（暗藏式） | 青石板与历史区路面材质统一，栏杆氟碳喷涂青灰色 | 矮墙抗压强度≥30MPa，栏杆抗撞击性能达标 |
| 交通标识系统 | 石质限速牌（嵌入地面）、木质导向牌（商铺门前），标注车速、行驶方向 | 标识造型简约，避免突兀，与照明系统联动 | 夜间标识照度≥15lx，清晰识别 |
| 停车衔接设计 | 商业区边缘设置生态停车场（车位数量 50 个），车辆就近停放后步行进入核心区 | 停车场地面铺植草砖，周边种植徽州乡土植物 | 停车场入口设置挡车器、减速带，车速≤5km/h |

2.3 出入口与过渡区 - 管控分流设计

2.3.1 核心管控要求

- 历史区与商业区、外部道路衔接处设置管控岗亭，实现车辆分流；

- 过渡区通道宽度≥5.0m（行人 2.5m + 车辆 2.5m），设置减速带、反光镜；

- 照明亮度提升至 25~30lx，确保夜间人车识别清晰。

2.3.2 管控与引导设计

| 设计要素 | 具体方案 | 风貌适配措施 | 安全保障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控设施 | 徽派风格岗亭（杉木 + 青石板屋顶）、电动伸缩门（青灰色喷涂） | 岗亭造型仿徽州民居，与周边建筑协调 | 伸缩门具备应急开启功能，断电可手动操作 |
| 引导标识 | 大型石质导视牌（入口处），标注区域管控要求、停车指引 | 导视牌雕刻徽州纹样，嵌入地面安装 | 标识基础锚固牢固，抗风载≥0.5kN/m² |
| 应急通道保障 | 过渡区预留 6.0m 宽应急通道，设置 “应急专用” 标识，禁止日常占用 | 标识采用荧光材质，与应急照明联动 | 应急通道无障碍物，照明续航≥120min |

三、关键技术保障措施

3.1 安全防护强化

- 防碰撞设计：隔离设施边角做圆角处理（半径≥50mm），避免尖锐边角伤人；

- 夜间安全适配：所有隔离设施、标识系统与道路照明联动，确保夜间清晰识别，无照明盲区；

- 特殊人群适配：行人通道全程设置无障碍坡道（坡度≤1:12），两侧安装木质扶手（高度 0.9m），与防滑路面适配；

- 应急联动：火灾、地震等突发事件时，可移动隔离设施快速拆卸，车辆通道与疏散通道合并，保障救援通行。

3.2 风貌协调控制

- 材质统一：隔离设施、标识系统主要采用杉木、青石板、仿铜等材质，与历史建筑、路面材质保持一致；

- 高度控制：隔离设施高度≤0.8m（历史区）、≤0.5m（商业区），避免遮挡建筑风貌；

- 安装规范：所有设施安装避免破坏历史建筑本体，采用锚固基础、嵌入式安装，不穿墙钻孔。

3.3 施工与运维要求

- 施工控制：隔离设施基础施工避开地下管网，采用小型机械作业，减少对历史街区扰动；

- 日常运维：每日巡检隔离设施、标识系统完整性，每月检查锚固牢固性，雨季前核查防滑路面性能；

- 应急演练：每半年组织应急通道开启、隔离设施拆卸演练，确保突发事件时快速响应。

四、与其他系统衔接要求

- 与道路照明衔接：分流区域照明亮度按 “核心区→过渡区→出入口” 梯度提升，确保夜间人车识别精准，适配防滑路面湿态安全；

- 与安全防护衔接：隔离设施与防护栏杆性能统一，均通过抗撞击、抗水平荷载检测，与应急疏散通道直接连通；

- 与风貌保护衔接：所有设计元素（材质、造型、颜色）均符合徽州历史街区风貌管控要求，不新增突兀设施；

- 与施工进度衔接：先完成出入口、过渡区分流设施施工，再推进核心区隔离与引导系统安装，避免施工期间人车混行。

五、设计结论

本人车分流专项设计文件严格遵循现行规范及项目专项要求，针对历史建筑区、新建商业区的不同特性，采用 “纯步行 + 限行 + 管控” 三级分流模式，通过徽派风格隔离设施、清晰引导标识、安全防护强化，实现人车物理分离与通行安全。设计方案既适配防滑路面、道路照明等已有系统，又融入历史街区风貌，可直接用于施工实施，确保项目运营期行人安全与车辆有序管控。