黄山歙县徽城镇历史街区改造项目建筑适变性提升措施专项设计说明

核心依据：

- 《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

- 《历史文化名城保护规划标准》（GB/T 50357-2018）

- 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016 年版）

- 项目照度检测报告、人车分流专项设计文件、安全防护专项报告

- 《黄山市历史建筑保护条例》《徽州历史街区风貌管控导则》

一、适变性设计核心原则

- 功能兼容：兼顾当前使用需求（历史建筑游览、商业经营）与未来场景变化（业态升级、功能转换），预留调整空间；

- 风貌延续：适变性措施不破坏徽派建筑肌理，材料、构造与历史风貌保持一致；

- 安全可控：弹性设计与抗震、防滑、照明等安全系统衔接，确保调整过程中安全性能不降低；

- 低碳节能：采用可拆卸、可循环的构造形式，减少改造对环境的影响。

二、分区域适变性提升措施

2.1 历史建筑区（A 区）- 保护型适变性设计

2.1.1 空间弹性优化

- 内部格局适配：木构建筑内部采用可拆卸式轻质隔墙（杉木框架 + 竹编面板），不破坏原有榫卯结构，可根据使用需求（展览、体验、休憩）灵活划分空间；隔墙厚度≤80mm，确保通行通道宽度≥2.0m，与疏散流线适配。

- 功能植入预留：在不影响建筑主体结构的前提下，预留强弱电接口、给排水点位（暗藏于木构柱侧），支持未来增设小型展陈设备、茶饮服务设施等，适配业态升级需求。

2.1.2 构造适变性措施

| 措施类型 | 具体设计方案 | 风貌适配要求 | 安全保障要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可拆卸装饰构件 | 门窗洞口增设可拆卸木格栅（榫卯拼接，无钉连接），可根据采光、通风需求调整开合 | 木格栅材质、纹样与原有木窗一致，青灰色涂装 | 格栅抗风载≥0.3kN/m²，与照明系统适配（不遮挡光线） |
| 灵活地面处理 | 核心区域保留原有青石板地面，次要区域铺设可移动防滑木地板（与地面摩擦系数≥0.68） | 木地板材质为杉木，防腐处理，颜色与青石板协调 | 木地板拼接缝隙≤5mm，避免绊倒风险，可快速拆卸更换 |
| 弹性防护设施 | 榫卯节点采用可替换式不锈钢加固件（暗藏式安装），未来可根据检测结果单独更换 | 加固件不外露，表面做仿木处理，与构件融合 | 加固件抗震性能与原结构匹配，满足 7 度设防要求 |

2.2 新建商业区（B 区）- 主动型适变性设计

2.2.1 空间模块化设计

- 柱网弹性布局：采用 8m×8m 标准化柱网，无承重墙分割，商铺单元可按需求合并（2~3 个单元组合）或拆分，适配不同规模商业业态（零售、餐饮、文创）；柱距预留≥4.0m 的无障碍通道，与人车分流流线衔接。

- 层高适配调整：首层层高设计为 4.5m，预留夹层搭建条件（梁底标高≥4.2m），未来可通过钢结构夹层拓展使用面积，夹层荷载按 2.5kN/m² 设计，满足办公、仓储等功能需求。

2.2.2 构造与设施适配

| 措施类型 | 具体设计方案 | 功能适配优势 | 安全与节能保障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可拆卸隔墙系统 | 采用轻钢龙骨 + 防火板隔墙（厚度 100mm），模块化拼接，可快速拆卸重组 | 隔墙拆卸后不破坏主体结构，重新布局周期≤3 天 | 隔墙防火等级≥B1 级，与应急照明、疏散标识联动，不遮挡逃生路线 |
| 多功能地面系统 | 地面采用可拆卸式防滑陶瓷砖（800×800mm，摩擦系数≥0.75），下铺架空层（高度 150mm） | 架空层内可布置线缆、给排水管道，未来业态调整时无需凿地 | 地面承载力≥5kN/m²，防滑性能与照度系统适配（夜间湿态通行安全） |
| 弹性照明与设备接口 | 天花板预留轨道式照明接口、强弱电接线盒（间距≤3m），支持灯具位置、功率灵活调整 | 适配不同商业业态的照明需求（零售高亮、餐饮暖光） | 照明系统与智能控制联动，可按业态调整照度（20~30lx 可调），节能率≥30% |

2.3 过渡区与公共空间 - 兼容型适变性设计

- 多功能公共节点：出入口过渡区设置可移动展架、折叠座椅（杉木材质，徽派造型），平时作为休憩空间，节假日可快速转换为临时展览、活动场地，不影响人车分流通道。

- 应急与日常兼容：公共通道宽度按应急疏散最大值设计（≥3.0m），平时可通过可移动花箱（青石板材质）划分功能区域（休憩区、排队区），突发事件时快速移走花箱，保障疏散效率；花箱锚固采用可拆卸螺栓，不破坏路面。

三、适变性提升关键技术保障

3.1 结构安全适配

- 历史建筑区：所有新增构件（可拆卸隔墙、加固件）与主体结构采用柔性连接，不改变原结构受力体系，抗震性能与隔震减震系统协同（水平位移适配 ±120mm）；

- 新建商业区：主体结构按 “大震不倒” 性能目标设计，模块化调整时无需改动结构构件，仅通过二次结构实现功能转换，结构安全冗余≥1.2。

3.2 安全系统协同

- 与照明适配：弹性空间预留照明接口，调整后照度仍满足分区域要求（商业区域≥20lx，应急≥5lx），眩光控制 UGR≤19；

- 与防滑适配：可移动地面材料、公共空间地面均采用防滑性能达标的材质，与湿态照度衰减率≤5% 的要求协同，保障夜间通行安全；

- 与应急联动：所有可拆卸构件均标注应急疏散优先级，突发事件时优先拆除影响逃生的设施，应急通道照明续航≥125min，与适变性空间转换同步保障安全。

3.3 风貌与环保控制

- 风貌延续：适变性构件（木格栅、可拆卸展架、花箱）均采用杉木、青石板等徽派材质，造型融入回纹、斗拱等元素，与历史建筑、人车分流隔离设施风格统一；

- 低碳环保：可拆卸构件回收率≥90%，模块化隔墙、地面系统重复利用次数≥5 次，减少改造产生的建筑垃圾，符合绿色建筑要求。

四、与其他系统衔接要求

- 与人车分流衔接：适变性调整不得占用应急通道、行人主通道，可拆卸设施（花箱、展架）预留≥4.0m 的车辆应急通行空间，与分流管控要求一致；

- 与安全防护衔接：弹性构件的抗撞击、防滑、防火性能均满足安全防护专项报告要求，加固件、隔墙等与抗震系统协同，不降低结构安全等级；

- 与照度系统衔接：预留的照明接口、轨道系统确保调整后区域照度达标，无照明盲区，适配湿态防滑路面的夜间通行需求；

- 与运维管理衔接：编制《适变性调整操作手册》，明确构件拆卸、重组的流程与安全要求，定期巡检弹性构件的牢固性、耐久性，维护周期与原有设施同步（每月 1 次）。

五、设计结论

本专项设计通过 “保护型 + 主动型 + 兼容型” 的分区域适变性措施，既保障了历史建筑风貌的原真性，又赋予新建商业空间灵活调整的能力，同时与项目照度检测、人车分流、安全防护等前期成果深度衔接。措施兼顾功能适配、安全可控与低碳环保，可实现建筑在不同生命周期阶段的灵活转换，满足历史街区保护与商业运营的长期需求，设计方案可直接用于指导施工与未来运维调整。