安全防护警示与引导标识系统设计与设置说明

第一章 总则

1.1 设计目的

为保障本项目（绿筑武夷，零碳共生——面向多元人群的共生型山地公社）内所有人员（包括员工、住客、访客等）的生命财产安全，确保在常态及紧急状态下人员能够迅速识别安全信息、明确所处位置、掌握正确行动方向，特制定本标识系统设计与设置说明。

1.2 设计原则

规范性原则：符合国家相关标准规范，确保标识的合法性、统一性和有效性。

醒目性原则：标识应设置在明显位置，色彩、亮度、尺寸足以引起注意，不被遮挡。

连续性原则：疏散路径上的标识应连续设置，确保在任何位置都能清晰看到下一个标识。

一致性原则：全场所内同一类型标识的图形符号、色彩、字体、尺寸保持一致。

耐久性原则：标识材料应适应武夷山地区气候特点（潮湿、多雨、温差），具备耐候性、耐腐蚀性。

协调性原则：标识设计与建筑风格（装配式混凝土、可再生材料）、自然环境（茶园、山林）相协调，体现“绿筑武夷”的生态美学。

1.3 适用范围

本说明适用于本场所内所有区域，包括但不限于：

茶语工坊（制茶、展陈、品鉴区）、云间食肆（餐饮区）、叠翠山房（8个居住簇群、38间客房）、生态走廊及室外步行道、停车场及出入口、公共活动区域、后勤服务区域、设备用房及消防通道

1.4 引用标准

GB 13495.1-2015《消防安全标志 第1部分：标志》

GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》

GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》

GB/T 10001.1-2012《标志用公共信息图形符号 第1部分：通用符号》

GB 50763-2012《无障碍设计规范》

GB 50016-2014《建筑设计防火规范》（2018年版）

第二章 标识系统分类

根据功能和使用场景，本场所标识系统分为以下五大类：

2.1 安全警示标识

用于提示潜在危险、禁止危险行为、强制采取防护措施。

禁止标识：禁止吸烟、禁止烟火、禁止阻塞、禁止锁闭、禁止携带易燃易爆品等（红色白底）

警告标识：注意安全、当心触电、当心滑倒、当心台阶、当心落水、当心落石等（黄色黑底）

指令标识：必须戴安全帽、必须系安全带、必须穿救生衣等（蓝色白底）

提示标识：紧急出口、避险处、急救点、电话位置等（绿色白底）

2.2 疏散引导标识

用于紧急状态下引导人员快速、安全撤离。

疏散指示标志：安全出口方向指示、楼层疏散示意图

疏散路径引导地贴：地面连续引导标识

可移动式疏散标识：应急备用标识（如荧光棒、指挥棒等）

2.3 应急救护标识

用于指示应急救护设施位置及相关信息。

急救点标识：急救箱位置、急救站方向

医疗设施标识：自动体外除颤器（AED）位置

应急电话标识：内部应急电话、119/120报警电话提示

2.4 功能引导标识

用于常态下引导人员到达目标位置，间接辅助安全疏散。

总平面图/导览图：标注您在此、安全出口、急救点、消防通道等

楼层指示牌：楼层编号、本层功能

房间门牌标识：客房编号、功能区名称

公共服务设施标识：卫生间、无障碍卫生间、母婴室、停车场、电梯、楼梯等

2.5 消防设施标识

用于指示消防设施位置及使用方法。

消防器材标识：灭火器、消火栓、消防水泵、报警按钮位置

消防车道标识：消防车道禁止占用标识

消防设施使用方法标识：灭火器使用步骤、消火栓使用步骤

第三章 标识内容设计

3.1 图形符号设计

标准图形：优先采用国家标准规定的图形符号（GB 13495、GB 2894、GB/T 10001.1）

辅助图形：无国家标准时，设计简洁易懂的原创图形，并在全场所统一使用

图形尺寸：根据设置位置和视距确定，保证清晰可辨。视距与图形高度的比值不小于100:1

图形颜色：严格执行国家标准规定的颜色含义：

红色：禁止、停止、危险

黄色：警告、注意

蓝色：指令、必须遵守

绿色：提示、安全、通行

黑色/白色：文字、对比色

3.2 文字设计

语言文字：采用中英文双语标识。中文在上，英文在下（或左中文右英文）。

字体选择：

中文：黑体（或思源黑体）——清晰、端庄、辨识度高

英文：Arial（或Helvetica）——简洁、现代

字号规范：

远距离观看（如总平面图）：标题≥60pt，正文≥30pt

中距离观看（如疏散指示）：≥40pt

近距离观看（如房间门牌）：≥20pt

文字颜色：与背景色形成高对比度（如深色背景配浅色文字，或浅色背景配深色文字）。

3.3 色彩体系

| 标识类别 | 主色 | 辅助色 | 应用示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止标识 | 红色（R255 G0 B0） | 白色 | 禁止吸烟、禁止阻塞 |
| 警告标识 | 黄色（R255 G255 B0） | 黑色 | 当心滑倒、注意安全 |
| 指令标识 | 蓝色（R0 G0 B255） | 白色 | 必须戴安全帽 |
| 提示/疏散标识 | 绿色（R0 G255 B0） | 白色 | 安全出口、急救点 |
| 消防设施标识 | 红色（R255 G0 B0） | 白色 | 灭火器、消火栓 |
| 功能引导标识 | 深灰色/木色（与环境协调） | 白色/黑色 | 导览图、门牌 |

第四章 标识设置位置与要求

4.1 总平面图/导览图标识

| 设置位置 | 数量要求 | 设置要求 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主入口广场 | ≥1处 | 面向主要人流方向，高1.2-1.6m，照明充足 | 总平面图、您在此、安全出口、急救点、消防通道、紧急集合点、服务电话 |
| 各功能分区入口 | 每区≥1处 | 同上 | 分区平面图、疏散路线、消防设施位置 |
| 生态走廊起点/节点 | 每隔200m | 结合休息平台设置 | 当前位置、方向指引、紧急联系电话 |

4.2 疏散指示标识

| 设置位置 | 设置间距 | 安装高度 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疏散走道墙面 | ≤20m | 距地面0.5m以下（低位） | 连续设置，不得被遮挡，蓄光型 |
| 疏散走道吊顶 | ≤20m | 吊顶下（高位） | 与低位标识结合，形成立体引导 |
| 疏散走道地面 | 每5-10m | 地面 | 蓄光地贴，箭头指向安全出口 |
| 安全出口门上方 | 每处 | 门框上方0.1m | “安全出口”字样+图形，常亮/蓄光 |
| 疏散楼梯间 | 每层 | 休息平台墙面 | 楼层编号、下一层方向、首层标识 |
| 叠翠山房庭院 | 每处岔路口 | 距地面1.2m | 指向最近安全出口或集合点 |

4.3 安全警示标识

| 标识类型 | 设置位置 | 数量 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止吸烟 | 所有室内区域、茶田边缘 | 每区≥2处 | 入口处显著位置 |
| 禁止阻塞 | 疏散通道、安全出口门前 | 每处≥1 | 通道墙面或地面 |
| 禁止锁闭 | 安全出口门 | 每扇门≥1 | 门内侧显著位置 |
| 当心滑倒 | 卫生间、厨房、水池边 | 每处≥1 | 易积水区域 |
| 当心台阶 | 台阶起始处 | 每处≥2 | 两侧墙面或地面 |
| 当心落水 | 景观水池、茶田水塘 | 每处≥2 | 护栏或岸边 |
| 当心落石 | 生态走廊靠山体侧 | 每隔50m | 结合山体实际情况 |
| 注意安全 | 施工区域、设备用房 | 每入口≥1 | 临时或永久设置 |
| 当心触电 | 配电箱、设备间 | 每处≥1 | 箱体表面 |
| 必须戴安全帽 | 施工区域 | 每入口≥1 | 临时设置 |

4.4 应急救护标识

| 标识类型 | 设置位置 | 数量 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急救点 | 茶语工坊服务台、叠翠山房接待处 | 每处≥1 | 标明“急救箱”字样 |
| AED位置 | 茶语工坊大厅、云间食肆服务台 | 每处≥1 | 显著位置，附使用说明 |
| 应急电话 | 每部内部电话旁、公共区域墙面 | 每处≥1 | 标明内部应急号码119/120 |
| 紧急集合点 | 停车场、空旷草坪 | 每处≥1 | 大型立牌，夜间可见 |

4.5 消防设施标识

| 标识类型 | 设置位置 | 数量 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 灭火器箱上方 | 每箱≥1 | 红色底，白色图形+文字 |
| 消火栓 | 消火栓箱上方 | 每箱≥1 | 红色底，白色图形+文字 |
| 消防水泵 | 水泵房门口 | ≥1 | 红色底，白色文字 |
| 报警按钮 | 手动报警按钮上方 | 每处≥1 | 红色底，白色图形 |
| 消防车道禁止占用 | 消防车道入口、两侧 | 每隔50m | 反光材料，立牌或地面喷字 |

4.6 功能引导标识

| 标识类型 | 设置位置 | 数量 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层指示 | 楼梯间出口、电梯厅 | 每层≥1 | 楼层编号+本层功能 |
| 房间门牌 | 每间客房门口 | 每间≥1 | 编号清晰，夜间可见 |
| 卫生间 | 卫生间入口 | 每处≥1 | 国际通用图形 |
| 无障碍卫生间 | 无障碍卫生间入口 | 每处≥1 | 无障碍图形+文字 |
| 电梯 | 电梯厅 | 每处≥1 | 电梯编号+楼层按钮 |
| 楼梯 | 楼梯间入口 | 每处≥1 | 楼梯编号+“疏散楼梯”字样 |
| 停车场 | 停车场入口、分区 | 每处≥1 | 停车位方向、无障碍车位 |

4.7 叠翠山房（居住簇群）专项标识

| 标识类型 | 设置位置 | 数量 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 簇群入口标识 | 每个簇群入口 | 每簇群1处 | 簇群名称（武夷八曲）+安全提示 |
| 客房疏散示意图 | 每间客房内门后 | 每间1张 | 标明本房位置、两条疏散路线、集合点 |
| 户外疏散指示 | 簇群庭院、连廊 | 每岔路口1处 | 指向最近安全出口 |
| 夜间疏散地贴 | 户外通道地面 | 每5-10m | 蓄光材料，连续引导 |
| 消防设施位置图 | 簇群公共区域 | 每簇群1处 | 灭火器、消火栓位置 |

第五章 标识材料与工艺

5.1 材料选用原则

耐候性：适应武夷山潮湿多雨气候，防锈、防腐蚀、防褪色。

耐久性：使用寿命不低于5年，易清洁、维护。

环保性：符合绿色建筑要求，可回收材料优先。

安全性：边缘光滑无毛刺，安装牢固防脱落。

5.2 与建筑风格的协调

色彩协调：主色调采用深灰（混凝土本色）、木色、白色，与装配式混凝土建筑、可再生材料质感相呼应。安全色（红、黄、蓝、绿）作为点缀，醒目但不突兀。

材质呼应：室外标识可采用耐候钢（与混凝土的厚重感形成对比）、木材（与茶园环境融合）、石材（与山地环境协调）。

造型设计：标识造型简洁现代，可采用与建筑模数（2米网格）呼应的比例和分割，体现“像素化”设计语言。

第六章 安装与维护要求

6.1 安装要求

牢固性：所有标识必须安装牢固，无松动、脱落风险。室外标识应能承受当地最大风力。

高度规范：

低位标识：距地面0.3-0.5m（疏散指示、地贴）

中位标识：距地面1.2-1.6m（警示牌、导览图、门牌）

高位标识：距地面2.0-2.5m（吊顶疏散指示）

照明要求：

常亮标识：应保证24小时照明（如总平面图、安全出口标识）

蓄光标识：应保证日间或灯光照射下充分吸光，夜间发光清晰

室外标识：应考虑夜间照明或采用反光/蓄光材料

视距保证：标识前方不得有遮挡物（植物、家具、装饰物等）。定期修剪遮挡标识的植物。

6.2 维护管理要求

日常巡查：安保人员每日巡查时检查标识是否完好、清晰、无遮挡，填写《标识系统日常巡查记录表》。

定期清洁：每月对标识进行清洁，去除灰尘、污渍、蛛网等。

季度检查：每季度对标识进行全面检查，包括牢固性、发光效果、褪色情况等，填写《标识系统季度检查记录表》。

及时修复：发现标识破损、褪色、缺失、遮挡等问题，应在24小时内修复或更换。无法立即修复的，应采取临时措施并上报。

定期更新：根据建筑功能调整、法规更新、宣传需要，定期评估标识的有效性，必要时进行更新。

6.3 标识系统维护检查记录表

| 检查日期：年____月____日 检查人员：____ 检查区域：__________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识类型 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 | 问题描述 |
| 疏散指示 | 是否清晰可见 | 无遮挡、无破损、发光正常 | □正常 □异常 |  |
| 安全出口 | 是否常亮/蓄光有效 | 通电正常/吸光后发光≥90分钟 | □正常 □异常 |  |
| 警示标识 | 是否完好 | 无褪色、无破损、无脱落 | □正常 □异常 |  |
| 导览图 | 信息是否准确 | 无过时信息、无遮挡 | □正常 □异常 |  |
| 地贴 | 是否磨损/脱落 | 边缘平整、无翘起 | □正常 □异常 |  |
| 室外立牌 | 是否牢固 | 无松动、无锈蚀 | □正常 □异常 |  |
| 照明/发光 | 是否正常工作 | 通电正常、亮度足够 | □正常 □异常 |  |
| 其他发现问题：_________________________________________________________________ 整改跟进：_________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 复查人：__________ 复查日期：______年____月____日 |  |  |  |  |