光合书院·标识系统设计与设置说明文件

第一章 总则

1.1 项目背景

光合书院（以下简称“本项目”）位于浙江省嘉兴市南湖区，总建筑面积3121㎡，地上2层、地下1层，功能涵盖社区图书馆、办公、数据中心、珍善本书库等。为提升空间引导效率、保障人员安全疏散、营造清晰友好的视觉环境，特制定本标识系统设计与设置说明。

1.2 设计目标

| 目标维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 引导性 | 清晰指引人员到达目标区域，减少寻路时间 |
| 安全性 | 规范设置安全标识，保障紧急情况下快速疏散 |
| 规范性 | 符合国家标准及行业规范，统一视觉语言 |
| 可识别性 | 图形符号直观易懂，文字信息清晰可辨 |
| 文化性 | 体现书院文化特色，与建筑环境协调统一 |
| 智能化 | 与消防、安防系统联动，实现动态指引 |

1.3 设计依据

| 规范编号 | 规范名称 |
| --- | --- |
| GB/T 51223-2017 | 公共建筑标识系统技术规范 |
| GB 15630-1995 | 消防安全标志设置要求 |
| GB 13495.1-2015 | 消防安全标志 第1部分：标志 |
| GB 2894-2008 | 安全标志及其使用导则 |
| GB/T 10001.1-2012 | 公共信息图形符号 第1部分：通用符号 |
| GB 50763-2012 | 无障碍设计规范 |
| 本项目 | 建筑设计图纸、装修设计图纸 |

第二章 标识系统分类与功能

2.1 标识系统分类

本项目标识系统按功能分为以下五类：

| 类别 | 功能说明 | 设置区域 |
| --- | --- | --- |
| 导向标识 | 引导人员到达目标区域 | 室外入口、门厅、电梯厅、楼梯间、走廊交叉口 |
| 位置标识 | 标识场所、设施的名称与位置 | 各功能房间、阅览区、书库、数据中心、卫生间、设备用房 |
| 信息标识 | 提供公共服务信息、开放时间、行为规范 | 入口大厅、服务台、宣传栏 |
| 安全标识 | 指示疏散路线、消防设施、应急出口、禁止行为 | 疏散通道、安全出口、消火栓、灭火器、紧急报警点 |
| 无障碍标识 | 标识无障碍设施位置与使用说明 | 无障碍坡道、无障碍卫生间、无障碍电梯、轮椅席位 |

2.2 标识分级体系

| 分级 | 定义 | 设置位置 |
| --- | --- | --- |
| 一级标识 | 引导至建筑主入口及主要功能分区 | 室外道路、主入口、门厅 |
| 二级标识 | 引导至各楼层及主要功能区 | 电梯厅、楼梯间、走廊交叉口 |
| 三级标识 | 标识具体房间、设施位置 | 各房间门口、设施旁 |
| 四级标识 | 详细说明、使用须知 | 服务台、宣传栏、设施旁 |

第三章 标识设计原则与要求

3.1 视觉统一性

| 设计要素 | 要求 |
| --- | --- |
| 字体 | 选用无衬线字体（思源黑体/微软雅黑），中文与英文搭配使用，字号根据视距与安装高度确定 |
| 色彩体系 | 导向标识：深灰（主色）、米白（辅色）、绿色（点缀）；安全标识：严格遵循国家标准（红/黄/绿/蓝） |
| 图形符号 | 采用国家标准图形符号，确保跨文化、跨年龄人群快速识别 |
| 辅助图形 | 融入书院文化元素（如书卷、竹简、窗棂等） |

3.2 色彩体系规范

| 标识类型 | 主色 | 辅色 | 点缀色 | 色号（参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导向标识 | 深灰 | 米白 | 橄榄绿 | PANTONE 425 C / 7499 C |
| 位置标识 | 深灰 | 米白 | 暖木色 | PANTONE 425 C / 7510 C |
| 信息标识 | 深灰 | 米白 | 米黄 | PANTONE 425 C / 7508 C |
| 安全标识 | 红/黄/绿/蓝 | 白 | — | 按GB 2894执行 |
| 无障碍标识 | 蓝色 | 白 | — | 按GB 50763执行 |

3.3 材质与工艺要求

| 安装位置 | 推荐材质 | 工艺要求 | 耐久性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外标识 | 铝合金板、不锈钢板、抗UV亚克力 | 表面氟碳喷涂或丝印 | ≥5年 |
| 室内标识 | 金属烤漆、亚克力、PVC板 | 边缘光滑，安装牢固 | ≥3年 |
| 蓄光标识 | 高亮度蓄光材料 | 符合GB 15630标准 | 余辉≥60分钟 |
| 电子标识 | 液晶屏、LED模组 | 亮度可调，支持远程更新 | 按产品标准 |

3.4 尺寸规格

| 标识类型 | 参考尺寸（mm） | 安装高度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 室外总平面图 | 1200×1800 | 距地1200 |
| 室内楼层索引 | 800×1200 | 距地1400 |
| 悬挂式导向牌 | 600×300 | 底边距地2200 |
| 壁装式导向牌 | 400×600 | 距地1600 |
| 房间名称牌 | 200×100 | 门框右侧，距地1500 |
| 安全出口灯 | 600×200 | 门框上方，距地2200 |
| 消防设施标识 | 200×200 | 设施上方或旁侧 |

第四章 重点区域标识设置要求

4.1 室外及入口区域

| 标识类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 总平面图标识 | 场地主入口 | 标明建筑布局、出入口位置、疏散集结点、无障碍通道、当前位置 |
| 名称标识 | 建筑主入口 | “光合书院·”，夜间背光照明，中英文对照 |
| 交通引导标识 | 车行入口、地下车库入口 | 指示方向、限速、禁鸣、停车位信息 |
| 无障碍通道标识 | 无障碍坡道入口 | 无障碍通道方向、坡道坡度 |
| 绿化引导标识 | 绿地入口 | 开放时间、使用须知、植物科普信息 |

4.2 门厅及大堂区域

| 标识类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 楼层功能索引 | 门厅墙面 | 各楼层功能分布、服务区域、开放时间 |
| 服务台标识 | 服务台正上方 | “服务台”、“咨询”、“借还书” |
| 电子信息屏 | 门厅显眼位置 | 实时发布活动信息、开放状态、空气质量数据 |
| 电梯厅导向 | 电梯厅入口 | 电梯编号、服务楼层、无障碍电梯标识 |

4.3 阅览区

| 标识类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 阅览区导向 | 阅览区入口 | “阅览区”、“安静”、“请勿喧哗” |
| 分类索引 | 书架端头 | 图书分类号、类别名称 |
| 座位引导 | 阅览桌旁 | “请勿占座”、“离席请释放座位” |
| 服务提示 | 阅览区墙面 | Wi-Fi使用说明、电源位置、饮水处指引 |
| 自然光联动提示 | 采光天窗附近 | “自然光感应”、“照明自动调节” |

4.4 珍善本书库

| 标识类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 区域入口标识 | 库房入口 | “珍善本书库”、“非请勿入”、“恒温恒湿环境” |
| 安全警示 | 入口门旁 | “气体灭火系统”、“进入请登记”、“禁止携带火种” |
| 操作说明 | 控制箱旁 | 环境控制设备操作说明 |

4.5 数据中心

| 标识类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 区域入口标识 | 机房入口 | “数据中心”、“重要设备区域”、“非授权禁止进入” |
| 安全警示 | 入口门旁 | “气体灭火系统”、“防静电”、“禁止携带金属” |
| 设备标识 | 各机柜 | 设备名称、编号、责任人 |

4.6 多功能厅

| 标识类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 区域导向 | 多功能厅入口 | “多功能厅”、“活动场地” |
| 安全疏散 | 安全出口上方 | 疏散指示、应急照明 |
| 设备操作 | 控制室 | 灯光、音响、投影操作说明 |

4.7 公共卫生间

| 标识类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 男女标识 | 卫生间入口 | 国际通用图形符号、中英文对照 |
| 无障碍卫生间标识 | 无障碍卫生间入口 | 无障碍图形符号、轮椅标志 |
| 使用须知 | 洗手台墙面 | 节水提示、洗手步骤 |

4.8 疏散通道与楼梯间

| 标识类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全出口标识 | 安全出口上方 | “安全出口”、应急照明、蓄光自发光 |
| 疏散方向指示 | 疏散通道墙面 | 箭头指示方向、距离、应急照明 |
| 楼层指示 | 楼梯间平台 | 当前楼层、上下楼层 |
| 消防设施标识 | 消火栓、灭火器箱上方 | 设施名称、使用方法、应急电话 |

第五章 安全标识专项设计

5.1 消防安全标识

| 标识名称 | 设置位置 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全出口 | 安全出口门上方 | 绿色背景，白色图形，蓄光自发光 |
| 疏散方向 | 疏散走道转角处、墙面 | 绿色背景，白色箭头，间距≤20m |
| 消火栓 | 消火栓箱门上方 | 红色背景，白色图形 |
| 灭火器 | 灭火器箱上方 | 红色背景，白色图形 |
| 报警按钮 | 手动报警按钮旁 | 红色背景，白色图形 |
| 禁止吸烟 | 阅览区、书库入口 | 红色圆形，白色图形 |

5.2 消防疏散标识系统与BAS联动

| 联动功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 动态疏散指示 | 消防报警时，疏散指示标识可动态调整方向，避开危险区域 |
| 应急照明联动 | 火灾时强制点亮疏散通道照明 |
| 信息发布联动 | 信息发布屏切换至应急疏散提示 |

5.3 安全警示标识

| 标识名称 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 防触电 | 配电箱、控制柜 | 黄色背景，黑色图形 |
| 防滑倒 | 卫生间、楼梯间 | 黄色背景，黑色图形 |
| 当心坠落 | 楼梯临空处、屋顶平台 | 黄色背景，黑色图形 |
| 当心碰撞 | 低矮结构处 | 黄色背景，黑色图形 |
| 禁止攀爬 | 屋顶栏杆、设备平台 | 红色圆形，白色图形 |

第六章 无障碍标识专项设计

6.1 无障碍设施标识

| 设施名称 | 标识设置 | 安装要求 |
| --- | --- | --- |
| 无障碍坡道 | 坡道入口处 | 无障碍图形符号，蓝色背景 |
| 无障碍电梯 | 电梯厅入口 | 无障碍图形符号，盲文按钮 |
| 无障碍卫生间 | 卫生间入口 | 无障碍图形符号，蓝色背景 |
| 无障碍停车位 | 停车位地面及标识牌 | 无障碍图形符号，蓝色背景 |

6.2 盲文标识

| 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 电梯按钮 | 楼层按钮配盲文，位置与按钮对齐 |
| 无障碍卫生间门牌 | 标识名称配盲文 |
| 主要功能区入口 | 功能区名称配盲文（如“阅览区”、“多功能厅”） |

6.3 低位标识

| 设置位置 | 安装高度 | 适用人群 |
| --- | --- | --- |
| 低位服务台标识 | 距地800-900mm | 轮椅使用者 |
| 低位呼叫按钮标识 | 距地400-500mm | 轮椅使用者 |

第七章 智能化标识系统

7.1 电子标识系统

| 设备类型 | 设置位置 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 电子楼层索引 | 门厅、电梯厅 | 动态显示楼层功能、活动信息 |
| 电子水牌 | 各层电梯厅 | 显示本层功能区分布 |
| 信息发布屏 | 门厅、阅览区 | 开放时间、活动预告、环境数据 |
| 电子导向屏 | 走廊交叉口 | 动态指引，可根据活动调整 |

7.2 智能化集成要求

| 集成系统 | 集成功能 |
| --- | --- |
| 建筑设备监控系统 | 电子标识状态监测、能耗统计 |
| 消防报警系统 | 疏散标识动态控制、应急信息发布 |
| 公共广播系统 | 信息标识与广播协同发布 |
| BIM运维平台 | 标识位置可视化、维护记录管理 |

7.3 动态疏散指示系统

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 正常状态 | 显示常规疏散方向 |
| 火灾状态 | 根据火源位置动态调整疏散方向，避开危险区域 |
| 电源保障 | 双电源供电，应急照明保障 |

第八章 安装与施工要求

8.1 安装高度规范

| 安装方式 | 安装高度 | 适用标识类型 |
| --- | --- | --- |
| 悬挂式 | 底边距地≥2200mm | 导向标识、方向指示 |
| 壁装式（视线高度） | 距地1400-1600mm | 楼层索引、位置标识、房间牌 |
| 壁装式（低位） | 距地800-900mm | 无障碍标识、呼叫按钮 |
| 落地式 | 底边距地≥200mm | 总平面图、宣传栏 |

8.2 安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装牢固 | 标识与墙体/吊顶可靠连接，符合抗震要求 |
| 水平垂直 | 水平度≤2mm，垂直度≤2mm |
| 防眩光 | 避免直射光线反射，采用哑光表面 |
| 电气接线 | 电气标识线路敷设符合电气规范，预留检修口 |

8.3 验收标准

| 验收项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 位置准确性 | 标识位置与设计图纸一致 |
| 内容准确性 | 文字、图形符号无误 |
| 安装质量 | 牢固、平整、无划痕 |
| 照明效果 | 背光均匀，无暗区 |
| 智能化功能 | 电子标识显示正常，联动功能测试通过 |

第九章 维护管理

9.1 日常巡检

| 巡检项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 标识外观 | 每月 | 检查有无破损、褪色、污渍 |
| 照明标识 | 每月 | 检查背光、LED是否正常 |
| 电子标识 | 每周 | 检查显示内容、亮度 |
| 蓄光标识 | 每半年 | 检查余辉效果 |

9.2 维护与更换

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 标识清洁 | 每季度 | 清洁表面，保持清晰 |
| 标识更换 | 按需 | 信息变更时及时更换 |
| 破损修复 | 发现后3日内 | 修复或更换破损标识 |
| 电子标识软件更新 | 每半年 | 更新显示内容、系统软件 |

9.3 标识台账管理

| 台账内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 标识清单 | 标识名称、位置、数量、规格 |
| 安装记录 | 安装日期、安装单位 |
| 维护记录 | 巡检日期、维护内容、维护人 |
| 更换记录 | 更换日期、更换原因、新旧对照 |

第十章 标识系统清单

10.1 标识数量统计

| 标识类别 | 一层 | 二层 | 地下一层 | 室外 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导向标识 | 12 | 8 | 6 | 6 | 32 |
| 位置标识 | 28 | 24 | 12 | 4 | 68 |
| 信息标识 | 10 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 安全标识 | 18 | 14 | 12 | 8 | 52 |
| 无障碍标识 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 电子标识 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 合计 | 78 | 58 | 37 | 27 | 200 |

10.2 主要标识清单

| 序号 | 标识名称 | 类型 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外总平面图 | 导向 | 1 | 场地主入口 |
| 2 | 建筑名称标识 | 位置 | 1 | 建筑主入口 |
| 3 | 楼层功能索引 | 导向 | 2 | 一层门厅、二层电梯厅 |
| 4 | 服务台标识 | 位置 | 1 | 一层服务台 |
| 5 | 阅览区导向 | 导向 | 2 | 一层、二层阅览区入口 |
| 6 | 书库标识 | 位置 | 2 | 一层、二层书库 |
| 7 | 多功能厅标识 | 位置 | 1 | 一层多功能厅入口 |
| 8 | 珍善本书库标识 | 位置 | 1 | 地下一层库房入口 |
| 9 | 数据中心标识 | 位置 | 1 | 地下一层机房入口 |
| 10 | 卫生间标识 | 位置 | 6 | 各层卫生间入口 |
| 11 | 安全出口标识 | 安全 | 14 | 各安全出口上方 |
| 12 | 疏散方向标识 | 安全 | 20 | 疏散走道 |
| 13 | 消火栓标识 | 安全 | 12 | 消火栓箱上方 |
| 14 | 无障碍电梯标识 | 无障碍 | 2 | 无障碍电梯厅 |
| 15 | 无障碍卫生间标识 | 无障碍 | 1 | 无障碍卫生间入口 |
| 16 | 电子楼层索引 | 电子 | 2 | 一层门厅、二层电梯厅 |
| 17 | 信息发布屏 | 电子 | 3 | 门厅、阅览区 |

第十一章 附则

第一条 本说明文件由光合书院·项目设计单位负责解释。

第二条 本说明文件自设计文件确认之日起生效，标识系统深化设计、制作与安装须依据本文件执行。

第三条 标识系统验收合格后，相关技术资料移交运营管理单位，作为维护管理依据。