生态环境保护专项方案

第一章 总则

第一条 为保护生态环境，减少项目建设及运营对周边环境的影响，践行绿色发展理念，制定本方案。

第二条 生态环境保护目标：

| 目标 | 指标 |
| --- | --- |
| 扬尘控制 | 场界浓度≤1.0mg/m³ |
| 噪声控制 | 场界昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A) |
| 污水排放 | 达标排放，符合GB 8978要求 |
| 垃圾处置 | 分类收集，资源化利用率≥50% |
| 生态补偿 | 绿地率不低于开发前水平 |

第二章 施工期环境保护措施

第三条 扬尘控制

| 措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 围挡封闭 | 施工现场设置连续围挡，高度≥2.5m |
| 洒水降尘 | 每日洒水4-6次，土方作业时连续洒水 |
| 车辆冲洗 | 出入口设置车辆冲洗设施 |
| 材料覆盖 | 散装材料、土方覆盖防尘网 |

第四条 噪声控制

| 措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 选用低噪设备 | 优先选用低噪声施工机械 |
| 隔声围挡 | 高噪声设备设置隔声罩 |
| 合理安排作业时间 | 夜间（22:00-6:00）禁止高噪声作业 |

第五条 废水治理

| 废水类型 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 基坑降水 | 沉淀处理后回用于洒水降尘 |
| 车辆冲洗水 | 沉淀池沉淀后回用 |
| 生活污水 | 设置临时化粪池，定期清运 |

第六条 固体废物治理

| 废物类型 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 建筑垃圾 | 分类收集，可回收部分回收利用 |
| 生活垃圾 | 设置垃圾桶，日产日清 |
| 危险废物 | 废油漆桶、废机油单独存放，有资质单位回收 |

第三章 运营期环境保护措施

第七条 污水治理

| 措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 雨污分流 | 雨水、污水分流排放 |
| 化粪池 | 设置化粪池1座，有效容积15m³ |
| 接入市政管网 | 污水经化粪池处理后接入市政污水管网 |

第八条 废气治理

| 污染源 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 汽车尾气 | 地下车库机械通风，排风口设于绿化带 |
| 柴油发电机废气 | 排气筒高度≥15m，高于周边建筑 |
| 垃圾收集点异味 | 密闭收集，日产日清，绿化隔离 |

第九条 噪声治理

| 噪声源 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 空调室外机 | 设隔声罩、减振垫 |
| 冷却塔 | 低噪音冷却塔、隔声屏障 |
| 水泵 | 设于地下、减振基础 |
| 风机 | 消声器、隔声罩 |

第十条 垃圾管理

详见《光合书院·垃圾管理制度》。

第四章 生态补偿措施

第十一条 绿地系统补偿

| 措施 | 面积 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 屋顶绿化 | 280㎡ | 增加绿量、雨水滞蓄 |
| 垂直绿化 | 150㎡ | 增加绿量、遮阳 |
| 地面绿地 | 380㎡ | 生态栖息、碳汇 |

第十二条 水生态补偿

| 措施 | 面积/容积 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 透水铺装 | 520㎡ | 雨水下渗、削减径流 |
| 下沉式绿地 | 380㎡ | 雨水滞蓄 |
| 雨水花园 | 120㎡ | 雨水净化、生物栖息 |
| 雨水回收系统 | 30m³ | 水资源循环利用 |

第十三条 生物多样性补偿

| 措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 植物多样性 | 乔木50株，灌木200株，地被300㎡，水生植物80㎡ |
| 乡土植物 | 香樟、桂花、杜鹃等乡土树种比例≥70% |
| 蜜源植物 | 桂花、樱花、杜鹃等，吸引蜜蜂、蝴蝶 |

第十四条 碳汇补偿

| 项目 | 年固碳量 |
| --- | --- |
| 乔木 | 551 kg |
| 屋顶绿化 | 140 kg |
| 地被植物 | 120 kg |
| 合计 | 811 kg/年 |