光合书院·智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）对接情况说明

第一章 项目概况

1.1 项目简介

光合书院（以下简称“本项目”）位于浙江省嘉兴市南湖区，总建筑面积3121㎡，地上2层、地下1层，功能涵盖社区图书馆、办公、数据中心、珍善本书库等。项目以“绿色、智慧、共享”为核心理念，构建了覆盖建筑设备监控、能源管理、安防消防、用水计量、空气质量监测、设施共享管理等子系统的综合性智能化服务平台。

1.2 对接背景

嘉兴市是浙江省新型智慧城市试点城市，南湖区作为核心城区，正全面推进“智慧南湖”建设。本项目作为南湖区重要的公共文化设施，积极响应《嘉兴市智慧城市“十四五”发展规划》《南湖区智慧社区建设实施方案》等政策要求，主动对接上级智慧城市平台，实现数据互联互通、资源共享共用、服务协同联动。

1.3 对接目标

| 目标维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 数据共享 | 将建筑能耗、用水、空气质量、安防告警等数据上传至城市大脑 |
| 服务协同 | 对接城市公共文化服务平台，实现活动发布、场地预约、图书借阅等服务互通 |
| 应急联动 | 与城市消防、医疗、应急指挥系统联动，提升突发事件响应能力 |
| 便民惠民 | 将设施共享、停车预约等接入城市便民服务APP，扩大服务覆盖面 |

第二章 智能化服务平台概述

2.1 平台架构

本项目智能化服务平台采用“端—边—云”三级架构：

| 层级 | 组成 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 端层 | 各类传感器、控制器、智能仪表 | 数据采集、指令执行 |
| 边层 | DDC控制器、数据采集器、边缘网关 | 数据汇聚、本地控制、协议转换 |
| 云层 | 私有云平台/数据中心 | 数据存储、分析、展示、对外接口 |

2.2 平台子系统

| 子系统 | 核心功能 |
| --- | --- |
| 建筑设备监控系统（BAS） | 暖通空调、给排水、照明、电梯的集中监控 |
| 能源管理系统（EMS） | 能耗监测、节能分析、定额管理 |
| 安防与消防系统 | 视频监控、门禁控制、火灾报警、应急疏散 |
| 用水远传计量系统 | 用水量监测、漏损预警、雨水利用率统计 |
| 水质在线监测系统 | 水质参数监测、超标报警、信息发布 |
| 空气质量监测系统 | CO₂、PM2.5、温湿度监测、新风联动 |
| 设施共享管理系统 | 阅览空间预约、多功能厅借用、错时停车管理 |
| BIM运维管理平台 | 可视化运维、资产管理、设备台账 |

2.3 平台对外接口能力

| 接口类型 | 协议 | 数据格式 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据接口 | HTTPS/MQTT | JSON/XML | 实时数据上传、历史数据查询 |
| 服务接口 | RESTful API | JSON | 场地预约、活动发布、停车申请 |
| 事件接口 | WebSocket | JSON | 报警事件实时推送 |
| 视频接口 | GB/T 28181 | RTSP/HLS | 视频流接入、云台控制 |

第三章 与智慧城市平台对接情况

3.1 对接平台清单

本项目智能化服务平台已与以下智慧城市平台实现对接或具备对接能力：

| 平台名称 | 平台层级 | 对接状态 | 主要对接内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嘉兴市城市大脑 | 市级 | 已对接 | 能耗数据、用水数据、空气质量数据 |
| 智慧南湖综合管理平台 | 区级 | 已对接 | 安防告警、消防联动、应急指挥 |
| 嘉兴市公共文化云 | 市级 | 已对接 | 活动发布、场馆预约、图书借阅信息 |
| 南湖区智慧社区服务平台 | 区级 | 对接中 | 社区活动联动、居民服务 |
| 嘉兴市智慧停车平台 | 市级 | 已对接 | 错时停车位信息共享 |
| 嘉兴市环境监测平台 | 市级 | 已对接 | 空气质量数据、水质数据 |

3.2 数据对接内容详述

3.2.1 能源与资源数据对接

| 数据类型 | 上传内容 | 上传频率 | 对接平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑总能耗 | 日/月/年用电量、单位面积能耗 | 每日 | 城市大脑 |
| 用水总量 | 市政用水量、雨水利用量 | 每日 | 城市大脑 |
| 非传统水源利用率 | 雨水利用率、中水利用率 | 每月 | 城市大脑 |
| 光伏发电量 | 日/月发电量、碳减排量 | 每日 | 城市大脑 |

3.2.2 环境数据对接

| 数据类型 | 上传内容 | 上传频率 | 对接平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内空气质量 | CO₂、PM2.5、温湿度 | 每小时 | 城市大脑、智慧社区平台 |
| 水质数据 | 浊度、余氯、pH（生活用水） | 每小时 | 城市大脑、环境监测平台 |
| 雨水回用水质 | pH、浊度、COD | 每日 | 环境监测平台 |

3.2.3 安防与应急数据对接

| 数据类型 | 上传内容 | 上传方式 | 对接平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警 | 报警点位、报警时间、处置状态 | 实时推送 | 智慧南湖平台、消防指挥中心 |
| 门禁事件 | 非法闯入、超时未关 | 实时推送 | 智慧南湖平台、公安安防系统 |
| 视频监控 | 关键区域视频流 | 实时推流 | 城市视频融合平台 |
| 应急疏散指令 | 疏散启动、人员统计 | 实时 | 城市应急指挥系统 |

3.2.4 公共服务数据对接

| 数据类型 | 上传内容 | 上传频率 | 对接平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场馆活动信息 | 活动名称、时间、地点、报名方式 | 实时 | 公共文化云 |
| 场地预约状态 | 阅览座位空余、多功能厅预约情况 | 实时 | 公共文化云、智慧社区平台 |
| 停车位信息 | 夜间错时停车位数量、预约状态 | 实时 | 智慧停车平台 |

第四章 与智慧社区对接情况

4.1 对接社区概况

本项目所在区域为南湖区某新建街道，周边以规划待建用地、城市绿地和低密度住宅区为主。项目运营单位已与街道办事处、社区居委会建立对接机制，将项目设施与服务融入社区生活圈。

4.2 对接内容

| 对接方向 | 具体内容 | 对接方式 |
| --- | --- | --- |
| 文化服务 | 社区读书会、讲座、展览活动信息互通 | 平台对接、人工协同 |
| 场地共享 | 多功能厅、阅览空间向社区居民开放预约 | 系统对接、社区代办 |
| 停车共享 | 夜间错时停车位优先满足社区居民 | 平台预约、社区登记 |
| 应急联动 | 社区应急队伍与项目应急指挥部联动 | 通讯录共享、联合演练 |
| 志愿服务 | 招募社区居民参与图书馆志愿服务 | 平台发布、社区推荐 |

4.3 数据接口说明

本项目智能化服务平台与南湖区智慧社区服务平台通过标准RESTful API对接，接口内容包括：

| 接口名称 | 请求方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/activity/list | GET | 获取活动列表 |
| /api/activity/publish | POST | 发布活动信息 |
| /api/venue/availability | GET | 查询场地空闲情况 |
| /api/venue/book | POST | 场地预约申请 |
| /api/booking/status | GET | 查询预约状态 |
| /api/alert/report | POST | 应急事件上报 |
| /api/energy/report | POST | 能耗数据上报 |

第五章 与城市公共服务平台对接

5.1 公共文化服务平台对接

本项目已接入“嘉兴市公共文化云”平台，实现以下功能：

活动发布

- 活动信息自动同步至市级公共文化平台

- 市民可通过“文化嘉兴”APP或小程序查看并报名

场馆预约

- 阅览座位、多功能厅预约信息实时同步

- 支持市民通过统一平台完成预约

图书服务

- 借阅信息与市图书馆系统互通

- 实现通借通还、异地预约

5.2 智慧停车平台对接

本项目夜间错时停车服务已接入“嘉兴市智慧停车平台”：

- 实时上传车位占用情况

- 支持市民通过“嘉兴停车”APP预约夜间车位

- 停车费可通过平台统一支付

- 停车记录与社区停车优惠联动

5.3 城市环境监测平台对接

本项目水质在线监测数据、空气质量数据已接入市级环境监测平台：

- 市政供水水质数据共享，支持全市水质预警

- 雨水回用水质数据上报，纳入城市水资源管理统计

- 室内空气质量数据作为公共建筑环境示范样本

第六章 与城市应急指挥系统对接

6.1 应急联动机制

本项目应急指挥体系已纳入南湖区城市应急指挥系统，实现以下联动：

| 联动内容 | 实现方式 | 响应机制 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警联动 | 消防报警信号实时上传 | 区消防指挥中心同步接警 |
| 重大突发事件上报 | 应急事件信息实时推送 | 城市应急指挥系统启动预案 |
| 视频资源调用 | 视频流接入城市视频融合平台 | 应急指挥中心可远程查看现场 |
| 应急广播联动 | 接收区级应急广播指令 | 本项目公共广播系统同步播发 |

6.2 技术实现

- 火灾报警控制器通过专用接口接入区消防远程监控系统

- 视频监控系统符合GB/T 28181标准，支持向上级平台推送视频流

- 应急广播系统预留市级应急广播平台接口

第七章 信息安全与隐私保护

7.1 数据安全措施

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 网络隔离 | 智能化系统网络与办公网络、互联网逻辑隔离 |
| 加密传输 | 对外接口数据采用HTTPS/TLS加密传输 |
| 身份认证 | 平台对接采用API密钥、OAuth2.0认证 |
| 访问控制 | 按最小权限原则配置数据访问权限 |
| 日志审计 | 所有数据交换记录日志，保存不少于6个月 |

7.2 用户隐私保护

- 个人预约、停车信息仅用于服务目的，不向第三方共享

- 视频监控数据按《公共安全视频图像信息系统管理条例》管理，非授权不得调取

- 市民使用公共服务平台时，遵循平台统一的隐私政策

第八章 对接效益分析

8.1 管理效益

| 效益维度 | 具体体现 |
| --- | --- |
| 数据共享 | 避免信息孤岛，实现跨部门数据互通 |
| 协同管理 | 应急响应效率提升，联动处置更高效 |
| 资源统筹 | 停车、场地资源在城区层面统筹调配 |
| 考核支撑 | 能耗、节水数据自动上报，支撑绿色建筑考核 |

8.2 服务效益

| 效益维度 | 具体体现 |
| --- | --- |
| 便民服务 | 市民通过一个APP即可完成活动查询、场地预约 |
| 文化惠民 | 项目活动覆盖面扩大，服务人次预计提升30%以上 |
| 社区融合 | 项目成为社区文化中心，增强居民归属感 |
| 信息公开 | 环境数据公开，提升公众信任度 |

8.3 社会效益

- 为公共建筑智慧化运营提供示范经验

- 推动城区公共资源共建共享

- 提升城市精细化管理水平

第九章 后续计划

9.1 短期计划（运营第1年）

- 完成所有子系统的稳定对接

- 完善数据质量校验机制

- 建立日常数据报送巡检制度

9.2 中期计划（运营第2-3年）

- 拓展与更多城市服务平台的对接

- 探索与社区健康、养老服务的数据联动

- 引入AI分析能力，提升数据价值

9.3 长期规划（运营第3年以上）

- 参与城市数字孪生建设，构建建筑级数字孪生体

- 探索碳交易、绿色电力等新型数据应用

- 推广智慧运营经验至同类公共建筑

第十章 附则

第一条 本说明由光合书院·项目运营管理部负责解释。

第二条 本说明自系统调试验收合格之日起实施，对接内容将根据上级平台要求动态调整。