光合书院·标识系统设计与设置说明

第一章 总则

第一条 为规范光合书院（以下简称“本项目”）标识系统的设计与设置，提升空间引导效率，保障人员安全疏散，营造清晰、友好、具有文化内涵的视觉环境，依据《公共建筑标识系统技术规范》（GB/T 51223）、《消防安全标志设置要求》（GB 15630）及相关建筑设计文件，制定本说明。

第二条 本说明适用于本项目室内外所有标识系统的设计、制作、安装、验收与维护管理。

第三条 标识系统应遵循“系统性、规范性、安全性、可识别性、文化性”原则，与建筑空间、景观环境、智能化系统协调统一。

第二章 标识系统分类与功能

本项目标识系统按功能分为以下五类：

| 类别 | 功能说明 | 设置区域 |
| --- | --- | --- |
| 导向标识 | 引导人员到达目标区域 | 室外入口、门厅、电梯厅、楼梯间、走廊交叉口 |
| 位置标识 | 标识场所、设施的名称与位置 | 各功能房间、阅览区、书库、数据中心、卫生间、设备用房 |
| 信息标识 | 提供公共服务信息、开放时间、行为规范等 | 入口大厅、服务台、宣传栏 |
| 安全标识 | 指示疏散路线、消防设施、应急出口、禁止行为 | 疏散通道、安全出口、消火栓、灭火器、紧急报警点 |
| 无障碍标识 | 标识无障碍设施位置与使用说明 | 无障碍坡道、无障碍卫生间、无障碍电梯、轮椅席位 |

第三章 设计原则与要求

3.1 视觉统一性

标识系统采用统一的设计语言，包括：

- 字体：选用无衬线字体（如思源黑体、微软雅黑），中文与英文搭配使用，字号根据视距与安装高度确定。

- 色彩：

  - 导向标识：以深灰、米白为主色，配合项目VI辅助色点缀；

  - 安全标识：严格遵循国家规范，红色为禁止，黄色为警告，绿色为疏散与安全。

- 图形符号：采用国家标准图形符号，确保跨文化、跨年龄人群快速识别。

3.2 可识别性与耐久性

- 标识版面应具备良好的对比度，采用哑光表面处理，避免眩光。

- 材质选用耐候性强、环保、易于清洁的材料，室内以金属烤漆、亚克力为主，室外采用抗紫外线、防腐蚀材料。

- 重要位置标识（如疏散指示）采用蓄光自发光材料或LED背光，确保断电情况下仍可识别。

3.3 智能化联动

- 疏散指示标识与消防报警系统联动，在火灾等紧急状态下可动态调整指示方向，引导人员避开危险区域。

- 重要信息标识（如开放状态、阅览室座位情况）可通过电子显示屏与建筑设备监控系统、座位预约系统实时联动，提升运营效率。

第四章 重点区域标识设置要求

4.1 室外及入口区域

- 在场地主要出入口设置总平面图标识，标明建筑布局、出入口位置、疏散集结点、无障碍通道等信息。

- 建筑主入口设置名称标识（光合书院·），夜间采用内透光或背光照明。

- 机动车与自行车入口设置明确的交通引导标识，配合地下车库出入口指示。

4.2 室内公共区域

- 门厅：设置楼层功能分布索引标识，结合数字信息屏，便于读者快速定位目标区域。

- 电梯厅与楼梯间：每层设置楼层号标识、疏散楼层平面图、当前所在位置标识。

- 走廊交叉口：设置悬挂式或壁装式导向标识，标明主要功能区方向（阅览区、书库、数据中心、卫生间等）。

4.3 特殊功能区

- 珍善本库房、数据中心：入口处设置“未经许可不得入内”等安全警示标识，并明确气体灭火区域警示内容。

- 藏书库：设置防火分区标识、灭火设备位置标识。

- 设备用房：设置设备名称、危险警示、操作说明标识。

4.4 无障碍标识

- 无障碍坡道、无障碍卫生间、无障碍电梯入口处设置醒目无障碍标识。

- 轮椅席位区域设置席位标识与使用说明。

4.5 安全标识

- 每处消火栓、灭火器箱上方或旁侧设置位置标识。

- 疏散通道沿线每20米设置疏散方向指示标识，安全出口处设置“安全出口”应急照明标识。

- 自动喷水灭火系统、气体灭火系统保护区设置警示标识。

第五章 材料与工艺要求

| 类型 | 推荐材料 | 工艺要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外标识 | 铝合金板、不锈钢板、抗UV亚克力 | 表面氟碳喷涂或丝印，耐候性≥5年 |
| 室内标识 | 金属烤漆、亚克力、PVC板 | 边缘光滑，安装牢固，便于更换 |
| 蓄光标识 | 高亮度蓄光材料 | 符合GB 15630标准，余辉时间≥60分钟 |
| 电子标识 | 液晶屏、LED模组 | 亮度可调，支持远程内容更新 |

第六章 安装与维护管理

6.1 安装要求

- 标识安装高度、位置应符合人体视域范围与无障碍设计要求，避免遮挡、悬空过低或过高。

- 悬挂式标识应确保抗风、抗震能力，与吊顶结构可靠连接。

- 电气标识（背光、电子屏）应与电气系统同步施工，预留检修口。

6.2 维护管理

- 建立标识系统台账，记录标识类型、位置、安装时间、维护周期。

- 每月进行一次全面巡查，检查标识是否完好、清洁、照明是否正常。

- 发现标识破损、信息变更、导向错误等情况，应在3个工作日内修复或更换。

第七章 智能化集成要求

本项目标识系统应与以下智能化子系统联动：

- 建筑设备监控系统：实现对电子标识、动态疏散指示的状态监测与控制。

- 消防报警系统：实现疏散标识的动态导向切换。

- 公共广播系统：实现信息标识与广播信息的协同发布。

- BIM运维管理平台：将标识位置、类型、维护记录纳入可视化运维管理，便于后期运维与改造。

第八章 附则

第一条 本说明自发布之日起实施，由项目运营单位负责解释与修订。

第二条 标识系统的深化设计、制作与安装应由具备相应资质的单位承担，并依据本说明及相关规范进行验收。