“立体绿洲，叠翠云台”水资源循环系统设计

一、系统概述与设计目标

本项目的水资源循环系统以 “海绵城市” 与 “循环共生” 为核心理念，旨在构建一个集生态净化、智能调蓄、景观赋能与资源回用于一体的闭环系统。设计目标是将场地年径流总量控制率提升至85%以上，实现非传统水源替代50% 以上的绿化与景观用水，使建筑成为一座能够自主呼吸、蓄存、净化并再利用水资源的“立体海绵”。

二、系统构成与核心技术

（一）雨水收集与传输子系统

屋面收集：高层公寓屋面、裙楼屋顶花园设置专用雨水斗，经雨水立管收集。

地面收集：下沉广场、人行道、非机动车道全面采用透水铺装（透水混凝土、陶瓷透水砖）。绿地设计为下凹式绿地。

线性排水沟：在广场边界及道路两侧设置，引导地表径流。

生态草沟：在绿地与硬质铺装交接处，铺设卵石与种植耐湿植物的浅沟，输送并初步净化雨水。

初期弃流装置：所有收集管渠前端设置智能弃流装置，自动排弃降雨初期污染物含量高的径流。

（二）生态净化与调蓄子系统

[image: image1.png]TEBEANE, BIAOR,

272830




三级净化流程：

  1. 一级沉淀：雨水汇入生态沉淀池，通过重力沉降去除大颗粒悬浮物。

  2. 二级生物净化：水流进入雨水花园与人工湿地，通过砂滤层、植物根系及微生物群落，降解营养物质、吸附重金属。

  3. 三级稳定与景观融合：经初步净化的水汇入河流，通过水生植物（如睡莲、菖蒲）和鱼类形成稳定生态系统，完成最终净化，并作为核心景观。

弹性调蓄空间：雨水花园与生态池塘下部设卵石调蓄层，超设计标准的雨水可暂时存蓄并缓慢下渗，峰值过后再排入市政管网，有效削峰减流。

