一、编制依据

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《铝合金门窗》GB/T 8478

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

《既有建筑幕墙与门窗改造技术规程》DGJ 32/J 135

二、工程概况

本项目外门窗系统选用断桥铝合金型材（氟碳喷涂处理），玻璃配置为5Low-E+12A+5中空玻璃及三玻两腔（天窗部位），窗型为内开内倒式。设计使用年限达标，满足三星级绿色建筑评价对外窗气密性（7级）、水密性（4级）、抗风压性能（5级）的要求。

三、施工工艺流程

测量放线 → 洞口处理 → 门窗框安装 → 发泡胶填缝 → 外口打胶 → 玻璃安装 → 五金件调试 → 内口收边 → 淋水试验

四、成品保护与维护

安装过程保护：门窗框安装后及时包裹保护膜，避免后续工序污染或划伤；

验收前保护：玻璃表面粘贴保护膜，五金件包裹防护，严禁踩踏窗框；

日常维护：运营期间每半年对五金件进行润滑保养，检查密封条老化情况，及时更换；

检修通道：外窗设置检修吊点或预留清洗挂件，便于后期维修更换。

五、质量保证措施

所有外门窗成品进场时提供出厂合格证、型式检验报告（含抗风压、水密、气密、保温性能）；

现场进行抽检，委托第三方检测机构对气密性、水密性、抗风压性能进行复检；

关键工序（发泡胶填充、密封胶打注）实行旁站监督，留存影像记录；

施工完成后进行100%淋水试验，渗漏部位返工处理至合格。