一、设计依据

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013、《建筑消能减震技术规程》JGJ 297-2013、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

二、工程概况

本项目为既有工业建筑改造工程，原建筑为锅炉房，主体结构为钢筋混凝土框架结构。改造后功能为博物馆及公共休闲空间，总建筑面积约10388.2㎡，地上3~4层（局部通高）。

三、结构体系与抗震措施

1、结构体系

原锅炉房主体结构为钢筋混凝土框架，改造后予以保留并加固；其他建筑部分（休闲服务空间、办公空间）采用钢筋混凝土框架结构；建筑结构之间设置变形缝，实现结构分离，避免刚度突变及不均匀沉降对整体抗震性能的影响。

2、变形缝设置

为解决新旧结构刚度差异、沉降差异及温度应力问题，本项目在原锅炉房主体与新增结构之间设置抗震变形缝，具体设计如下：

变形缝位置：位于原锅炉房与南侧办公空间交界处，沿建筑横向贯通设置；

缝宽设计：根据《建筑抗震设计规范》GB 50011，缝宽按结构总高度计算，取100mm，满足设防地震及罕遇地震下结构相对位移要求；

构造措施：变形缝两侧设置双柱或悬挑梁，缝内填塞柔性防火材料（岩棉），外口采用金属盖板封盖，满足防水、防火及变形适应要求；

功能保障：变形缝两侧结构独立设置基础，避免不均匀沉降影响；管线穿越变形缝处设柔性套管，确保设备系统适应结构变形。

通过变形缝的设置，新旧结构在地震作用下可独立变形，避免相互碰撞或约束，有效提升整体结构的抗震安全性。

四、结论

本项目采用基于性能的抗震设计方法，抗震性能目标设定高于常规建筑要求。通过结构加固、设置屈曲约束支撑及新旧结构间设置抗震变形缝等技术措施，有效提升了建筑的整体抗震性能。

多遇地震、设防地震及罕遇地震下的计算分析表明，结构变形及承载力均满足性能目标要求，关键构件在罕遇地震下保持不屈服，耗能机制明确。

变形缝的设置解决了新旧结构刚度差异及变形协调问题，避免了地震作用下相互碰撞风险，是提升整体抗震性能的关键措施。

消能减震构件及加固材料均按规范要求进行检测，质量合格。

综上，本项目采用基于性能的抗震设计并合理提高了建筑的抗震性能，满足绿色建筑评价标准要求。