建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 济宁全济利园小区-30#31#楼-A户型 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济宁 |
| 设计编号 | ZY18-2054 |
| 建设单位 | 济宁全济置业有限公司 |
| 设计单位 | 山东正阳建筑设计有限公司 |
| 设 计 人 | 周 卫 清 |
| 校 对 人 | 张 家 森 |
| 审 核 人 | 孙 黎 光 |
| 计算日期 | 2018年10月11日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20160101(Sp1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | SP47A544DC |

建筑概况

| 工程名称 | 济宁全济利园小区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济宁 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |  |  |  |
| 建筑面积(Ao) | 地上392㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 地上12.2m 地下0.0m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 75° |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 92 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 1.80 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南107 | 北34 | 东56 | 西56 |

设计依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)

2. 《民用建筑热工设计规范》

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 1 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 抗裂砂浆 | 41 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 22 | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 地砖 | 28 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版）渗透系数未给出 |
| 防水层 | 29 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 30 | 0.030 | 0.342 | 30.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 1:6水泥珍珠岩 | 31 | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 现浇钢筋混凝土 | 32 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 33 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 细石混凝土 | 34 | 1.280 | 13.030 | 2100.0 | 868.5 | 0.0450 |  |
| 加气混凝土砌体 | 39 | 0.200 | 2.810 | 600.0 | 1050.0 | 0.1110 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 抹面胶浆 | 40 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0220 |  |
| 玻化微珠保温层 | 47 | 0.080 | 10.000 | 400.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉、玻璃棉(ρ=80-200) | 49 | 0.045 | 0.748 | 140.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 水泥砂浆(找平层) | 54 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 石膏板（干抹灰） | 60 | 0.230 | 4.070 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0668 | 建筑材料手册（第四版） |

体形系数

| 外表面积 | 792.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1303.51 |
| 体形系数 | 0.61 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.1.4条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.4的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 不满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 55.44 | 189.88 | 0.29 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 30.72 | 189.88 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 14.37 | 101.06 | 0.14 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 14.37 | 101.06 | 0.14 | 0.35 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.1.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙面积比不应超过表4.1.5的规定的基本限值，且进行权衡判断时不得超过最大限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （m2） | 合计面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 52.29 |  | 0.60×1.80 | 1 | 4 | 1.08 | 4.32 |
|  |  | 1.80×1.80 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 |
|  | C0919 | 0.90×1.90 | 2 | 2 | 1.71 | 3.42 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 3 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  | C1519 | 1.50×1.90 | 2 | 2 | 2.85 | 5.70 |
|  | C2718 | 2.70×1.80 | 3 | 2 | 4.86 | 9.72 |
|  | C2719 | 2.70×1.90 | 2 | 2 | 5.13 | 10.26 |
|  | 透光门-M0824 | 0.80×2.40 | 3 | 2 | 1.92 | 3.84 |
|  | 透光门-MLC1 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
| 北向 30.72 |  | 0.60×1.80 | 2~3 | 4 | 1.08 | 4.32 |
|  | C1218 | 1.20×1.80 | 1,3 | 8 | 2.16 | 17.28 |
|  | C1219 | 1.20×1.90 | 2 | 4 | 2.28 | 9.12 |
| 东向 12.12 | C0918 | 0.90×1.80 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  | C0919 | 0.90×1.90 | 2 | 1 | 1.71 | 1.71 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C1519 | 1.50×1.90 | 2 | 1 | 2.85 | 2.85 |
|  | 透光门-M1227 | 1.20×2.70 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 |
| 西向 12.12 | C0918 | 0.90×1.80 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  | C0919 | 0.90×1.90 | 2 | 1 | 1.71 | 1.71 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C1519 | 1.50×1.90 | 2 | 1 | 2.85 | 2.85 |
|  | 透光门-M1227 | 1.20×2.70 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 |

屋顶

屋顶相关构造

120厚挤塑聚苯板+100厚钢筋混凝土屋面(上人屋面）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.280 | 13.030 | 1.00 | 0.031 | 0.407 |
| 防水层 | 6 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.035 | 0.117 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 120 | 0.030 | 0.342 | 1.30 | 3.077 | 1.368 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 防水层 | 6 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.035 | 0.117 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 40 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.148 | 0.553 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 407 | － | － | － | 3.488 | 4.703 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

120厚挤塑聚苯板+100厚钢筋混凝土屋面(平屋面）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.280 | 13.030 | 1.00 | 0.031 | 0.407 |
| 防水层 | 6 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.035 | 0.117 |
| 水泥砂浆(找平层) | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 120 | 0.030 | 0.342 | 1.30 | 3.077 | 1.368 |
| 防水层 | 6 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.035 | 0.117 |
| 水泥砂浆(找平层) | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 40 | 0.180 | 2.490 | 1.00 | 0.222 | 0.553 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 372 | － | － | － | 3.524 | 4.286 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120厚挤塑聚苯板+100厚钢筋混凝土屋面(上人屋面） | 183.76 | 0.944 | 0.28 | 4.70 |
| 120厚挤塑聚苯板+100厚钢筋混凝土屋面(平屋面） | 11.00 | 0.056 | 0.27 | 4.29 |
| 合计 | 194.76 | 1.000 | 0.27 | 4.68 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.30) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

加气混凝土砌块粘贴挤塑聚苯板外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面胶浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 3.333 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 加气混凝土砌体 | 200 | 0.200 | 2.810 | 1.00 | 1.000 | 2.810 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 4.378 | 4.368 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |

钢筋混凝土粘贴挤塑聚苯板外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面胶浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 3.333 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.493 | 3.535 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | WR-1 | 0.323 | 11.10 | 3.59 |
|  |  | WR-2 | 0.190 | 1.70 | 0.32 |
|  | 北 | WR-1 | 0.323 | 24.10 | 7.78 |
|  |  | WR-2 | 0.190 | 1.10 | 0.21 |
|  | 东 | WR-1 | 0.323 | 7.30 | 2.36 |
|  |  | WR-2 | 0.190 | 0.90 | 0.17 |
|  | 西 | WR-1 | 0.323 | 7.30 | 2.36 |
|  |  | WR-2 | 0.190 | 0.90 | 0.17 |
| 门窗左右口 | 南 | WS-1 | 0.034 | 76.80 | 2.61 |
|  | 北 | WS-1 | 0.034 | 58.40 | 1.99 |
|  | 东 | WS-1 | 0.034 | 25.20 | 0.86 |
|  | 西 | WS-1 | 0.034 | 25.20 | 0.86 |
| 门窗上口 | 南 | WU-1 | 0.143 | 29.20 | 4.18 |
|  | 北 | WU-1 | 0.143 | 16.80 | 2.40 |
|  | 东 | WU-1 | 0.143 | 6.90 | 0.99 |
|  | 西 | WU-1 | 0.143 | 6.90 | 0.99 |
| 窗下口 | 南 | WD-1 | 0.017 | 24.60 | 0.42 |
|  | 北 | WD-1 | 0.017 | 16.80 | 0.29 |
|  | 东 | WD-1 | 0.017 | 4.80 | 0.08 |
|  | 西 | WD-1 | 0.017 | 4.80 | 0.08 |
| 外墙－外墙 | 南 | WO-1 | 0.064/2=0.032 | 44.40 | 1.42 |
|  | 北 | WO-1 | 0.064/2=0.032 | 37.20 | 1.19 |
|  | 东 | WO-1 | 0.064/2=0.032 | 40.80 | 1.31 |
|  | 西 | WO-1 | 0.064/2=0.032 | 40.80 | 1.31 |
| 外墙－楼板 | 南 | WF-1 | 0.023 | 22.90 | 0.53 |
|  |  | WF-2 | 0.018 | 13.20 | 0.24 |
|  | 北 | WF-1 | 0.023 | 19.00 | 0.44 |
|  |  | WF-2 | 0.018 | 11.10 | 0.20 |
|  | 东 | WF-1 | 0.023 | 9.90 | 0.23 |
|  |  | WF-2 | 0.018 | 8.35 | 0.15 |
|  | 西 | WF-1 | 0.023 | 13.40 | 0.31 |
|  |  | WF-2 | 0.018 | 4.80 | 0.09 |
| 外墙－内墙 | 南 | WI-1 | 0.019 | 21.40 | 0.41 |
|  | 北 | WI-1 | 0.019 | 31.60 | 0.60 |
|  | 东 | WI-1 | 0.019 | 7.90 | 0.15 |
|  | 西 | WI-1 | 0.019 | 7.90 | 0.15 |
| 合计 | － | － | － | － | 41.39 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土砌块粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 116.80 | 0.869 | 0.22 | 4.37 |
| 钢筋混凝土粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 17.64 | 0.131 | 0.28 | 3.54 |
| 合计 |  | 134.44 | 1.000 | 0.23 | 4.26 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.23 + 13.70/134.44 = 0.33 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土砌块粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 145.13 | 0.912 | 0.22 | 4.37 |
| 钢筋混凝土粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 14.03 | 0.088 | 0.28 | 3.54 |
| 合计 |  | 159.16 | 1.000 | 0.23 | 4.29 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.23 + 15.09/159.16 = 0.32 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土砌块粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 75.10 | 0.866 | 0.22 | 4.37 |
| 钢筋混凝土粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 11.59 | 0.134 | 0.28 | 3.54 |
| 合计 |  | 86.69 | 1.000 | 0.23 | 4.26 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.23 + 6.29/86.69 = 0.30 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土砌块粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 75.10 | 0.866 | 0.22 | 4.37 |
| 钢筋混凝土粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 11.59 | 0.134 | 0.28 | 3.54 |
| 合计 |  | 86.69 | 1.000 | 0.23 | 4.26 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.23 + 6.30/86.69 = 0.30 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土砌块粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 412.13 | 0.883 | 0.22 | 4.37 |
| 钢筋混凝土粘贴挤塑聚苯板外墙 | 主墙体 | 54.85 | 0.117 | 0.28 | 3.54 |
| 合计 |  | 466.98 | 1.000 | 0.23 | 4.27 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.23 + 41.39/466.98 = 0.32 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的楼板

采暖与非采暖房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.280 | 13.030 | 1.00 | 0.039 | 0.509 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 岩棉、玻璃棉(ρ=80-200) | 70 | 0.045 | 0.748 | 1.00 | 1.556 | 1.164 |
| 石膏板（干抹灰） | 12 | 0.230 | 4.070 | 1.00 | 0.052 | 0.212 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 277 | － | － | － | 1.753 | 3.412 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 7.65 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温层 | 25 | 0.080 | 10.000 | 1.30 | 0.240 | 3.125 |
| 加气混凝土砌体 | 200 | 0.200 | 2.810 | 1.00 | 1.000 | 2.810 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.269 | 6.243 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 4.32 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

变形缝

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.280 | 13.030 | 1.00 | 0.031 | 0.407 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 30 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 0.909 | 0.342 |
| 各层之和∑ | 90 | － | － | － | 0.962 | 0.994 |
| 保温层∑R R为λ*α<1.16的材料热阻 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.2的限值(R≥0.83) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.280 | 13.030 | 1.00 | 0.031 | 0.407 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 30 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 0.909 | 0.342 |
| 各层之和∑ | 90 | － | － | － | 0.962 | 0.994 |
| 保温层∑R R为λ*α<1.16的材料热阻 | 0.931 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |

地下墙

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列5+9A+5Low-E | 118 | 1.80 | 0.99 | 0.700 | 注：K=1.8~2.4【W/㎡·K】；SC=0.22~0.44；窗墙面积比“Fk/Fc=0.30~0.35 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 4 | 1.080 | 4.320 | 118 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.240 | 6.480 | 118 | 1.800 |
| 3 | C0919 | 2 | 2 | 1.710 | 3.420 | 118 | 1.800 |
| 4 | C1518 | 3 | 2 | 2.700 | 5.400 | 118 | 1.800 |
| 5 | C1519 | 2 | 2 | 2.850 | 5.700 | 118 | 1.800 |
| 6 | C2718 | 3 | 2 | 4.860 | 9.720 | 118 | 1.800 |
| 7 | C2719 | 2 | 2 | 5.130 | 10.260 | 118 | 1.800 |
| 8 | 透光门-M0824 | 3 | 2 | 1.920 | 3.840 | 118 | 1.800 |
| 9 | 透光门-MLC1 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 118 | 1.800 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 52.290 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2~3 | 4 | 1.080 | 4.320 | 118 | 1.800 |
| 2 | C1218 | 1,3 | 8 | 2.160 | 17.280 | 118 | 1.800 |
| 3 | C1219 | 2 | 4 | 2.280 | 9.120 | 118 | 1.800 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 30.720 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0918 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 118 | 1.800 |
| 2 | C0919 | 2 | 1 | 1.710 | 1.710 | 118 | 1.800 |
| 3 | C1518 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 118 | 1.800 |
| 4 | C1519 | 2 | 1 | 2.850 | 2.850 | 118 | 1.800 |
| 5 | 透光门-M1227 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 118 | 1.800 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 12.120 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0918 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 118 | 1.800 |
| 2 | C0919 | 2 | 1 | 1.710 | 1.710 | 118 | 1.800 |
| 3 | C1518 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 118 | 1.800 |
| 4 | C1519 | 2 | 1 | 2.850 | 2.850 | 118 | 1.800 |
| 5 | 透光门-M1227 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 118 | 1.800 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 12.120 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 52.29 | 1.80 | 0.99 | 0.29 | K≤2.00 | 满足 |
| 北向 | 30.72 | 1.80 | 0.99 | 0.16 | K≤2.30 | 满足 |
| 东向 | 12.12 | 1.80 | 0.99 | 0.14 | K≤2.30 | 满足 |
| 西向 | 12.12 | 1.80 | 0.99 | 0.14 | K≤2.30 | 满足 |
| 综合平均 | 107.25 | 1.80 | 0.99 | 0.20 |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数满足表4.2.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 4 | 1.080 | 4.320 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.240 | 6.480 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 3 | C0919 | 2 | 2 | 1.710 | 3.420 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 4 | C1518 | 3 | 2 | 2.700 | 5.400 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 5 | C1519 | 2 | 2 | 2.850 | 5.700 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 6 | C2718 | 3 | 2 | 4.860 | 9.720 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 7 | C2719 | 2 | 2 | 5.130 | 10.260 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 8 | 透光门-M0824 | 3 | 2 | 1.920 | 3.840 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 9 | 透光门-MLC1 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 52.290 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.440 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2~3 | 4 | 1.080 | 4.320 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 2 | C1218 | 1,3 | 8 | 2.160 | 17.280 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 3 | C1219 | 2 | 4 | 2.280 | 9.120 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 30.720 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.440 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0918 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 2 | C0919 | 2 | 1 | 1.710 | 1.710 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 3 | C1518 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 4 | C1519 | 2 | 1 | 2.850 | 2.850 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 5 | 透光门-M1227 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 12.120 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.440 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0918 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 2 | C0919 | 2 | 1 | 1.710 | 1.710 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 3 | C1518 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 4 | C1519 | 2 | 1 | 2.850 | 2.850 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 5 | 透光门-M1227 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 118 | 0.440 |  | 1.000 | 0.440 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 12.120 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.440 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.440 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（m2） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 52.290 | 1.00 | 0.440 |
| 北向 | 30.720 | 1.00 | 0.440 |
| 东向 | 12.120 | 1.00 | 0.440 |
| 西向 | 12.120 | 1.00 | 0.440 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.440 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | X002 | 118 | 0.99 | 1.00 | 0.11 | 满足 |
| 西向 | X001 | 118 | 0.99 | 1.00 | 0.11 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区东、西向外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.4的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 《标准》依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

分户墙

分户墙相关构造

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温层 | 15 | 0.080 | 10.000 | 1.30 | 0.144 | 1.875 |
| 加气混凝土砌体 | 200 | 0.200 | 2.810 | 1.00 | 1.000 | 2.810 |
| 玻化微珠保温层 | 15 | 0.080 | 10.000 | 1.30 | 0.144 | 1.875 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.299 | 6.682 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

户间隔墙构造二

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温层 | 15 | 0.080 | 10.000 | 1.30 | 0.144 | 1.875 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 玻化微珠保温层 | 15 | 0.080 | 10.000 | 1.30 | 0.144 | 1.875 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.414 | 5.849 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.58 |  |  |  |  |  |

分户墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户间隔墙构造一 | 74.31 | 0.924 | 0.66 | 6.68 |
| 户间隔墙构造二 | 6.11 | 0.076 | 1.58 | 5.85 |
| 合计 | 80.42 | 1.000 | 0.73 | 6.62 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.15条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分户楼板

本工程无此项内容

外门窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外门窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.10条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗及外门气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |
| 3 | 屋顶 | 满足 |
| 4 | 外墙 | 满足 |
| 5 | 分隔采暖与非采暖空间的楼板 | 不满足 |
| 6 | 阳台门 | 满足 |
| 7 | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | 满足 |
| 8 | 分隔采暖与非采暖空间的户门 | 满足 |
| 9 | 周边地面 | 满足 |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |
| 11 | 是否有凸窗 | 满足 |
| 12 | 分户墙 | 满足 |
| 13 | 外门窗气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 不满足 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温层 | 25 | 0.080 | 10.000 | 1.30 | 0.240 | 3.125 |
| 加气混凝土砌体 | 200 | 0.200 | 2.810 | 1.00 | 1.000 | 2.810 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.269 | 6.243 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 4.32 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

变形缝

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.280 | 13.030 | 1.00 | 0.031 | 0.407 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 30 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 0.909 | 0.342 |
| 各层之和∑ | 90 | － | － | － | 0.962 | 0.994 |
| 保温层∑R R为λ*α<1.16的材料热阻 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.2的限值(R≥0.83) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下墙

本工程无此项内容

| 结论 | 满足 |
| --- | --- |

权衡计算

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 10.98 | 12.90 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 4.87 | 5.72 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.3.1 |  |
| 标准要求 | 采暖耗热量指标应符合表4.3.1规定的数值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |
| 2 | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | 满足 |
| 3 | 分隔采暖与非采暖空间的户门 | 满足 |
| 4 | 周边地面 | 满足 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |
| 6 | 是否有凸窗 | 满足 |
| 7 | 外门窗气密性 | 满足 |
| 8 | 权衡计算 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |