医院建筑人车分流专项设计文件

一、设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

2. 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

3. 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

4. 《医院建筑设计规范》（GB51039-2014）

5. 本项目总平面图、交通分析图、景观及照明专业图纸

二、设计目标

1. 实现人车完全分流，避免人车混行，保障患者、医护人员、访客通行安全。

2. 构建连续、舒适、无障碍的步行系统，满足医疗建筑高频人流需求。

3. 完善自行车交通系统，设置专用停放区与照明，提升绿色出行比例。

4. 步行及自行车系统照明全覆盖，照度均匀、安全舒适，符合绿色建筑节能要求。

三、场地交通组织与人车分流设计

（一）车行系统设计

1. 车行路线沿场地外围环形布置，不进入门诊、住院等人流核心区。

2. 地下车库出入口设置于场地西侧与南侧，车辆直接入库，减少地面交通压力。

3. 地面仅设置急救车道、消防车道及临时落客区，车道宽度≥4m，满足急救与消防通行要求。

4. 车行区域设置减速带、限速标识、防撞墩，降低车速，保障安全。

（二）人行系统设计

1. 人行系统集中于建筑主入口、门诊广场、住院部入口、景观步道、连廊等区域，形成连续、安全的步行网络。

2. 主入口步行广场面积充足，满足人流集散需求，设置清晰导向标识。

3. 步行道宽度：主步道≥3.5m，次步道≥2.5m，无障碍通道≥1.8m。

4. 步行区域与车行区域通过绿化隔离带、金属护栏、景观花坛进行物理隔离，实现空间完全分离。

5. 急诊入口设置独立步行通道，确保急救流线不受干扰。

（三）自行车系统设计

1. 在场地东侧、北侧设置两处集中自行车停放区，总停放面积≥120㎡，可停放自行车≥200辆。

2. 自行车停放区采用防雨棚设计，配置充电桩，满足非机动车绿色出行需求。

3. 自行车道与步行道平行设置，宽度≥1.5m，标识清晰，不与车行路线交叉。

四、步行及自行车交通系统照明设计

（一）步行道路照明

1. 所有步行区域采用LED节能路灯，布置间距≤20m，照度≥10lx，均匀度≥0.4。

2. 门诊入口、住院入口、急诊入口等重点区域照度≥15lx，设置感应灯与应急照明。

3. 连廊、庭院、无障碍通道设置顶部照明与壁灯，实现全天候无暗区。

4. 照明灯具防眩光、防水防尘，符合医疗建筑环境要求。

（二）自行车道路及停放区照明

1. 自行车道沿线设置低位照明灯具，照度≥8lx，满足夜间骑行安全。

2. 自行车停放区设置顶棚照明与感应灯，24小时可用，方便存取。

3. 全部照明采用节能控制模式，实现分时、分区自动调节，降低能耗。

五、安全保障措施

1. 人车分流区域设置明显标识、反光警示、隔离护栏，防止误入车行区。

2. 步行道采用防滑地面材料，坡道设置防滑条与扶手，满足无障碍要求。

3. 照明系统与应急电源联动，断电后自动切换，保障紧急情况下安全疏散。

4. 监控系统覆盖全部步行及自行车区域，提升安全管理水平。

六、设计结论

本项目人车分流设计科学合理，实现车行、人行、自行车系统完全分离、互不干扰；步行及自行车交通系统照明充足、连续、节能，符合绿色医疗建筑安全、舒适、低碳的要求，满足二星级绿色建筑评价标准。

 

