建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 湖南-郴州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18351330259 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	12

4.9 外窗	12

4.10 建筑遮阳措施	16

4.11 非中空窗面积比	16

4.12 可开启窗扇	16

4.13 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-郴州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上5438㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 19.1m |
| 计算建筑体积 | 22593.28 |
| 计算建筑外表面积 | 7921.70 |
| 北向角度 | 295.5 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| C20细石混凝土保护层，内配Φ4@100双向钢筋网片 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土砌块墙 | 0.220 | 3.490 | 700.0 | 1087.6 | 0.0111 |  |
| 聚氨酯防水涂料 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0014 |  |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0158 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.4880 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 0.950 | 11.400 | 1700.0 | 1106.5 | 0.0140 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0443 |  |
| 1：2.5水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0210 |  |
| 干铺聚酯无纺布一层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0100 |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0100 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一（上人倒置式屋面） (K=0.383,D=4.157)：（由上到下）

C20细石混凝土保护层，内配Φ4@100双向钢筋网片 50mm＋干铺聚酯无纺布一层 0mm＋难燃型挤塑聚苯板 85mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料 2mm＋1：2.5水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆 10mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.716,D=4.104)：（由外到内）

岩棉保温装饰复合一体板 45mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.856,D=3.350)：（由外到内）

岩棉保温装饰复合一体板 45mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：断桥铝合金型材14.8mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明 (K=2.500)：

传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 7921.70 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 22593.28 |
| 体形系数 | 0.35 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1632.47 | 1790.72 | 7346.13 |
| 2 | 4.000 | 2492.61 | 2643.47 | 9970.42 |
| 3 | 4.000 | 1254.18 | 2132.51 | 5016.71 |
| 4 | 3.300 | 58.38 | 1287.59 | 192.64 |
| 5 | 3.300 | 0.00 | 67.41 | 67.38 |
| 合计 | 19.10 | 5437.63 | 7921.70 | 22593.28 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 98.79 | 883.87 | 0.11 |
| 北向 | 立面2 | 144.33 | 1162.50 | 0.12 |
| 东向 | 立面3 | 80.61 | 1076.07 | 0.07 |
| 西向 | 立面4 | 151.05 | 1322.02 | 0.11 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1515 | 1.50×1.50 | 1,3 | 5 | 2.25 | 11.25 | 98.79 |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 2~3 | 4 | 2.16 | 8.64 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 2~4 | 13 | 4.41 | 57.33 |  |
|  |  | C2412 | 2.40×1.20 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C4727 | 4.70×2.70 | 1 | 1 | 12.69 | 12.69 |  |
| 北向 | 立面2 | C0912 | 0.90×1.20 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 | 144.33 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 2~3 | 10 | 1.08 | 10.80 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 2 | 2 | 1.44 | 2.88 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 3 | 2.25 | 6.75 |  |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 2~3 | 5 | 3.15 | 15.75 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 2~3 | 3 | 2.16 | 6.48 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~3 | 12 | 3.78 | 45.36 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 1~3 | 8 | 3.00 | 24.00 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1,4 | 3 | 4.41 | 13.23 |  |
|  |  | C2412 | 2.40×1.20 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 1 | 3 | 5.04 | 15.12 |  |
| 东向 | 立面3 | C0515 | 0.50×1.50 | 1~3 | 3 | 0.75 | 2.25 | 80.61 |
|  |  | C1015 | 1.00×1.50 | 1~2 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 2~3 | 3 | 2.16 | 6.48 |  |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~2 | 10 | 3.24 | 32.40 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 1~2 | 7 | 3.00 | 21.00 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 4 | 2 | 4.41 | 8.82 |  |
|  |  | C2412 | 2.40×1.20 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
| 西向 | 立面4 | C1509 | 1.50×0.90 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 | 151.05 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 5 | 2.25 | 11.25 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 2~3 | 4 | 2.16 | 8.64 |  |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~2 | 10 | 3.24 | 32.40 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 2 | 4 | 3.00 | 12.00 |  |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 1~2 | 4 | 3.78 | 15.12 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 2~4 | 6 | 4.41 | 26.46 |  |
|  |  | C2412 | 2.40×1.20 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 2~3 | 4 | 5.04 | 20.16 |  |
|  |  | C3027 | 3.00×2.70 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C4727 | 4.70×2.70 | 1 | 1 | 12.69 | 12.69 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一（上人倒置式屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土保护层，内配Φ4@100双向钢筋网片 | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 干铺聚酯无纺布一层 | － | － | 11.370 | － | 0.000 | 0.000 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 85 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.267 | 1.530 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.011 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.007 | 0.081 |
| 1：2.5水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 30 | 0.950 | 11.400 | 1.00 | 0.032 | 0.360 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.451 | 4.157 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 45 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.833 | 0.750 |
| 聚氨酯防水涂料 | 1.5 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.010 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 292.5 | － | － | － | 1.238 | 4.104 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.72 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 45 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.833 | 0.750 |
| 聚氨酯防水涂料 | 1.5 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.010 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 292.5 | － | － | － | 1.008 | 3.350 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.86 |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 703.43 | 0.902 | 0.72 | 4.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 76.61 | 0.098 | 0.86 | 3.35 | 0.75 |
| 合计 |  | 780.04 | 1.000 | 0.73 | 4.03 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.73 × 1.05 = 0.77 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 917.16 | 0.901 | 0.72 | 4.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 101.01 | 0.099 | 0.86 | 3.35 | 0.75 |
| 合计 |  | 1018.17 | 1.000 | 0.73 | 4.03 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.73 × 1.05 = 0.77 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 849.41 | 0.870 | 0.72 | 4.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 127.15 | 0.130 | 0.86 | 3.35 | 0.75 |
| 合计 |  | 976.56 | 1.000 | 0.73 | 4.01 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.73 × 1.05 = 0.77 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 983.58 | 0.863 | 0.72 | 4.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 156.80 | 0.137 | 0.86 | 3.35 | 0.75 |
| 合计 |  | 1140.38 | 1.000 | 0.74 | 4.00 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.74 × 1.05 = 0.78 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3453.58 | 0.882 | 0.72 | 4.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 461.56 | 0.118 | 0.86 | 3.35 | 0.75 |
| 合计 |  | 3915.15 | 1.000 | 0.73 | 4.02 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.73 × 1.05 = 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝合金型材14.8mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明 | 424 | 2.50 | 0.36 | 0.680 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0515，C1015，C1812，C1818，C1821，C2015，C2121，C2412，C1509，C1515，C2118，C2421，C3027，C4727，C0912，C1209，C1212，C1521 |  |  |  |
|  | 备注：湖南省居住建筑节能设计标准DBJ43/T025-2022 来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1,3 | 5 | 2.25 | 11.25 | 424 | 2.500 |
| 2 | C1812 | 2~3 | 4 | 2.16 | 8.64 | 424 | 2.500 |
| 3 | C2015 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 424 | 2.500 |
| 4 | C2121 | 2~4 | 13 | 4.41 | 57.33 | 424 | 2.500 |
| 5 | C2412 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 424 | 2.500 |
| 6 | C4727 | 1 | 1 | 12.69 | 12.69 | 424 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 98.79 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 | 424 | 2.500 |
| 2 | C1209 | 2~3 | 10 | 1.08 | 10.80 | 424 | 2.500 |
| 3 | C1212 | 2 | 2 | 1.44 | 2.88 | 424 | 2.500 |
| 4 | C1515 | 1~2 | 3 | 2.25 | 6.75 | 424 | 2.500 |
| 5 | C1521 | 2~3 | 5 | 3.15 | 15.75 | 424 | 2.500 |
| 6 | C1812 | 2~3 | 3 | 2.16 | 6.48 | 424 | 2.500 |
| 7 | C1821 | 1~3 | 12 | 3.78 | 45.36 | 424 | 2.500 |
| 8 | C2015 | 1~3 | 8 | 3.00 | 24.00 | 424 | 2.500 |
| 9 | C2121 | 1,4 | 3 | 4.41 | 13.23 | 424 | 2.500 |
| 10 | C2412 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 424 | 2.500 |
| 11 | C2421 | 1 | 3 | 5.04 | 15.12 | 424 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 144.33 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0515 | 1~3 | 3 | 0.75 | 2.25 | 424 | 2.500 |
| 2 | C1015 | 1~2 | 2 | 1.50 | 3.00 | 424 | 2.500 |
| 3 | C1812 | 2~3 | 3 | 2.16 | 6.48 | 424 | 2.500 |
| 4 | C1818 | 1~2 | 10 | 3.24 | 32.40 | 424 | 2.500 |
| 5 | C1821 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 | 424 | 2.500 |
| 6 | C2015 | 1~2 | 7 | 3.00 | 21.00 | 424 | 2.500 |
| 7 | C2121 | 4 | 2 | 4.41 | 8.82 | 424 | 2.500 |
| 8 | C2412 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 424 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 80.61 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1509 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 | 424 | 2.500 |
| 2 | C1515 | 1~3 | 5 | 2.25 | 11.25 | 424 | 2.500 |
| 3 | C1812 | 2~3 | 4 | 2.16 | 8.64 | 424 | 2.500 |
| 4 | C1818 | 1~2 | 10 | 3.24 | 32.40 | 424 | 2.500 |
| 5 | C2015 | 2 | 4 | 3.00 | 12.00 | 424 | 2.500 |
| 6 | C2118 | 1~2 | 4 | 3.78 | 15.12 | 424 | 2.500 |
| 7 | C2121 | 2~4 | 6 | 4.41 | 26.46 | 424 | 2.500 |
| 8 | C2412 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 424 | 2.500 |
| 9 | C2421 | 2~3 | 4 | 5.04 | 20.16 | 424 | 2.500 |
| 10 | C3027 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 | 424 | 2.500 |
| 11 | C4727 | 1 | 1 | 12.69 | 12.69 | 424 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 151.05 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1,3 | 5 | 2.25 | 11.25 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C1812 | 2~3 | 4 | 2.16 | 8.64 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C2015 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C2121 | 2~4 | 13 | 4.41 | 57.33 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C2412 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C4727 | 1 | 1 | 12.69 | 12.69 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 98.79 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C1209 | 2~3 | 10 | 1.08 | 10.80 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C1212 | 2 | 2 | 1.44 | 2.88 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C1515 | 1~2 | 3 | 2.25 | 6.75 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C1521 | 2~3 | 5 | 3.15 | 15.75 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C1812 | 2~3 | 3 | 2.16 | 6.48 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C1821 | 1~3 | 12 | 3.78 | 45.36 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | C2015 | 1~3 | 8 | 3.00 | 24.00 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | C2121 | 1,4 | 3 | 4.41 | 13.23 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C2412 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C2421 | 1 | 3 | 5.04 | 15.12 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 144.33 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0515 | 1~3 | 3 | 0.75 | 2.25 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C1015 | 1~2 | 2 | 1.50 | 3.00 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C1812 | 2~3 | 3 | 2.16 | 6.48 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C1818 | 1~2 | 10 | 3.24 | 32.40 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C1821 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C2015 | 1~2 | 7 | 3.00 | 21.00 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C2121 | 4 | 2 | 4.41 | 8.82 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | C2412 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 80.61 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1509 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C1515 | 1~3 | 5 | 2.25 | 11.25 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C1812 | 2~3 | 4 | 2.16 | 8.64 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C1818 | 1~2 | 10 | 3.24 | 32.40 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C2015 | 2 | 4 | 3.00 | 12.00 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C2118 | 1~2 | 4 | 3.78 | 15.12 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C2121 | 2~4 | 6 | 4.41 | 26.46 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | C2412 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | C2421 | 2~3 | 4 | 5.04 | 20.16 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C3027 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C4727 | 1 | 1 | 12.69 | 12.69 | 424 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 151.05 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 98.79 | 2.50 | 0.36 | 0.11 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 144.33 | 2.50 | 0.36 | 0.12 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 80.61 | 2.50 | 0.36 | 0.07 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 151.05 | 2.50 | 0.36 | 0.11 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 474.78 | 2.50 | 0.36 | 0.11 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 98.79 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 144.33 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 80.61 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 151.05 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 起居室 |  | 外窗 | C4727 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C4727 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3027 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。