人车分流场景下的道路照明

照明核心原则安全优先：满足行人夜间行走的视觉需求，消除照明盲区，强化夜间安全性。

分区适配：根据步行道、车辆道的使用场景差异，匹配不同照明参数。

互不干扰：避免车辆照明与行人照明相互眩光，保障双方通行舒适度。

设计步行道路（绿色矩形区域）照度标准：地面平均照度保持 10-20lx，重点区域（如路口、转角）提升至 20-30lx，确保行人能清晰识别路面障碍、标识及周边环境。

光源选择：采用暖白光（色温 3000K-4000K），光线柔和不刺眼，提升夜间行走安全感。

安装方式：采用低杆路灯（高度 3-5m）或庭院灯，间距 8-12m，避免光线直射行人眼部，减少眩光。车辆道路（红色矩形区域）照度标准：主干道平均照度 30-50lx，次干道 20-30lx，保证车辆驾驶员清晰识别道路标线、障碍物及行人（若有交叉区域）。

光源选择：采用冷白光（色温 4000K-5000K），提升路面清晰度与远距离可视性。

安装方式：采用高杆路灯（高度 6-10m），间距 15-25m，确保光线均匀覆盖车道，无明显明暗交替区。