民宿人车分流专项设计文件

一、总则

（一）设计目的

为规范民宿交通组织，实现人员通行与车辆行驶完全分离，消除车辆通行对游客人身安全的潜在隐患，保障民宿内部交通有序、顺畅，同时结合民宿地域特色与生态理念，减少车辆噪音、尾气对民宿居住环境的影响，提升游客住宿体验与民宿整体品质，特制定本专项设计文件，作为民宿人车分流系统设计、施工、验收及运营管理的核心依据。

（二）设计依据

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《旅馆建筑设计规范》（JGJ62-2014）

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

民宿总平面布局图、建筑设计方案及场地勘察报告

吐鲁番葡萄沟景区交通管理相关要求及民宿运营规划

（三）设计原则

1.  安全优先原则：严格划分人行通道与车行通道，确保两者完全分离，无交叉重叠，从根本上杜绝车辆碰撞、碾压等安全隐患，保障游客（尤其是老人、儿童）通行安全；

2.  便捷高效原则：车行路线短捷顺畅，实现“入口-停车场-出口”闭环通行，减少车辆在民宿内部停留时间；人行路线便捷舒适，覆盖民宿所有功能区域，提升通行体验；

3.  生态融合原则：分流系统设计与民宿建筑风格、葡萄沟地域景观、生态缓冲带有机结合，避免过度硬化地面，兼顾生态环保与美观性；

4.  合规适配原则：符合国家相关规范及景区交通管理要求，适配民宿车辆保有量（规划停车位15个，含2个无障碍停车位），预留应急通道，满足应急救援需求；

5.  耐久实用原则：分流设施选用耐候性、耐磨性强的材料，适配吐鲁番高温、多风、干燥气候，确保长期使用稳定，维护便捷。

二、项目概况及分流整体规划

（一）项目基础信息

本项目为吐鲁番葡萄沟景区民宿，总用地面积1500㎡，总建筑面积1150㎡，地上3层、地下1层，规划客房22间，预计峰值接待游客40-50人；配套生态停车场1处，规划停车位15个（含2个无障碍停车位），主要服务于游客车辆、工作人员车辆及应急车辆，无大型车辆通行需求。

（二）分流整体规划

采用“完全分流”模式，将人行通道与车行通道在空间上完全分离，明确划分车行区域、人行区域，设置清晰的标识与隔离设施，实现“车辆不进核心区、人行不涉车行区”。具体规划如下：

1.  车行区域：涵盖民宿入口车行通道、生态停车场、车行出口通道，全程闭环，不穿越民宿核心住宿区、公共休闲区、庭院景观区；

2.  人行区域：涵盖民宿入口人行通道、庭院步道、建筑出入口、公共走廊、阳台等，全程与车行区域物理隔离，确保人员通行安全；

3.  应急通道：单独设置应急通道，兼顾人行与应急车辆通行，平时作为人行辅助通道，紧急情况下可通行应急车辆，确保应急救援顺畅。

三、详细设计方案

（一）车行系统设计

1.  车行入口与通道

设置位置：民宿东侧靠近景区道路处，单独设置车行入口，与人行入口保持10m距离，避免人车交叉；入口处设置车行标识牌、减速带，引导车辆有序进入。

通道规格：车行通道宽度4.5m，采用透水混凝土铺设，表面做防滑处理，适配当地多风、少雨气候，减少积水；通道两侧设置1.2m高木质围栏，与民宿建筑风格协调，隔离车行与人行区域。

通行要求：车行通道限速5km/h，禁止超车、停车，设置连续减速带（间距5m），确保车辆低速通行，避免噪音干扰民宿居住环境。

2.  生态停车场设计

设置位置：车行通道末端，民宿东北侧，远离核心住宿区与庭院景观区，避免车辆噪音、尾气影响游客体验；停车场与车行通道、出口通道形成闭环，实现“进-停-出”顺畅流转。

规模与布局：规划停车位15个，其中小型轿车停车位13个（标准尺寸2.5m×5.0m），无障碍停车位2个（标准尺寸3.0m×5.0m），无障碍停车位靠近停车场入口，设置明显标识与无障碍坡道（坡度≤1:12）。

设施配置：停车场地面采用植草砖铺设，兼顾防滑、透水与生态环保；每个停车位设置挡车器，防止车辆越位；停车场设置照明设施，夜间亮度均匀，无暗角；配备小型消防器材，满足防火要求。

3.  车行出口通道

设置位置：民宿北侧，与车行入口相对，形成闭环通行，避免车辆掉头、逆行；出口处设置出口标识牌、反光镜，确保车辆安全驶出。

通道规格：宽度4.0m，采用透水混凝土铺设，与车行入口通道材质一致；通道两侧设置木质围栏，与周边生态缓冲带衔接，提升美观度。

4.  应急车辆通行设计

应急通道设置：单独设置应急通道，宽度4.5m，连接车行入口与民宿核心区域，平时作为人行辅助通道，设置隔离桩，禁止普通车辆通行；紧急情况下，移除隔离桩，可通行消防车、救护车等应急车辆。

通行保障：应急通道地面采用混凝土铺设，承载力满足应急车辆通行要求；通道内无任何障碍物，设置应急标识与照明设施，确保紧急情况下畅通无阻。

（二）人行系统设计

1.  人行入口与通道

设置位置：民宿南侧，靠近庭院景观区，与车行入口分离（间距10m），入口处设置人行标识牌、防滑坡道，适配无障碍通行需求。

通道规格：主人行通道宽度2.0m，采用青石板铺设，表面粗糙防滑，两侧种植葡萄藤、骆驼刺等本土植物，与民宿地域特色呼应；分支人行通道（连接庭院、建筑出入口）宽度1.5m，采用透水砖铺设，兼顾防滑与生态。

通行体验：人行通道全程无台阶（除建筑入口外），地面平整，设置休息座椅，供游客休憩；通道两侧设置景观灯带，夜间照明柔和，提升通行安全性与体验感。

2.  庭院与人行步道

庭院内设置环形人行步道，宽度1.2m，围绕景观节点铺设，与客房出入口、公共休闲区、文化展示区连通，全程与车行区域物理隔离，确保游客在庭院内活动安全。

步道材质采用实木栈道与青石板结合，贴合民宿古朴自然的风格；步道两侧设置小型景观绿植，避免尖锐障碍物，保障通行安全。

3.  建筑出入口与人行衔接

民宿主入口、客房出入口均设置人行平台（宽度≥1.5m），平台采用防滑石材铺设，设置防滑条；主入口设置无障碍坡道，与人行通道衔接，方便特殊人群通行。

建筑出入口与人行通道之间无高差，避免游客绊倒；入口处设置门廊，防止雨水、坠物影响通行安全。

（三）隔离与标识系统设计

1.  隔离设施

车行与人行区域采用木质围栏隔离，围栏高度1.2m，表面经防腐、防潮处理，适配吐鲁番气候，围栏上可添加葡萄纹样、民俗装饰，与民宿风格统一。

停车场与人行通道之间设置绿化带隔离（宽度0.8m），种植本土耐旱植物，既起到隔离作用，又提升生态景观效果；应急通道平时设置可移动隔离桩，紧急情况下可快速移除。

隔离设施安装牢固，避免大风天气倾倒，边角做圆弧处理，避免划伤游客。

2.  标识系统

车行标识：在车行入口、出口、通道、停车场等部位，设置清晰的车行标识（如“车行入口”“限速5km/h”“停车场”“无障碍车位”），采用反光材质，夜间可清晰识别；标识造型融入葡萄元素，与民宿风格协调。

人行标识：在人行入口、通道、庭院步道等部位，设置人行标识（如“人行通道”“游客休憩区”），搭配简约图形符号，清晰指引人行路线；标识采用木质材质，与隔离围栏材质一致。

警示标识：在车行与人行隔离处、停车场边缘、应急通道等部位，设置警示标识（如“禁止行人进入”“注意车辆”“应急通道，禁止占用”），提醒游客与工作人员注意安全。

四、施工要求

（一）施工前期准备

施工前，核对车行、人行通道及停车场的位置、尺寸，确保与设计方案一致；清理施工场地，避免破坏周边植被与建筑结构。

选用符合设计要求的材料（透水混凝土、植草砖、青石板、防腐木材等），材料进场前进行检测，确保耐候性、耐磨性、承载力达标，适配当地气候。

（二）具体施工要求

车行通道、停车场施工：严格按照设计尺寸铺设透水混凝土、植草砖，确保地面平整、防滑，坡度符合排水要求（≥1%），避免积水；挡车器、围栏安装牢固，位置准确。

人行通道、步道施工：青石板、透水砖铺贴平整，缝隙均匀，表面无破损、无松动；实木栈道安装牢固，做好防腐处理；无障碍坡道坡度、宽度符合规范要求，扶手安装牢固。

隔离与标识施工：围栏安装垂直、牢固，间距均匀，装饰元素贴合设计要求；标识安装位置显眼、无遮挡，固定牢固，反光标识确保夜间清晰可辨。

应急通道施工：地面铺设平整，承载力满足应急车辆通行要求；隔离桩安装可移动，便于紧急情况下快速移除；应急标识与照明设施安装到位，确保正常使用。

（三）施工验收

施工完成后，对车行通道、人行通道、停车场、隔离设施、标识系统等进行全面验收，重点检查通行顺畅性、隔离有效性、设施牢固度及防滑性能。

委托第三方检测机构对通道承载力、防滑等级等进行检测，检测结果符合规范要求后方可投入使用；验收合格后，整理施工资料，归档留存。

五、运营管理与维护措施

（一）日常运营管理

建立人车分流管理制度，明确工作人员岗位职责，引导车辆有序停放、低速通行，禁止车辆驶入人行区域；禁止行人进入车行区域、停车场（除停车人员外）。

安排专人每日巡查，及时清理通道、停车场内的杂物、积水，确保通行顺畅；严禁在应急通道、人行通道、车行通道内堆放物品、停放车辆，保障通道畅通。

定期对停车场进行管理，规范车辆停放秩序，确保无障碍停车位不被占用；提醒车主锁好车辆，做好防盗措施。

（二）设施维护

日常维护：每周清理隔离围栏、标识表面的灰尘、污渍，检查围栏、标识、挡车器等设施的牢固度，发现松动、破损及时加固、维修；定期检查通道地面，对破损、松动的地砖、石板进行更换。

定期维护：每半年对车行通道、停车场的透水设施进行清理，确保排水顺畅；每年对防腐木材（围栏、栈道）进行补漆处理，延长使用寿命；每年对标识系统进行全面检查，更换褪色、损坏的标识。

特殊维护：大风天气后，重点检查围栏、标识、隔离桩的牢固度，及时修复倾倒、损坏的设施；高温天气后，检查地面是否出现开裂，及时进行修补。

（三）应急处置

制定应急处置预案，针对车辆碰撞、通道堵塞、设施损坏等突发情况，明确处置流程与责任人员，定期组织员工演练。

紧急情况下，快速移除应急通道的隔离桩，引导应急车辆通行；安排专人疏导人流、车流，避免发生二次安全隐患。

六、合规性与安全性说明

本民宿人车分流专项设计严格遵循国家相关规范及景区交通管理要求，采用完全分流模式，明确划分车行与人行区域，配套完善的隔离设施与标识系统，实现车辆与人员完全分离，有效消除车辆通行带来的安全隐患。

设计方案适配民宿运营需求与当地气候特征，设施选型耐久实用，施工与维护措施完善，可确保人车分流系统长期稳定运行，既保障游客与工作人员的人身安全，又减少车辆对民宿居住环境的影响，提升民宿整体品质，符合评价标准及运营安全要求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)