标识系统设计与设置说明

项目名称：绿野・牧歌 —— 基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

编制单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

编制日期：2026 年 3 月 25 日

执行标准：GB/T 50378-2019、GB 50016、GB 50763

一、设计原则

- 安全优先，满足紧急疏散、应急救护与无障碍使用要求；

- 融合地域文化，提取草原纹样与建筑立面风格统一；

- 选用耐候、环保、可回收材料，适应严寒 C 区气候；

- 系统统一、布局连续、醒目易读，符合绿色建筑健康舒适要求。

二、标识分类与设置

- 导视标识总平面图、楼层索引、功能房间牌，设置于入口、电梯厅、走廊等处，高度兼顾轮椅使用者。

- 安全疏散标识安全出口、疏散方向、消防设施、警示标识，采用自发光材料，沿疏散通道连续布置，无遮挡、间距合规。

- 文化与便民标识乌兰牧骑文化、绿色低碳技术、服务设施提示牌，设置于展厅、中庭、公共区域，体现地域特色与绿建理念。

- 无障碍标识含盲文与高对比图形，设于无障碍电梯、卫生间、坡道等处，满足全人群使用。

三、材料与安装

主体采用耐候钢、不锈钢、环保亚克力，低 VOC、可回收、抗冻耐风沙；标识安装高度合理、固定牢固，便于维护更换，不占用疏散通道。