绿色标识申报书

老旧小区绿色化智能化一体改造项目绿色标识申报书

项目名称：绿智共生：旧里焕新——老旧小区绿色化智能化一体改造

申报单位：[建设单位全称]

申报日期：2026年03月25日

申报星级：绿色建筑三星级（GB/T 50378-2024）

一、项目基本信息

项目类别 内容

建设地点 安徽省马鞍山市雨山区[具体小区名称]

建筑类型 住宅建筑（老旧小区改造）

总建筑面积 2420 ㎡

地上/地下面积 地上2420 ㎡，地下0 ㎡

结构类型 砖混结构

改造范围 围护结构节能改造、屋面光伏系统、智能化管理、景观绿化提升、室内环境优化

设计/施工/咨询单位 [设计单位全称]/[施工单位全称]/[咨询单位全称]

二、申报依据与目标

（一）申报依据

1.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

2.《安徽省绿色建筑发展条例》

3.《马鞍山市老旧小区改造技术导则》

4.项目节能评估报告、可再生能源利用分析报告、室内环境检测报告等

（二）申报目标

1.达到绿色建筑三星级评价要求，实现“安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居”五大目标。

2.打造老旧小区绿色化、智能化改造示范项目，形成可复制、可推广的技术路径与管理模式。

三、绿色建筑技术应用情况

（一）安全耐久

1.结构安全：对原有砖混结构进行加固处理，更换老化构件，满足现行抗震规范要求。

2.防水耐久：屋面采用两道SBS改性沥青防水卷材，外墙保温系统设置抗裂防护层，防水等级达Ⅱ级，使用寿命≥15年。

3.防护设施：完善楼梯扶手、防滑坡道，适老化改造覆盖全楼栋，提升老年人出行安全。

（二）健康舒适

1.室内热湿环境：围护结构节能改造后，外墙传热系数≤1.13 W/(㎡·K)，屋顶传热系数≤0.77 W/(㎡·K)，室内热舒适达标比例≥82%。

2.声环境：主要功能房间隔声量≥47 dB，室内噪声级满足《民用建筑隔声设计规范》要求。

3.空气质量：选用低挥发性有机化合物（VOCs）的装修材料，安装通风换气装置，保障室内空气质量。

（三）生活便利

1.智能化管理：部署门禁系统、充电桩监控、能耗监测平台，实现小区安防、能源管理的智能化。

2.适老化服务：设置无障碍通道、紧急呼叫按钮，建立特殊人群帮扶台账，提升老年居民生活便利性。

3.便民设施：新增非机动车停车棚、垃圾分类投放点，优化小区公共服务配套。

（四）资源节约

1.节能与能源利用：

- 围护结构节能改造，降低采暖空调能耗约30%。

- 屋面安装25.6 kW光伏系统，首年发电量26.55 MWh，满足小区公共用电需求，可再生能源利用率≥15%。

2.节水与水资源利用：

- 采用雨水回收系统，收集屋面雨水用于绿化灌溉，年节水约120 ㎥。

- 全部更换节水型器具，用水效率提升20%。

3.节材与材料资源利用：

- 优先利用原有建筑结构，减少拆除重建，建筑垃圾资源化利用率≥80%。

- 选用再生建材、本地建材，降低材料运输碳排放。

（五）环境宜居

1.绿化与景观：新增透水铺装、雨水花园，绿化覆盖率提升至35%，改善小区微气候。

2.污染物控制：垃圾分类收集，设置废旧物资回收点，减少生活垃圾对环境的影响。

3.公共空间：优化小区道路、活动场地布局，提升公共空间舒适性与可达性。

四、申报材料清单

1.申报书（本文件）

2.项目立项文件、规划许可证、施工许可证

3.绿色建筑设计说明、节能计算书、可再生能源利用分析报告

4.各专业图纸（总平面图、建筑/结构/暖通/电气施工图、改造方案图）

5.室内环境检测报告、材料检测报告、光伏系统性能检测报告

6.智能化系统实施方案、运营管理方案

7.其他支撑材料（居民满意度调查、应急管理制度等）

五、承诺与声明

1.本申报书所填内容及提交的全部材料真实、准确、完整，无虚假陈述。

2.项目严格按照绿色建筑标准实施，后续将持续优化运营管理，保障绿色性能长效运行。

3.自愿接受主管部门的监督检查与评价核验，若存在违规行为，愿意承担相应责任。

申报单位（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：________________