建筑通行空间与紧急疏散专项设计说明

为保障展馆运营期内公众的生命财产安全，本项目针对走廊、疏散通道等核心通行空间进行了精细化设计，全面满足紧急疏散与应急救护的各项严苛要求，具体设计措施如下：

一、空间布局与容量测算(保障疏散效率)

超冗余宽度设计：鉴于展览馆峰值人流量大、人群密集的特点，本项目所有主要走廊及疏散通道的净宽，均在《建筑防火通用规范》及《展览建筑设计规范》计算得出的人员密度最小宽度基础上进行了适当放大，确保在突发事件下人群能够进行高效的双向通行与快速疏散。

立体疏散网络：结合本项目的退台式建筑形态，构建了“室内展区通道核心筒/防烟楼梯间室外退台避难广场底层安全出口”的多层级立体疏散网络，有效分流各层疏散人群。

二、界面“零障碍”设计(确保通道绝对畅通)

隐蔽式机电布置：走廊内设置的消防栓箱、灭火器箱、配电箱、弱电控制柜等各类机电设施，均严格采用暗装或半暗装形式嵌入墙体内部，确保设施表面与墙面齐平，绝不凸出占用走道净宽。

开门方向与避让：走廊两侧的疏散门、管井门在完全开启的状态下，均不得向疏散走道内突出；若必须向走道开启，则在建筑平面布局上已预留了凹口或门斗，确保门的平移与旋转轨迹不干扰主疏散流线。

平顺的物理界面：走廊两侧的结构柱体均与墙面平齐化处理，杜绝出现锐角或突兀的障碍物，防止人群在拥挤奔跑时发生二次机械性碰撞伤害。

三、应急救护设施与空间预留(服务医疗与消防救援)

救护担架回转空间：疏散走道的直线段净宽与所有转角处的内侧半径，均充分考量了标准医用担架及消防单兵救援装备的无障碍通行与平滑回转需求，避免救援担架在拐角处受阻。

无缝衔接的救援动线：具备应急救援功能的无障碍电梯（或消防电梯）其候梯厅与主走廊平顺连接。整个通行空间的地面均采用防滑、耐磨、无高差的平整铺装，且未设置任何门槛或台阶，保障急救轮椅与担架车的全天候快速推行。

四、视觉导视与防灾辅助(极端环境下的指引)

连续的低位导视：考虑到火灾发生时浓烟趋于上升，走廊内除常规的顶部应急照明外，在距地1.0m以下的墙面或地面，连续设置了高频闪、强穿透力的智能蓄光发光疏散指示带。

无盲区排烟：走廊与通行空间内均匀布置了机械排烟口（或满足自然排烟的开窗面积），确保在紧急情况下能迅速抽离有毒烟气，为应急救护人员保持清晰的视线和安全的呼吸环境。。