一、室外无障碍停车位设计说明

无障碍停车位的设计核心是“便捷、宽敞、安全衔接”。

落位与动线优先：无障碍停车位布置在距离建筑主入口或次入口最近的区域。从该车位到建筑入口的步行路线应是整个场地中最短且无障碍的，中途应避免穿越主要车行道。

尺寸与空间预留：单车位宽度不小于3.6米（常规机动车位宽度2.4米+轮椅通道宽度1.2米）。

如果并排设置两个无障碍车位，中间可以共用一条1.2米宽的轮椅通道。

高差处理（缘石坡道）：在轮椅通道对应的位置设置缘石坡道，确保轮椅能够平缓地过渡到人行道路网上。

标识系统：车位地面需使用醒目的颜色（通常为黄色或蓝色边框）涂刷国际通用的无障碍轮椅图案，并在车位前端竖立无障碍停车位的专属反光指示牌。

二、室外电动车停车位设计说明

在建筑总图设计中，“电动车”通常包含新能源汽车（机动车）和电动自行车（非机动车），两者的设计侧重点有所不同，尤其是消防要求：

1.新能源汽车（电动汽车）充电车位

集中布置与配比：根据当地规划要求，地面停车区需按一定比例设置新能源汽车充电车位，并集中靠边布置，方便管线统一敷设。

充电设施保护：车位后方或侧方需预留充电桩设备安装空间。必须在车位尾部设置挡车器，防止车辆倒车时撞击损坏充电桩设施。

安全距离：充电车位区域需与易燃易爆区域保持安全距离，且充电设备周边需设置相应的消防灭火器材。

2.电动自行车（两轮/三轮）集中停放与充电区

绝对的消防隔离：这是目前审查最严的环节。室外电动自行车停放和充电区严禁占用消防车道、消防登高操作场地，且必须与建筑的主体外墙、疏散出口保持规定的防火安全距离。

雨棚与充电设施：集中停放区需设置具备阻燃材料的防雨遮阳棚。内部需配备智能充电设施（带自动断电、过载保护功能），并按规范配置干粉灭火器或简易喷淋系统。

独立流线：电动自行车的进出流线应尽量与机动车主出入口分离，避免混行引发的安全隐患。

？