1. 无障碍出入口设计

主入口 (南侧)： 图中南侧标识的“主入口”通过宽敞、平缓的铺装广场直接与城市道路连接，未见明显的台阶阻挡，形成无障碍通行入口，方便轮椅及行动不便者直接抵达建筑主体或底层广场。

次入口 （东侧与南侧）： 东侧的“次入口”处，可以明显看到台阶旁边配有折返式的无障碍坡道。这种“台阶+坡道”的组合是处理场地高差的经典无障碍设计，确保了所有人群都能顺畅进入。

入口平台： 各个出入口的门前均留有足够宽度的平缓集散平台，满足轮椅回转和停留的需求。

2. 室外无障碍流线

连贯的步行系统： 红线（场地边界）范围内的主要室外通道宽度充足，将主入口、次入口、景观区以及建筑主体串联起来，形成了一条闭合且连贯的无障碍流线。

场地高差过渡： （西侧）和中央庭院区域有大量的台阶设计，在这些区域，除了踏步外，依赖坡道、垂直电梯来保证无障碍流线的连续性。

3. 垂直无障碍交通

室外/半室外电梯： 在建筑中央庭院的核心位置，可以看到两个带叉号的方形。由于场地具有多层退台或下沉空间，这两部电梯起到了至关重要的垂直无障碍交通作用，确保乘坐轮椅的人员能够自由穿梭于不同标高的室外平台和景观层。

盲道系统： 从场地入口处应设置行进盲道，并与城市市政盲道相接，延伸至建筑各主要出入口、无障碍电梯及无障碍坡道前。

无障碍停车位：（右下角）设有地面停车区，按照规范，最靠近入口的区域应划定宽度不小于3.6米的无障碍专用停车位，并设置轮椅通道。

地面材质： 所有的无障碍通道、坡道及平台均应采用防滑、平整的铺装材料。