一、引导标识系统设计说明(Guidance Signage System)

鉴于本项目空间形态丰富，包含多层退台、错层展览区及室外屋顶花园，引导标识系统着重解决“立体交通”与“功能寻路”问题：

全局与入口导视：在场地主入口（南侧）、次入口（东侧、南侧）及底层大厅醒目位置，设置包含总平面图、各楼层功能分布及无障碍流线的“综合导览牌”。

立体交通指引：在中庭核心筒、楼梯间、无障碍电梯及自动扶梯的各层出入口，设置清晰的楼层指示牌及箭头引导，指明通往主展厅、陈列室或屋顶花园的路径。

功能空间定位：对卫生间、母婴室、医务室、无障碍设施、咨询台等公共服务空间，采用国际通用图形符号进行标识，且标识安装高度满足无障碍视觉要求（中心距地约1.5m）。

流线分类引导：结合场地“公共线、私入线、服务线”的动线规划，在内部办公区及后勤走道设置“非请勿入”等分流标识，避免公众误入。

二、安全防护与警示标识系统设计说明(Safety&Warning Signage System)

结合本项目的建筑特殊形态及绿色生态技术，针对潜在危险区域及应急状态进行严密的警示设计：

室外高差与临边防护警示：

本项目（12.500至19.300标高）存在多个退台式屋面及屋顶花园。在所有室外临空边缘、女儿墙、玻璃防护栏杆处，必须连续设置“小心跌落”、“禁止攀爬”的醒目安全警示牌。

室外景观台阶、坡道的高差起伏处，地面或踢脚处需设置黄色防滑警示条及“小心台阶”地贴。

大面积玻璃防撞警示：

针对建筑南侧、东侧的大面积透明玻璃幕墙，以及室内的玻璃展柜、中庭天窗区域，在距地0.8m至1.5m的视线范围内，连续设置防撞警示贴（采用磨砂或与建筑木纹格栅色彩相呼应的艺术线条），防止人员发生冲撞。

设备机房与特殊区域警示：

针对项目包含的“雨水回收处理池”、“配电室”、“消防泵房”以及“蓄热墙系统（Trombe Wall）检修口”等区域，门外需悬挂标准的“机房重地，闲人免进”、“当心触电”、“注意安全”等禁止/警告类标识。

应急疏散与消防警示：

在所有疏散走道、安全出口上方及墙面低位（距地1m以下），设置持续发光的智能疏散指示灯光带。

消防栓箱、灭火器箱外部设置明显的红色消防设施标识及操作说明。

三、标识材质与“双碳”目标呼应

为契合本综合展览馆“基于‘双碳’目标”的绿色建筑定位，标识系统在材质选择与能耗控制上进行优化：

低碳环保材料：标识牌基材优先选用可回收的铝型材、环保竹木复合板材或低VOC的亚克力材料，表面涂装采用无毒水性漆，材质肌理呼应建筑主体的“砖、木、清水混凝土”元素。

节能照明：需发光的导视牌及警示牌，内部光源全部采用超低能耗的LED模组；室外屋顶花园的局部导视牌可结合小型光伏面板，实现自给自足的太阳能照明。

四、设置与维护规范

可视性保障：所有标识牌的设置位置必须避开建筑外挂格栅、结构柱或大型展品的遮挡，保证在主要人流视线的有效可视范围内。

耐久性要求：设置于室外退台及屋顶区域的警示标识，须具备优异的抗紫外线、防水及抗风压性能，确保标识长期清晰不褪色。并纳入物业定期巡检与维保台账。