展览馆屋顶及垂直绿化设计说明

一、设计理念：山水延续，自然共生

本项目背靠自然山林，绿化设计以“将自然引入建筑”为核心理念。通过多标高的屋顶绿化与立面垂直绿化，打破传统建筑的生硬边界，使建筑如同从山体中自然生长而出，打造一个集生态展示、休闲观景为一体的绿色低碳文化空间。

二、屋顶绿化设计根据屋面平面图的高差分布（标高12.500至19.300），屋顶绿化采用**“退台式景观与分类种植”**相结合的策略：

1.密集型屋顶花园（核心互动区）

位置：主要集中在标高16.500的四层屋顶及开敞式廊架区域（对应效果图中的木质廊架露台）。

设计手法：此区域作为主要的人流活动与观景平台，采用密集型（花园式）屋顶绿化。结合防腐木铺装、休闲座椅与景观花钵，种植小型花灌木、观赏草及局部浅根系小乔木。

功能：为参观者提供舒适的户外交流、休憩空间，同时近距离感受自然气息。

2.粗放型生态绿化（视觉延展区）

位置：标高19.300的最高处屋面、以及标高14.500/12.500的非人员频繁活动区。

设计手法：采用粗放型（简单式）屋顶绿化，以低维护的佛甲草、景天科植物及地被植物为主。

功能：在高处形成连片的绿毯，在视觉上与背后的自然山体无缝衔接。同时起到良好的建筑保温隔热、雨水截留（海绵城市）作用，减轻建筑荷载。

3.中庭采光顶周边绿化

位置：标高14.500处的“中庭顶”玻璃天窗外围。

设计手法：在天窗周边设置低矮的绿化缓冲带。既能避免植物遮挡室内采光，又能丰富室内向外仰视时的屋际线景观，减少屋面眩光。

三、垂直绿化设计结合建筑立面强烈的几何线条与材质对比，垂直绿化旨在丰富立面层次，柔化建筑轮廓：

1.悬垂式绿化（柔化退台边界）

在各个标高屋面的边缘（尤其是16.500和14.500的退台边缘），设置隐蔽式种植槽，种植迎春、蔓长春、花叶络石等悬垂植物。让绿色植物如瀑布般自然垂下，打破平直的建筑挑檐线条，加强上下楼层间的生态联系。

2.攀缘式绿化（结合立面格栅）

效果图显示建筑正立面有大量的垂直木纹/金属格栅装饰。可在底部或局部楼层平台种植攀爬类植物（如爬山虎、凌霄、金银花等），引导其沿格栅向上生长，形成半透的绿色屏障，增加立面的生机与光影变化。

3.挡土墙与台阶绿化

建筑主立面有一道明显的斜向楼梯/墙体造型。可沿阶梯侧边或实墙面布置模块化绿植墙或种植槽，将坚硬的灰色墙面转化为具有生命力的微缩生态立面。

四、技术保障与生态效益

防水与阻根：所有绿化屋面及种植槽均需严格铺设耐根穿刺防水层，并配备高效的蓄排水系统，确保建筑结构安全。

灌溉系统：结合屋面雨水收集系统，引入智能微滴灌/微喷灌技术，实现节水养护。