洛驿火车站贸易中心标识系统设计与设置说明
生效日期： 2026年1月1日
编制单位： 四川农业大学建筑与城乡规划学院

第一章 总则

第一条 目的
为保障洛驿火车站贸易中心（以下简称“中心”）的人员安全、提升通行效率、传递绿色理念、满足无障碍需求，依据《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223-2017、《无障碍设计规范》GB 50763-2012及绿色建筑三星级评价标准，制定本标识设计与设置说明。

第二条 适用范围
本说明适用于中心室内外所有公共区域的标识系统，包括但不限于：火车站进出站通道、候车大厅、贸易市集、商业区、办公区、设备用房、停车场、室外广场及景观绿地。

第三条 设计原则

系统性原则：标识系统应覆盖全动线，形成从室外到室内、从引导到确认的完整信息链。

清晰性原则：标识内容应简明易懂，图形符号应符合国家标准，字体大小应保证在不同视距下清晰可辨。

安全性原则：紧急疏散标识应醒目、连续，应急照明标识应具备自发光或备用电源功能。

无障碍原则：标识系统应充分考虑视障、听障人士的需求，设置盲文、语音提示及触觉地图等设施。

绿色性原则：标识材料应选用环保、耐久、易清洁的材料，并体现中心的绿色建筑理念。

第二章 标识分类与设置要求

根据功能不同，标识系统分为五类：导向标识、安全标识、设备标识、信息标识、无障碍标识。

1. 导向标识

目的：引导人员高效、准确到达目的地。

设置位置与要求：

| 类型 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外总平面图 | 主入口处、站前广场、停车场入口 | 1.5m高度处设置不锈钢或亚克力材质总平面图，标注建筑方位、出入口、卫生间、集散广场、无障碍通道等信息。结合室外风环境模拟结果，避开强风涡流区设置。 |
| 方向指引牌 | 道路交叉口、人行道起点、建筑转角处 | 采用悬挂式或立杆式，指示方向明确，箭头清晰。内容涵盖：进站大厅、出站口、市集、卫生间、电梯、楼梯、停车场等。 |
| 楼层分布牌 | 各楼层电梯厅、楼梯间入口 | 标注本层平面功能分区、房间编号及主要设施位置。采用可更换插槽设计，便于后期调整。 |
| 室内区域导览 | 候车大厅、贸易市集主通道 | 设置电子触摸屏或固定式导览图，动态展示区域布局、店铺位置及当前所在位置。结合太阳能光伏发电系统，优先采用太阳能供电。 |

2. 安全标识

目的：预防事故发生，指导人员在紧急情况下安全疏散。

设置位置与要求：

| 类型 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 疏散指示标志 | 沿疏散走道墙面、地面、楼梯间转角处 | 间距≤10m，距地高度≤1m。采用灯光型疏散指示标志，绿色背景白色图形，持续亮灯，备用电源≥90分钟。地面增设蓄光型疏散导流标志，间距≤5m。 |
| 安全出口标识 | 每个安全出口正上方 | 采用电光源型或蓄光型，尺寸≥400mm×150mm，安装在门框上方0.2m处。 |
| 消防设施标识 | 消火栓箱、灭火器箱、报警按钮处 | 标明“消火栓”、“灭火器”等字样，采用红色底色。消火栓箱门上应张贴操作说明。 |
| 禁止标识 | 电梯入口、配电室、设备间、禁烟区 | 设置“禁止吸烟”、“禁止倚靠”、“禁止携带易燃易爆品”等圆形红色禁止标识。电梯入口处明确标示“紧急情况请勿乘梯”。 |
| 警告标识 | 高低差处、湿滑地面、玻璃幕墙 | 设置“小心台阶”、“小心地滑”、“当心玻璃”等黄色三角形警告标识。 |

3. 设备标识

目的：便于设备识别、维护管理及节能运行。

设置位置与要求：

| 类型 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 暖通空调系统标识 | 多联机室外机、新风机组、排风机、风机盘管处 | 标明设备编号、服务区域、检修责任人。新风机组处应标注热回收效率（≥60%）及节能运行建议。 |
| 电气系统标识 | 配电箱、电表、光伏逆变器、电梯控制柜 | 标明电压等级、回路名称、对应区域。光伏发电系统应设置专用标识，注明“太阳能发电系统”，并标明年发电量及碳减排量（可参考光伏发电数据：年发电量609,710 kWh，减碳347.7 tCO₂）。 |
| 给排水系统标识 | 水泵房、水箱、太阳能集热器、热水管道 | 标明“生活热水”、“回水”、“太阳能集热系统”等字样，管道标注流向箭头。太阳能集热器附近应设置说明牌，介绍太阳能供热原理及年供热量（348,587 kWh/年）。 |
| 雨水及海绵设施标识 | 雨水收集池、透水铺装区域、下凹绿地 | 设置说明牌，标注“雨水回收利用系统”、“透水铺装”等字样，宣传海绵城市理念。 |

4. 信息标识

目的：传递公共信息、绿色理念及服务提示。

设置位置与要求：

| 类型 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 公共服务信息 | 问询处、服务中心、医务室、母婴室、行李寄存处 | 采用统一风格图标和文字，便于识别。母婴室、无障碍卫生间设置专用图标。 |
| 绿色建筑宣传标识 | 主入口大厅、电梯厅、公共休息区 | 设置宣传栏或电子屏，介绍本项目的绿色设计亮点，如：节能率34.77%、可再生能源利用率19%、围护结构节能率37.34%、光伏发电量609,710 kWh/年、太阳能热水覆盖率100% 等关键数据，提升公众绿色意识。 |
| 室内环境质量信息 | 候车大厅、市集主要人流通道 | 设置室内温湿度、PM2.5、CO₂浓度等环境参数显示屏，结合室内热舒适评价（达标比例51.49%），向公众展示室内环境品质。 |
| 室外环境信息 | 室外广场、庭院、儿童娱乐区 | 设置环境信息牌，介绍场地风环境（冬季风速<5m/s，夏季无涡旋区）、声环境（昼间≤60dB，夜间≤50dB）及景观绿化碳汇（年碳固定量1331.23 tCO₂）等数据。 |

5. 无障碍标识

目的：保障残障人士便捷、安全使用。

设置位置与要求：

| 类型 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 无障碍通道标识 | 无障碍坡道入口、无障碍电梯入口、无障碍卫生间入口 | 设置国际通用无障碍标志（轮椅图标），地面颜色或材质应与周边有明显区分。 |
| 盲文标识 | 电梯按钮、房间门牌（含无障碍卫生间）、楼层按钮 | 在按钮旁设置盲文标识牌，高度距地面0.9m~1.1m。 |
| 语音提示系统 | 无障碍电梯、无障碍卫生间、主要出入口 | 设置语音播报装置，提示到达楼层、开关门状态、卫生间位置等信息。 |
| 触觉导览图 | 主入口、各楼层电梯厅 | 设置可触摸的立体楼层平面图，配合盲文说明，便于视障人士了解空间布局。 |

第三章 材料与工艺要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 耐久性 | 室外标识应采用不锈钢、铝合金、亚克力等耐候材料，抗紫外线、抗腐蚀。室内标识可采用环保PVC、亚克力、铝板等，使用年限≥10年。 |
| 照明 | 主要导向标识和安全标识应具备自发光或背光照明功能。应急疏散标识应符合GB 17945标准，蓄光型材料余辉时间≥30分钟。 |
| 可维护性 | 标识应采用模块化设计，便于更换内容。所有标识应便于清洁，表面应防污、易擦洗。 |
| 环保性 | 优先选用可回收材料，避免使用高VOC涂料。室内标识应满足室内空气质量标准要求。 |

第四章 维护与管理

日常巡查：物业人员每日巡查标识的完好性、清洁度及照明情况，发现破损、脱落、污损及时处理。

定期检测：每季度对应急疏散标识、灯光型安全标识进行功能检测，确保备用电源有效、发光正常。

动态更新：当内部功能布局调整时，应在7日内更新相应导向标识内容，确保信息准确。

档案管理：建立标识系统台账，记录标识类型、数量、位置、安装时间及维护记录，作为绿色建筑运营管理的重要档案。

第五章 附则

第一条 本说明自发布之日起执行，标识系统的具体设计方案应报项目管理部门审批后实施。

第二条 本说明由洛驿火车站贸易中心运营管理部负责解释。