汉中市留坝老街展览馆装修设计图纸及设计说明

一、工程概况

本项目为汉中市留坝老街新建展览馆，选址留坝老街核心区，紧邻北栈河、背靠太平山，地处秦巴山地低山丘陵河谷地带。建筑以 “秦巴文化传承 + 现代展陈功能” 为核心，外观延续陕南明清民居青砖灰瓦、木构坡屋顶的地域风貌，内部打造适配文物展品展示、人流集中疏导、文化体验互动的现代化展览馆空间。装修遵循 “风貌协调、安全耐久、功能适配、生态环保” 原则，兼顾地域文化表达、展陈功能需求、消防疏散安全及山区气候适应性。

二、设计依据

1.《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

2.《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

3.《历史文化名城保护规划标准》GB 50357-2018

4.《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

5.《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018

6. 汉中市留坝老街区域岩土勘察报告、场地气候数据及文旅规划要求

三、总体装修设计原则

- 地域融合原则：外观呼应老街明清风貌，内部融入秦巴山地元素（木构肌理、石材质感、乡土色彩），避免现代风格与历史街区脱节，实现 “建筑即展品” 的设计理念。

- 功能适配原则：以展陈为核心，划分常设展厅、临时展厅、互动体验区、文物库房、接待区、办公区等功能空间，满足展品陈列、人流集散、文物保护（温湿度控制、防紫外线、防盗）等专业需求。

- 安全优先原则：严格执行防火分级标准，疏散通道畅通无阻，承重结构达标，防护标识清晰，适配展览馆集中人流的应急疏散要求。

- 耐久适配原则：针对留坝多雨潮湿、冬冷夏凉的气候特征，强化防潮、保温、防腐、防渗漏设计，延长装修使用寿命。

四、各空间装修构造说明

1. 外立面装修

- 主体墙面：采用仿明清青砖饰面（页岩烧结砖，规格 240×115×53mm），灰缝采用传统麻刀灰勾缝，局部点缀木构格栅（本地松木，防腐处理），呼应老街风貌。

- 外门窗：采用 “仿古木框 + Low-E 中空玻璃” 复合构造，外框为深棕色防腐木，玻璃选用双层中空夹胶玻璃（6Low-E+12Ar+6），兼顾气密性（8 级）、水密性（6 级）、抗风压性（6 级），适配山区气候。

- 入口造型：主入口采用仿古石拱门设计（青石板砌筑），搭配木质格栅门，门前设置青石板踏步，强化地域标识性。

2. 屋面装修

- 屋面形式：双坡歇山顶，铺设仿古小青瓦（陶土烧制，规格 200×180mm），屋脊采用传统脊瓦装饰，檐口设置木质封檐板。

- 构造层次：自上而下依次为小青瓦屋面、顺水条 + 挂瓦条、防水卷材（SBS 改性沥青，厚度 4mm）、保温层（挤塑聚苯板 XPS，厚度 50mm）、钢筋混凝土屋面板，满足保温、防水、抗风要求。

- 附属设施：屋顶设置光伏组件（与屋面一体化设计，预留检修通道）、仿古雨水管（PVC 材质，仿木色喷涂），排水坡度≥3%，确保排水顺畅。

3. 公共通行与疏散空间（走廊、展厅通道）

- 地面：采用青石板地面（厚度 50mm），表面防滑处理（摩擦系数≥0.6），通道宽度：主疏散通道≥2.4m，展厅内通道≥1.8m，无突兀高差，局部需过渡处设置缓坡（坡度≤1:12）。

- 墙面：采用浅灰色仿石涂料（耐擦洗、防潮型），下部设置 1.2m 高木质护墙板（防腐松木），避免人流碰撞损坏墙面。

- 顶棚：采用轻钢龙骨 + 防潮石膏板吊顶，局部裸露木格栅（喷涂防火涂料），管线隐藏于吊顶内，净高≥2.8m，确保通行顺畅。

- 标识系统：沿通道连续设置蓄光型疏散指示标志（间距≤10m）、应急照明灯（照度≥5lx），搭配仿古木质标识牌，清晰标注疏散方向、安全出口、展厅分区。

4. 展厅空间

- 地面：常设展厅采用灰色哑光地砖（600×600mm，防滑耐磨，抗压强度≥50MPa），便于展品搬运与日常清洁；临时展厅采用可移动地台（钢结构 + 木地板），灵活适配不同展陈需求。

- 墙面：采用浅灰色防火板（燃烧性能 A 级），表面平整光滑，便于悬挂展品；局部墙面采用木质装饰板（防腐松木），营造温馨氛围，墙面预留展品挂钩预埋件（承重≥50kg / 点）。

- 顶棚：采用 “裸顶 + 局部吊顶” 设计，裸顶喷涂深灰色防火涂料，管线规整排布，局部设置格栅吊顶（木质 + 金属），隐藏照明灯具（防眩光射灯，色温 3000K，防紫外线），满足展陈照明需求。

- 温湿度控制：墙面、顶棚内敷设保温隔热层，配套中央空调系统，确保展厅内温湿度稳定（温度 18-24℃，湿度 50%-60%），保护文物展品。

5. 卫生间、辅助用房

- 卫生间：地面采用防滑地砖（300×300mm），墙面采用防水瓷砖（300×600mm），防水构造：地面 + 墙面 1.8m 高聚氨酯防水涂料（两道，总厚度≥1.5mm），阴阳角做圆弧处理，设置沉箱式同层排水，地漏采用防臭型，确保无渗漏、无异味。

- 文物库房：地面采用防静电地板（架空高度 300mm），墙面、顶棚采用防火防潮板材（燃烧性能 A 级），设置独立的温湿度控制系统与防盗报警系统，门窗采用防盗防火设计。

- 接待区：地面采用实木地板（防腐松木），墙面采用浅棕色木质装饰板，顶棚采用木质格栅吊顶，搭配仿古灯具，营造舒适接待氛围。

6. 门窗及围护装修

- 内门：展厅门采用木质防火门（甲级，耐火极限≥1.5h），办公区、辅助用房采用木质门（防腐处理），疏散门均为向外开启的平开门，宽度≥1.4m，配备推杆式门锁。

- 隔断：展厅与通道之间采用玻璃隔断（钢化夹胶玻璃），兼顾通透感与安全性；办公区采用木质隔断（局部玻璃通透），保障私密性。

五、安全防护与标识系统装修配套

- 安全警示标识：消防设施（消火栓、灭火器）、电气设备区、临边区域设置高警示色彩标识（红 + 黄），采用仿古木质边框，隐蔽安装，标注 “消防设施严禁占用”“注意用电安全” 等文字。

- 疏散引导标识：沿疏散通道、安全出口、楼梯间设置蓄光型标识，文字高度≥15cm，持续发光时间≥90min，导向清晰无断点。

- 展陈警示标识：展厅内设置 “禁止触摸”“禁止闪光灯”“请勿喧哗” 等标识，采用小型木质牌，与展陈环境协调。

六、防火、防潮、防腐专项措施

- 防火：所有装修主材（地砖、涂料、板材、门窗）燃烧性能均达到 A 级或 B1 级，木结构构件（木格栅、护墙板、门窗）涂刷防火涂料（耐火极限≥0.5h），展厅内设置自动灭火系统与烟感报警系统。

- 防潮：地面、墙面基层设置防潮层（聚乙烯薄膜，厚度 0.3mm），卫生间、库房等区域强化防水设计，室内配备排风除湿系统，控制空气湿度。

- 防腐：所有金属连接件（螺栓、龙骨、挂钩）采用不锈钢材质，木构件涂刷桐油 + 防腐涂料（3 遍），避免潮湿环境下锈蚀、腐朽。

七、图纸目录（配套装修施工图）

- 装修总平面布局图

- 各楼层平面装修布置图

- 外立面装修施工图（含门窗大样）

- 屋面装修及防水保温构造图

- 展厅、走廊、卫生间等空间装修大样图

- 墙面、地面、顶棚通用装修做法图

- 防火、防潮、防腐节点详图

- 疏散通道与标识定位布置图

- 展陈区域装修及预埋件布置图

八、整体结论

本次留坝老街展览馆装修设计，既延续了历史街区的明清地域风貌，又充分满足现代化展览馆的展陈功能、安全防护与文物保护需求。装修构造适配留坝山区气候特征，材料选用环保耐久的乡土材质与现代建材结合，施工工艺兼顾传统技法与规范要求，整体实现 “文化性、功能性、安全性、耐久性” 的统一，符合相关规范及项目定位。