汉中市留坝老街标识系统设计与设置说明文件

一、设计总则

1. 设计依据

本标识系统设计严格遵循《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（GB 50763-2012）、《标志用公共信息图形符号》（GB/T 10001）、《历史文化街区保护规划规范》（GB 50357-2005）及留坝老街保护修缮工程总体规划要求，兼顾文化展示、功能指引与安全疏散需求。

2. 设计原则

- 文化适配原则：融合秦巴山地明清建筑风格，采用木质、石材等乡土材质，字体选用仿宋体、楷体等传统书法字体，色彩以深棕、浅灰、赭石等大地色系为主，与老街青砖黛瓦、木构门窗的风貌统一。

- 功能优先原则：以 “清晰、直观、便捷” 为核心，优先保障疏散导向、安全警示、设施指引等核心功能，确保不同人群快速识别信息。

- 无障碍兼容原则：配套盲文标识、语音提示、高对比度色彩标识，满足老年人、残疾人等特殊群体使用需求。

- 生态协调原则：标识设置避免破坏历史建筑本体与景观环境，采用嵌入式、悬挂式等轻量化安装方式，减少对场地的扰动。

二、标识系统分类与设置要求

1. 疏散导向标识

- 设置位置：沿走廊、疏散通道两侧墙面、地面，安全出口上方，楼梯间转角处；间距≤10m，转角处加密设置，最远房间门至安全出口路径全程无标识断点。

- 设计要求：采用蓄光型自发光材料，文字高度≥15cm，亮度≥1cd/㎡，持续发光时间≥90min；标识牌尺寸 30cm×40cm，木质边框 + 亚克力面板，底部距地面 0.3m 安装，避免遮挡。

- 核心信息：明确标注 “安全出口”“疏散方向”“距离安全出口 XX 米”，搭配奔跑人形、箭头等标准图形符号，无歧义引导紧急疏散。

2. 功能指引标识

- 分类设置：

  - 设施指引：卫生间、母婴室、急救站、消防设施、无障碍通道等，设置于设施入口旁及主要通道交叉口，标识牌带二维码，扫码可获取详细位置导航。

  - 街巷指引：主街入口、支路交叉口设置街区总平面图标识，标注当前位置、主要景点、服务设施分布，图幅比例 1:500，材质为石材雕刻 + UV 打印。

  - 服务指引：民宿、商铺、文创馆等经营场所标识，采用悬挂式木质牌匾，尺寸与建筑门窗比例协调，避免过度商业化装饰。

- 安装要求：设施指引标识距地面 1.8m 安装，总平面图标识设置于开阔场地入口处，高度≥2.5m，确保视线无遮挡。

3. 安全警示标识

- 设置位置：消防栓、灭火器等消防设施旁，电气设备区域，边坡防护区，临空栏杆处，地下室入口等危险区域。

- 设计要求：采用红、黄等高警示色彩，搭配三角形警示边框，文字简洁醒目（如 “禁止吸烟”“注意坠物”“消防设施严禁占用”）；标识牌材质为防火阻燃亚克力，防水防潮处理，适应户外环境。

4. 文化解说标识

- 设置位置：历史建筑墙角、街巷节点、古树名木旁，采用嵌入式石材碑刻、木质展牌形式。

- 设计要求：内容包含建筑年代、历史沿革、民俗文化等信息，文字简洁凝练（≤150 字），搭配老照片、线描图辅助说明；展牌尺寸根据场地空间调整，避免遮挡建筑立面关键特征。

三、技术与安装规范

1. 材质与工艺

- 主体材质：优先选用本地松木、青石板、夯土等乡土材料，表面做防腐、防潮、防虫处理（松木刷桐油 3 遍，石材做防污密封）。

- 工艺要求：文字采用雕刻、烫印等传统工艺，避免喷绘等临时工艺；金属连接件选用不锈钢材质，做防锈处理，隐蔽式安装，不外露破坏美观。

2. 安装方式

- 墙面安装：采用膨胀螺栓 + 防腐木垫片固定，垫片厚度≥1cm，避免螺栓直接接触墙体导致开裂；历史建筑墙面优先采用悬挂式或吸附式安装，不打孔破坏青砖、木构。

- 地面安装：疏散导向地面标识采用防滑耐磨瓷砖烧制，嵌入式安装，与地面平齐，无高差绊脚风险。

- 高空安装：悬挂式标识采用不锈钢吊链，承重≥50kg，吊点固定于建筑结构梁或专用预埋件，避免固定在木构檩条、门窗框等易损部位。

3. 维护要求

- 标识表面定期清洁（每月 1 次），去除灰尘、油污，木质标识每半年补刷 1 遍防腐油，蓄光标识每年检测发光性能，不合格及时更换。

- 禁止擅自移动、遮挡、损坏标识，经营户不得在标识旁张贴广告、悬挂杂物，确保标识清晰可见。

四、合规性与运维保障

1. 合规性验证

本标识系统的设置间距、信息清晰度、无障碍适配等指标均符合国家相关规范，疏散导向标识经消防专项检测，满足紧急疏散识别要求；文化解说标识经文物部门审核，未涉及历史建筑本体改动，符合历史文化街区保护要求。

2. 运维机制

- 建立 “日常巡查 + 定期维护” 制度，由街区管理委员会负责标识系统的巡检、维修与更新，每月提交维护记录。

- 预留标识备用件，针对破损、老化、信息变更的标识，24 小时内响应更换，确保系统持续有效。