汉中青衿展览建筑外门窗施工工法说明文件

一、工法概况

1. 适用范围

本工法适用于汉中青衿展览建筑外门窗（含玻璃幕墙配套门窗、展厅推拉门、办公区平开窗等）的安装施工，涵盖门窗洞口处理、框体固定、玻璃安装、密封防水、节能保温等全流程，适配建筑主体为框架结构、围护结构热工性能要求高的公共展览建筑。

2. 设计依据

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

- 《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205-2010

- 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010

- 《建筑密封胶工程技术规范》GB/T 50444-2015

- 本项目建筑施工图、外门窗专项设计文件

3. 核心目标

确保外门窗安装牢固、密封严密、启闭灵活，满足节能保温（传热系数≤2.8W/(㎡・K)）、防水防渗、安全耐久要求，契合绿色建筑与展览建筑使用功能需求。

二、施工准备

1. 材料准备与检验

- 门窗构件：采用断桥铝合金型材（壁厚≥1.4mm）、Low-E 中空夹胶玻璃（中空层厚度≥12mm），进场时需提供产品合格证、节能检测报告、玻璃 3C 认证证书，型材表面涂层无划痕、玻璃无裂纹。

- 辅材：选用符合规范的不锈钢连接件、尼龙膨胀螺栓、聚氨酯发泡剂（闭孔率≥90%）、中性硅酮耐候密封胶（耐紫外线、耐老化），辅材需与门窗型材、玻璃兼容，避免腐蚀。

- 材料复检：进场后按批次抽检型材壁厚、玻璃传热系数、密封胶相容性，合格后方可使用。

2. 现场准备

- 洞口清理：剔除门窗洞口周边松动混凝土、浮浆，修补洞口尺寸偏差（允许偏差≤5mm），确保洞口方正、表面平整，预埋铁件位置准确。

- 测量放线：根据建筑轴线、标高控制线，弹出门窗安装中心线、水平控制线，标注洞口尺寸与门窗安装位置，确保上下层门窗对齐、横向顺直。

- 工具配备：准备水准仪、经纬仪、扭矩扳手、发泡枪、打胶枪、玻璃吸盘等工具，工具经校验合格。

三、核心施工工序

1. 门窗框安装

- 定位调整：将门窗框放入洞口，用木楔临时固定，调整框体水平度（偏差≤2mm/m）、垂直度（偏差≤2mm/m）、对角线长度差（≤3mm），确保框体居中安装，与洞口间隙均匀（单侧间隙 15-20mm）。

- 固定方式：采用不锈钢膨胀螺栓固定，螺栓间距≤500mm，距框角距离≤150mm，螺栓穿透框体后与墙体预埋铁件或混凝土基层牢固连接，禁止固定在砖砌体或抹灰层上。

- 防腐处理：门窗框外侧涂刷防腐涂料，与墙体接触部位粘贴防腐垫片，避免金属直接接触产生电化学腐蚀。

2. 缝隙填充与密封

- 发泡填充：框体固定后，在框与洞口间隙内均匀注入聚氨酯发泡剂，填充饱满、无空隙，发泡剂固化后切割多余部分，确保表面平整。

- 密封处理：内侧缝隙采用聚合物水泥砂浆封堵，外侧缝隙打中性硅酮耐候密封胶，打胶前清理基层灰尘、水分，胶缝宽度 8-12mm，连续饱满、表面光滑，无气泡、开裂。

3. 玻璃安装

- 玻璃就位：采用玻璃吸盘吊装玻璃，轻轻嵌入门窗框凹槽内，确保玻璃与框体贴合紧密，避免碰撞划伤。

- 固定压条：安装玻璃压条，压条拼接严密，固定螺栓间距≤300mm，确保玻璃固定牢固，无松动。

- 二道密封：玻璃与压条、框体接触部位，补充打密封胶，形成双重密封，提升防水与节能效果。

4. 五金配件安装

- 按设计要求安装合页、执手、锁具、滑撑等五金件，配件型号与门窗匹配，安装位置准确，固定牢固。

- 调试五金配件，确保门窗启闭灵活、锁闭严密，推拉门滑动顺畅无卡顿，平开窗开启角度符合设计要求。

5. 成品保护

- 门窗安装完成后，覆盖保护膜，避免施工过程中砂浆、涂料污染表面。

- 禁止在门窗框上敲击、悬挂重物，玻璃边缘避免碰撞，确保成品完好。

四、质量控制要点

- 尺寸偏差控制：门窗洞口尺寸偏差≤5mm，框体安装水平度、垂直度偏差≤2mm/m，对角线偏差≤3mm。

- 固定可靠性：螺栓间距、数量符合规范，固定深度≥50mm，与基层连接牢固，无松动。

- 密封防水：发泡剂填充饱满，密封胶连续无断点，雨后检查无渗漏、无结露。

- 节能性能：门窗框与洞口密封严密，玻璃安装符合节能设计，传热系数、气密性达标（气密性等级≥6 级）。

- 观感质量：型材表面无划痕、玻璃无裂纹，密封胶表面光滑，五金件安装整齐。

五、安全与环保要求

- 安全措施：高空作业时搭设脚手架或操作平台，作业人员系安全带；玻璃吊装专人指挥，避免坠落伤人。

- 环保要求：合理堆放材料，及时清理施工垃圾；发泡剂、密封胶等化工材料妥善保管，避免污染土壤、水源；施工噪声控制在规范范围内。

六、验收标准

- 门窗安装符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 等规范要求。

- 验收资料包括：材料合格证、检测报告、施工记录、隐蔽工程验收记录、节能性能检测报告等。

- 外观质量：表面洁净、无损伤，密封胶平整光滑，五金件功能正常；性能检测：气密性、水密性、抗风压性能、传热系数达标。