建筑设备自控系统监控与计量概况

本项目建筑设备自控系统实现能耗监测与设备监控一体化，覆盖电、水、气等能耗计量与核心设备运行监控，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189 及绿色建筑评价要求：

能耗计量与监测

  - 电计量：按楼层、功能分区、设备系统（空调、照明、动力等）设置智能电表，实时监测用电量，自动生成能耗报表；

  - 水计量：生活用水、绿化用水、消防用水、雨水回用水分别计量，监测用水量与漏损情况；

  - 气计量：燃气锅炉、厨房用气单独计量，便于能耗分析与节能管控；

  - 所有计量数据接入自控系统，实现分项、分类、分区能耗统计，为精细化节能管理提供数据支撑。

设备监控与联动

  - 空调、采暖、通风、给排水、照明等设备运行状态、故障报警、运行参数实时监控；

  - 冷热源机组与水泵、冷却塔连锁运行，根据负荷自动调节运行台数，提升部分负荷能效；

  - 照明系统按分区 / 场景控制，结合自然光与人员感应实现自动开关与调光；

  - 给排水系统根据液位、水压信号自动控制水泵启停，保障供水安全。

数据采集与分析

  - 能耗与设备运行数据每日采集、按月汇总，生成能耗分析报告，识别异常能耗与节能潜力；

  - 系统支持远程访问与数据导出，便于运维人员与管理部门查看、分析运行状况；

  - 通过能耗数据分析，优化设备运行策略，进一步降低建筑运行能耗。

3 证明材料

提交材料及要求：1）建筑设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；2）电气专业图纸及设计说明，包含能耗计量与监控布置图；3）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书与产品检测报告；4）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告；5）能耗计量台账与能耗分析报告。

实际提交材料：

- 建筑设备自控系统设计说明书、系统图、监控点表、平面布置图及原理图

- 电气专业竣工图纸及设计说明书（含能耗计量布置）

- DDC 控制器、计量表、传感器、执行器等设备产品说明书及检测报告

- 自控系统运行日志、故障记录与能耗运行分析报告

- 能耗计量汇总表与能耗分析报告

核心说明

本项目建筑设备自控系统能耗计量全面、设备监控完善、数据分析深入，可实现建筑能耗精细化管控与设备高效运行，既保障了建筑舒适、安全运行，也有效降低了建筑运行能耗，符合绿色建筑与公共建筑节能评价标准要求。