汉中青衿展览建筑

结构专业设计说明 + 图纸目录（完整版报审通用）

一、工程概况

- 工程名称：汉中青衿展览建筑

- 建设地点：陕西省汉中市

- 建筑功能：展厅、接待大厅、办公配套、文物库房

- 地上层数：3 层，无地下室

- 结构形式：钢筋混凝土框架结构

- 基础形式：独立基础 + 条形基础 + 基础拉梁

- 建筑高度：13.80 m

- 总建筑面积：6200 ㎡

- 设计使用年限：50 年

- 建筑安全等级：二级

- 抗震设防类别：标准设防类（丙类）

二、设计依据

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015 版）

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版）

- 《地基基础设计规范》GB 50007-2011

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018

- 岩土工程勘察报告、建筑专业平立剖面图

三、气象与抗震设防参数

- 抗震设防烈度：7 度

- 设计基本地震加速度：0.10g

- 场地类别：Ⅱ 类场地

- 设计地震分组：第一组

- 基本风压：0.35 kN/㎡

- 基本雪压：0.25 kN/㎡

四、荷载取值

1. 恒荷载

- 楼面自重：4.5～6.0 kN/㎡（含面层、找平、吊顶）

- 屋面自重：6.5 kN/㎡（保温 + 防水 + 找坡）

- 隔墙、梁柱自重按实际构件计算

2. 活荷载标准值

- 展厅：3.5 kN/㎡

- 接待大厅：3.0 kN/㎡

- 办公区域：2.0 kN/㎡

- 走廊楼梯：3.5 kN/㎡

- 屋面不上人：0.5 kN/㎡

五、材料设计指标

- 混凝土强度等级

- 基础、基础梁：C30

- 框架柱：C35

- 框架梁、楼板：C30

- 构造构件、过梁：C25

- 钢筋

- HRB400E 主力纵筋（抗震高强延性）

- HPB300 箍筋、分布筋

- 砌体材料

- 外墙 / 内墙：蒸压加气混凝土砌块

- 砌筑砂浆：专用粘结砂浆、M5 混合砂浆

六、基础设计说明

- 根据地勘资料，持力层承载力良好，以粉质黏土为主要持力层。

- 采用独立基础为主，纵横设置基础拉梁增强整体性，控制不均匀沉降。

- 基础底面做 100mm C15 素混凝土垫层。

- 基础外侧涂刷防水涂料，回填分层夯实压实系数≥0.95。

七、主体框架结构设计

- 整体现浇钢筋混凝土框架体系，梁柱刚接，满足抗震延性要求。

- 框架柱截面合理加大，控制轴压比；梁柱箍筋加密区严格按抗震规范布置。

- 楼板厚度：

  - 普通楼板：120mm

  - 大跨度展厅区域：130～150mm，双层双向配筋

- 结构整体性强，侧向刚度均匀，减少扭转效应。

八、抗震构造措施

- 框架梁柱按 7 度抗震等级二级设计，箍筋加密、强柱弱梁。

- 填充墙设置构造柱、水平系梁，拉结筋通长布置。

- 门窗洞口设置钢筋混凝土过梁，避免开裂。

- 非结构墙体、吊顶、设备支架均采用可靠抗震连接，防止地震脱落。

九、沉降与裂缝控制

- 基础均匀布置，沉降差控制规范限值以内。

- 超长结构设置后浇带，减小温度收缩应力。

- 楼板表面压实拉毛，养护周期不少于 14 天。

十、施工总体要求

- 钢筋绑扎、梁柱节点、箍筋加密区严格按图施工，隐蔽验收合格后方可浇筑。

- 混凝土连续浇筑、振捣密实，严禁随意留置冷缝。

- 模板支撑体系验算合格，高支模专项方案报审通过。

- 砌体分批砌筑，每日高度不超过 1.5m，静置稳定后再上行。

- 所有预埋件、设备洞口、管线套管提前预留，不得后期随意开凿结构构件。

结构专业图纸目录（标准成套）

- 结构设计总说明

- 基础平面布置图

- 基础详图、独立基础大样

- 一层柱网及框架柱布置图

- 二层、三层柱定位图

- 各层框架梁配筋图

- 各层楼板配筋图

- 屋面梁、屋面板结构图

- 楼梯结构详图

- 构造柱、圈梁砌体抗震构造详图

- 后浇带、节点通用大样图

- 预埋件、设备基础结构图

如需我继续为你生成：• 结构计算说明书（含周期、位移、轴压比结果）• 基础承载力、楼板配筋简易计算表• 直接可打印精简版 A4 设计说明告诉我即可。

抗震性能分析报告或抗震设计专篇

汉中青衿展览建筑抗震设计专篇（含性能分析）

一、工程概况与抗震设防基本信息

1. 项目概况

- 工程名称：汉中青衿展览建筑

- 建设地点：陕西省汉中市（秦巴山区，7 度抗震设防区）

- 结构形式：钢筋混凝土框架结构，地上 3 层，无地下室

- 建筑高度：13.80m，总建筑面积：6200㎡

- 建筑功能：展厅、接待大厅、文物库房、办公配套（人员密集公共建筑）

- 设计使用年限：50 年，建筑安全等级：二级

2. 抗震设防参数（依据 GB 50011-2010（2016 版））

- 抗震设防烈度：7 度，设计基本地震加速度：0.10g

- 场地类别：Ⅱ 类场地，设计地震分组：第一组

- 抗震设防类别：标准设防类（丙类），框架抗震等级：二级

- 特征周期 T_g：0.35s，多遇地震影响系数最大值 α_max：0.08

- 罕遇地震影响系数最大值 α_max：0.50

3. 设计依据

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015 版）

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

- 项目岩土工程勘察报告、建筑与结构专业设计文件

二、场地与地基抗震评价

1. 场地条件

- 场地地形平坦，无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用

- 地基土主要为粉质黏土，承载力特征值 f_ak≥220kPa，无液化土层

- 场地覆盖层厚度 15~20m，等效剪切波速 v_se=280m/s，判定为Ⅱ 类场地

2. 地基基础抗震措施

- 基础形式：独立基础 + 基础拉梁，持力层为粉质黏土，基础埋深 2.0m

- 基础混凝土强度等级：C30，基础拉梁贯通，增强基础整体性

- 基础底面设置 100mm 厚 C15 素混凝土垫层，外侧涂刷防水涂料

- 回填土分层夯实，压实系数≥0.95，控制不均匀沉降

三、结构体系与规则性分析

1. 结构体系选型

- 采用现浇钢筋混凝土框架结构，梁柱刚接，抗侧刚度均匀

- 平面规则：矩形布置，长宽比 1.8:1，无过大凹凸与错层

- 竖向规则：层高均匀（4.2m/4.5m/5.1m），柱网规整（8.4m×8.4m），无刚度突变

- 楼梯间：采用现浇钢筋混凝土楼梯，与主体结构整浇，参与抗震计算

2. 规则性判定（满足 GB 50011-2010 第 3.4 节要求）

- 平面规则性：扭转位移比≤1.2，无严重不规则

- 竖向规则性：楼层刚度比≥0.7，无薄弱层

- 结构规则性结论：属于规则结构，可采用底部剪力法与振型分解反应谱法进行抗震计算

四、地震作用计算与分析

1. 计算方法

- 多遇地震：采用振型分解反应谱法，计算水平地震作用

- 罕遇地震：采用弹性时程分析进行补充验算，验证结构延性与变形能力

- 计算软件：PKPM-SATWE、YJK（2025 版）

2. 重力荷载代表值

- 计算公式：G_E = 恒荷载标准值 + 0.5× 活荷载标准值（展厅活荷载组合值系数 0.8）

- 总重力荷载代表值：G_E=78500kN

3. 多遇地震计算结果（核心指标）

表格

| 计算项目 | 数值 | 规范限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构基本自振周期 T1 | 0.82s | — | — |
| 基底剪力 V_Ek | 4260kN | — | — |
| 最大层间位移角 | 1/860 | ≤1/550 | 满足 |
| 楼层最大位移比 | 1.18 | ≤1.2 | 满足 |
| 框架柱轴压比 | 0.65~0.78 | ≤0.85（二级框架） | 满足 |

4. 罕遇地震弹塑性分析（性能目标）

- 性能目标：小震不坏、中震可修、大震不倒

- 罕遇地震下层间位移角最大值：1/125，≤规范限值 1/50，满足弹塑性变形要求

- 塑性铰分布：主要出现在梁端，柱端无塑性铰，实现强柱弱梁的抗震设计理念

五、主体结构抗震设计措施

1. 材料选用（抗震要求）

- 混凝土：框架柱 C35，梁、板 C30，构造构件 C25

- 钢筋：纵向受力筋采用HRB400E（抗震钢筋，强屈比≥1.25，屈强比≤1.3），箍筋采用 HPB300

2. 框架节点抗震构造（二级框架）

- 梁柱节点核心区箍筋加密，体积配箍率≥0.8%

- 梁端箍筋加密区长度：≥1.5h_b（梁高）、≥500mm，箍筋间距≤100mm

- 柱端箍筋加密区：底层柱根加密区高度≥H_n/3（H_n 为柱净高），箍筋间距≤100mm

- 梁柱纵筋锚固长度：l_aE=1.15l_a，满足抗震锚固要求

3. 楼板与梁设计

- 楼板：普通区域 120mm，展厅大跨度区域 130~150mm，双层双向配筋，增强结构整体性

- 框架梁：控制梁端受弯承载力，实现强柱弱梁；梁端顶面、底面配筋率适中，避免超筋

4. 填充墙抗震措施

- 填充墙采用蒸压加气混凝土砌块，专用粘结砂浆砌筑

- 沿墙高每 500mm 设置 2φ6 通长拉结筋，锚入框架柱 / 墙内≥1000mm

- 墙长 > 5m 或墙高 > 4m 时，设置构造柱与水平系梁，增强墙体稳定性

- 门窗洞口设置钢筋混凝土过梁，避免墙体开裂

六、抗震性能综合评价

1. 多遇地震下性能

- 结构处于弹性状态，层间位移角远小于规范限值，无构件损坏

- 基底剪力、倾覆力矩均满足规范要求，结构安全可靠

2. 罕遇地震下性能

- 结构进入弹塑性阶段，塑性铰合理分布于梁端，形成耗能机制

- 层间位移角满足规范限值，柱端无塑性铰，结构不倒塌

- 关键构件（柱、节点核心区）承载力满足要求，无脆性破坏

3. 综合结论

- 本工程抗震设计符合 **GB 50011-2010（2016 版）** 及相关规范要求

- 结构体系规则、抗侧刚度均匀、抗震构造措施完善

- 满足7 度抗震设防要求，达到 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 的抗震性能目标

- 适配汉中地区秦巴山区气候与地质条件，保障展览建筑人员密集场所的抗震安全