卫生器具及消毒用品产品说明书

一、地漏产品说明书

1. 产品基本信息

- 产品名称：防臭防虫深水封地漏

- 型号：DL-ST01

- 材质：主体 304 不锈钢，内芯 ABS 工程塑料

- 适用场景：卫生间、厨房、阳台等排水区域，适配 50/75mm 管径

2. 核心功能

- 水封防臭：内置 50mm 深水封芯，形成水密封隔断，阻断下水道异味、蚊虫、病菌反流

- 快速排水：格栅 + 侧排双结构设计，排水流量≥30L/min，避免积水

- 防堵塞：可拆卸毛发过滤网，拦截杂物，防止管道淤积，清洁便捷

- 耐腐蚀：304 不锈钢材质耐酸碱、抗锈蚀，适配潮湿卫浴环境

3. 安装说明

- 清理管道口杂物，确保管道通畅

- 将地漏主体嵌入管道口，调整水平后用密封胶固定边缘

- 安装过滤网与水封内芯，确保卡合到位

- 注水测试水封高度，确认无渗漏、无异味反流

4. 维护保养

- 每周清理过滤网，避免毛发、杂物堆积

- 每 3 个月取出水封芯清洗，防止水垢附着影响密封效果

- 长期不使用时，需注水保持水封高度，避免防臭功能失效

二、自带水封便器产品说明书

1. 产品基本信息

- 产品名称：一体式自带水封坐便器

- 型号：WC-SF02

- 材质：高温煅烧陶瓷，釉面为抗菌自洁釉

- 水封高度：55-60mm，符合国家防臭标准

- 冲水量：3/6L 双档节水设计

2. 核心功能

- 自带水封防臭：便器池体一体成型水封结构，无需额外配件，永久阻断下水道异味

- 节水冲刷：喷射虹吸式冲水技术，3L 小冲满足日常使用，6L 大冲彻底清洁，节水率≥30%

- 抗菌自洁：纳米抗菌釉面，抑制细菌滋生，污渍不易附着，冲洗更洁净

- 静音缓降：盖板配备阻尼缓降装置，避免闭合噪音，提升使用舒适度

3. 安装说明

- 确认排污管中心距墙面距离（适配 305/400mm 坑距）

- 将便器底部密封圈对准排污口，平稳放置后调整水平

- 用膨胀螺栓固定便器底座，边缘打玻璃胶密封

- 连接进水软管，测试冲水与水封密封性，确认无渗漏

4. 维护保养

- 日常清洁用中性清洁剂擦拭，避免强酸强碱腐蚀釉面

- 每月检查水封高度，若低于 50mm 需排查管道堵塞问题

- 定期清理冲水孔与排污口，防止水垢、杂物影响冲刷效果

三、水箱产品说明书

1. 产品基本信息

- 产品名称：节能静音壁挂式水箱

- 型号：WT-JS03

- 材质：食品级 PP 塑料

- 容量：6L（适配双档冲水坐便器）

- 进水压力：0.05-0.75MPa

2. 核心功能

- 双档节水：3L/6L 双按键设计，按需选择冲水量，降低水资源消耗

- 静音进水：内置防虹吸进水阀，进水噪音≤45dB，避免夜间干扰

- 防漏保护：溢流管 + 防漏胶垫双重设计，杜绝水箱溢水、接口渗漏

- 适配性强：壁挂式安装，适配多数坐便器，可调节进水高度适配不同户型

3. 安装说明

- 在墙面标记安装孔位，用膨胀螺丝固定水箱挂架

- 将水箱挂接在挂架上，连接进水软管与坐便器排污管

- 调整进水阀高度，确保水位符合标准（约水箱高度的 1/2）

- 测试冲水功能，确认双档按键灵敏、无渗漏、无卡顿

4. 维护保养

- 每 6 个月清洗进水阀过滤网，防止杂质堵塞影响进水

- 定期检查按键与密封胶垫，若出现漏水、卡顿及时更换

- 避免使用硬物敲击水箱，防止 PP 材质开裂

四、消毒用品（含氯消毒片）产品说明书

1. 产品基本信息

- 产品名称：含氯消毒片（泡腾片）

- 型号：DS-P04

- 主要成分：三氯异氰尿酸，有效氯含量≥500mg / 片

- 规格：1g / 片，100 片 / 瓶

- 保质期：24 个月（密封避光保存）

2. 核心功能

- 广谱杀菌：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、病毒及细菌芽孢，适用于环境、物体表面消毒

- 便捷使用：遇水快速溶解，泡腾无沉淀，可按需配制不同浓度消毒液

- 稳定持久：有效成分缓释，消毒效果持久，残留低无刺激性

- 安全环保：分解产物为二氧化碳与水，无有害残留，符合环保要求

3. 使用说明

表格

| 消毒场景 | 配制浓度（有效氯） | 使用方法 |
| --- | --- | --- |
| 卫生间地面 / 墙面 | 500mg/L | 1 片溶于 1L 水，擦拭 / 喷洒 |
| 便器 / 地漏 | 1000mg/L | 2 片溶于 1L 水，浸泡 / 冲洗 10min |
| 织物（毛巾等） | 250mg/L | 0.5 片溶于 1L 水，浸泡 15min 后漂洗 |

4. 注意事项

- 本品为外用消毒剂，禁止口服，避免接触眼睛、黏膜

- 配制时佩戴橡胶手套，避免皮肤直接接触高浓度药液

- 不可与酸性清洁剂（如洁厕灵）混用，否则会产生有毒氯气

- 密封存放于阴凉干燥处，远离火源、食品与儿童

五、消毒器具（电动喷雾器）产品说明书

1. 产品基本信息

- 产品名称：便携式电动消毒喷雾器

- 型号：XD-Y05

- 容量：2L

- 电源：可充电锂电池（DC 12V），续航时间≥4h

- 喷雾模式：雾状 / 柱状双模式可调，喷雾距离≥2.5m

2. 核心功能

- 高效喷雾：电动增压泵，喷雾均匀细腻，覆盖范围广，提升消毒效率

- 便携操作：轻量化机身（≤1.2kg），肩带设计，适合大面积环境消毒

- 模式切换：雾状模式适用于空气 / 物体表面消毒，柱状模式适用于地漏、管道等局部消毒

- 安全防护：防漏壶盖 + 过载保护，避免药液泄漏与电路损坏

3. 使用说明

- 打开壶盖，加入配制好的消毒液（不超过最大刻度线）

- 扣紧壶盖，连接电源，按下开关启动喷雾

- 调节喷雾模式旋钮，选择雾状 / 柱状模式，对准消毒区域均匀喷洒

- 使用完毕后，倒出剩余药液，用清水冲洗壶体与管路，晾干存放

4. 维护保养

- 每次使用后必须清洗壶体与管路，避免药液残留腐蚀部件

- 定期检查电池电量，充电时使用原装充电器，避免过充

- 存放于干燥通风处，避免阳光直射与低温环境，防止电池老化

- 若喷雾压力不足，检查进液管是否堵塞，及时清理杂质