敦煌市阳关镇学校实验楼项目建筑适变性自评报告

一、项目概况

本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目采取提升建筑适变性的措施，采用通用开放空间、结构与管线分离设计，适配未来功能变化，延长建筑使用寿命，提升建筑价值。

二、合规性与设计亮点论证

1. 通用开放、灵活可变的使用空间设计（第 1 款，7 分）

本项目采用大空间、少内隔墙的通用开放设计：

- 实验室、教室等功能空间采用大开间布局，柱网规整，内部隔墙采用轻质轻钢龙骨隔墙，可灵活拆分、重组，适配未来教学功能调整；

- 公共走廊、设备间等辅助空间预留充足，可根据需求转化为临时实验室、办公区等，提升空间使用效率；

- 空间模数化设计，符合《建筑模数协调标准》GB/T 50002 要求，为后期改造提供便利，延长建筑使用寿命。

2. 建筑结构与建筑设备管线分离（第 2 款，7 分）

本项目采用结构与设备管线完全分离的设计：

- 设备管线集中布置于吊顶、管井、架空地板内，不穿越结构构件，避免对结构耐久性的影响；

- 给排水、暖通、电气管线均采用明装或模块化敷设，便于后期维修、更换与扩容，无需破坏结构与装修面层；

- 管线与结构构件之间设置柔性连接，适配敦煌地区温差大导致的变形，避免管线渗漏、断裂风险。

3. 适配功能和空间变化的设备设施布置（第 3 款，4 分）

本项目设备设施采用模块化、可调整的布置方式：

- 暖通空调系统采用风机盘管 + 新风系统，末端设备可根据空间功能变化灵活增减、调整位置；

- 电气系统采用模块化配电箱与可插拔插座，照明、动力回路可灵活调整，适配空间功能重组；

- 给排水系统采用同层排水设计，卫生器具布置可灵活调整，无需穿越楼板改造，降低改造成本。

三、自评结论

本项目采取通用开放空间、结构与管线分离、模块化设备布置等提升建筑适变性的措施，可有效适配未来功能变化，延长建筑使用寿命，符合国家现行规范与绿色建筑评价要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.6 条评分项的全部要求，自评得分为 18 分。