防水防潮材料决算清单

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注（绿建/施工要求）

1	JS聚合物水泥基防水涂料	II型，环保型	㎡		地面+墙面1.8m高、干区300mm高

2	水泥基渗透结晶型防水涂料	国标	㎡		混凝土基层、反坎加强

3	聚乙烯丙纶防水卷材	300g	㎡		地面防潮层、基础防潮

4	防水砂浆	1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m³		墙身水平/垂直防潮层

5	聚氨酯发泡密封胶	环保低VOC	支		管根、阴阳角、门窗周边密封

6	中性硅酮耐候密封胶	防霉防水型	支		洁具、门框、石材收口

7	水泥基界面剂 / 加固剂	环保型	kg		防水基层处理

8	止水坎混凝土	C20细石混凝土	m³		卫生间墙根200高反坎

9	防水美缝剂	防霉抗菌型	组		瓷砖缝隙防水

10	无纺布/玻纤网格布	防水加强层	㎡		管根、阴阳角附加层

11	聚乙烯薄膜防潮层	0.2mm厚	㎡		楼地面防潮隔离层

12	三元乙丙橡胶防水条	配套门窗/墙体	m		绿建高气密要求

1. JS防水涂料

卫生间地面满做、淋浴区墙面上翻1.8m，干区墙面上翻300mm，门口向外延伸300mm，形成封闭防水圈。

2. 防水砂浆

用于墙身水平防潮层、垂直防潮层，阻断地下水及潮气上升。

3. 止水坎（C20细石混凝土）

卫生间墙体根部200mm高混凝土反坎，与楼板一次性浇筑，防渗水关键构造。

4. 管根、阴阳角附加层

所有转角、管道根部均做防水加强，满足绿建防渗、耐久要求。

5. 环保型密封材料

全部采用低VOC、防霉、防水型材料，满足绿色建筑室内环境要求。