《見逢岁聿》康养中心安全防护警示与引导标识系统设计说明

作品名称： 見逢岁聿-基于交互理论学下的绿色田园康养中心建筑设计
条文编号： 绿建评价标准 4.1.8
项目地点： 山东省济南市潘河崖村

一、 设计理念：交互式感官引导

本项目的标识系统设计基于“交互理论”，旨在打破传统标识生硬的视觉呈现，将其转化为环境语言的一部分。针对康养中心的特殊受众（老年人）以及场地复杂的断崖地形，设计不仅强调“醒目”，更强调“易读性”与“心理暗示”，实现安全警示与艺术美感的融合。

二、 标识系统分类与设置说明

1. 安全警示标识（Safety Warning）

断崖区域安全警示：

设置位置： 场地东南缘10米高断崖边缘、临水景观步道及覆土建筑屋顶边缘。

设计细节： 采用黄色与黑色高对比度警戒色，结合“禁止攀爬”、“注意坠落”等图文说明。在光线较弱处，标识具备自发光功能。

湿滑/危险设备区：

设置位置： 雨水循环收集池周边、水幕景观区、设备机房门口。

设计细节： 采用防滑地面标识及醒目的立式警示牌。

2. 紧急引导与疏散标识（Directional & Evacuation）

交互式路径引导：

设置位置： 走廊、楼梯间、电梯厅及地下展廊出入口。

设计细节： 字体采用大字号、高对比度（黑底白字或蓝底白字），配合盲文标识。针对老年人视力特征，标识高度统一设定在视平线（1.4m-1.5m）。

应急避难引导：

设置位置： 疏散通道转角、地面及墙面。

设计细节： 包含发光疏散指示标志，结合交互导视大屏，实时显示当前位置及最近安全出口。

3. 功能性与绿色科普标识（Functional & Green Tech）

空间功能标识： 康养室、音愈中心、食堂等区域设置带有触觉纹理的标识。

绿色技术科普窗：

设置位置： 生土墙体旁、雨水净化展示节点。

设计内容： 用通俗易懂的图标解释“会呼吸的墙”和“水循环系统”的工作机制，体现交互理论中的人与建筑对话。

三、 技术参数与材料选择

易读性参数： 标识字符高度不小于50mm，对比度（对比率）控制在70%以上，确保低视力老人清晰可见。

绿色建材应用： 标识基材选用再生亚克力、再生木材或生土陶瓷挂板，涂料采用低挥发性环保油漆，呼应绿色建筑主题。

设置高度规范：

侧墙标识：中心高度距地1.45m。

低位标识：距地0.2m（辅助避难）。

悬挂标识：净高不低于2.2m。

四、 针对断崖地形的专项防护说明

由于项目场地存在10米落差，标识系统与物理防护设施（护栏、植被缓冲带）深度耦合：

在距离断崖边缘2米处设置预警地砖（触感交互）。

在视线开阔处设置带有夜间频闪警示灯的标识桩。

通过语音导览系统（交互理论延伸）为盲人提供断崖方位的安全预警。

五、 结论

《見逢岁聿》项目的标识系统已全面覆盖场地内的所有潜在危险区域及必要的功能引导节点。经自查，系统设置逻辑清晰、位置醒目、色彩科学，完全满足《绿色建筑评价标准》4.1.8条关于安全防护警示与引导的要求。