相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明

文件名称： 《見逢岁聿-卫生间及浴室防水防潮专项设计说明》

1. 设计标准：
按照《建筑防水工程技术规范》及《绿色建筑评价标准》要求，本项目卫生间、浴室防水等级定为一级。

2. 具体构造措施：

地面防水层： 采用1.5mm厚JS复合防水涂料（两道），四周墙体翻起高度不低于300mm，淋浴区翻起高度不低于1800mm。

墙面防潮层： 墙面采用防水砂浆找平，面层贴陶瓷防滑墙砖，防止潮气渗透至主体结构。

顶棚防潮层： 针对康养中心高频率洗浴需求，吊顶采用铝扣板或防水石膏板（喷涂防水乳胶漆），避免冷凝水滴落及霉菌滋生。

细部构造： 地漏处设置“地漏防臭密封系统”，管根处增加附加增强层，确保无渗漏、无异味。

3. 技术参数要求：

地面坡度： 向地漏处找坡 1%-2%，确保不积水。

防滑性能： 卫生间地面瓷砖摩擦系数（COF）需 ≥ 0.6，确保老年人行走安全。

闭水试验： 施工完成后进行 24-48小时蓄水试验，蓄水深度不低于20mm。