潘河崖垃圾设施布置示意

一、场地概况（结合“潘河崖 + 岁聿时序”）

地形：崖体坡地、临河、有冲沟，地势南高北低

环境：季节性水位变化、雨季易汇水、植被覆盖一般

原则：

1. 远离河道水源保护区

2. 避开崖体滑坡危险区

3. 顺地势布置，便于雨污分流、防渗

4. 符合年度运维（岁聿）时序：雨季防渗加固、冬季防冻

二、平面布置图（文字坐标版）

以潘河崖主崖口为中心参照点：

1. 主入口与管理区

位置：场地西南角，靠近外部道路

设施：

管理值班室

地磅称重区

洗车平台（防带泥上路）

标注：【入口管理区】——全年运维起点，岁聿年初巡检重点

2. 垃圾分类收集站

位置：入口内侧平缓台地

分区：

可回收物暂存区

厨余垃圾专区

其他垃圾暂存点

配套：防雨棚、排水沟、洗手消毒点

标注：【分类收集区】——雨季加盖、冬季保温

3. 垃圾转运站（压缩站）

位置：收集区北侧，地势略高

设施：

水平/垂直压缩机

密闭转运箱位

渗滤液收集沟

标注：【转运压缩区】——防渗膜全覆盖，岁聿年末设备检修

4. 渗滤液处理设施

位置：场地最东北角低洼处，但远离潘河崖河岸 ≥50m

设施：

调节池

简易处理装置

应急池

标注：【渗滤液处理区】——严禁靠近崖边与河道，雨季重点防溢

5. 临时填埋/固化处置区（如有）

位置：场地西北侧，远离崖壁

要求：

HDPE 防渗层

雨污分流导排

覆土压实区

标注：【处置作业区】——按岁聿时序分层填埋、逐层封场

6. 绿化隔离带 & 防护区

沿潘河崖一侧：设置20m宽防护林隔离带

崖体边缘：设置截洪沟、防滑坡挡墙

四周：围挡+喷淋除臭

标注：【生态防护带】——春季补植，秋季修剪

三、竖向与流线示意

1. 垃圾流线：

外部车辆 → 地磅 → 收集区 → 压缩站 → 转运出场

2. 雨水流线：

高处截洪沟 → 沿场地周边排水沟 → 场外排放

3. 渗滤液流线：

各点收集沟 → 调节池 → 处理设施 → 达标处置

四、图纸标题栏（可直接写在图上）

工程名称：潘河崖垃圾收集处置设施布置图

设计依据：潘河崖地形地貌、岁聿时序运维要求、环保防渗规范

比例：1:500 / 1:1000（自定）

日期：按当前年填写