潘河崖垃圾设施布置设备材料表

| 序号 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 用途 | 备注（结合见逢岁聿时序要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾压缩机 | 垂直式，处理量8t/h，功率15kW，防护等级IP65 | 台 | 对垃圾进行压缩减容，降低转运成本，适配潘河崖垃圾转运需求 | 采用防腐蚀、耐低温材质，适配冬季防冻、雨季防潮工况，岁聿年末全面拆解检修，确保来年正常启动 |
| 2 | 密闭转运箱 | 容积10m³，密闭式结构，内置HDPE防渗层，耐冲击 | 个 | 配合压缩机转运压缩后垃圾，杜绝转运过程中渗滤液泄漏、异味扩散 | 耐磨抗老化，雨季每周检查密封胶条完整性，及时更换破损部件，避免渗滤液污染潘河及周边土壤 |
| 3 | 垃圾分类收集桶 | 可回收物（蓝色，240L）、厨余（绿色，240L）、其他垃圾（灰色，240L），加厚HDPE材质 | 个 | 在垃圾分类收集站分区暂存各类垃圾，实现源头分类，便于后续处理 | 抗紫外线、防冻裂，按岁聿时序每月清洗消毒1次，雨季加盖防护，避免雨水浸泡滋生细菌 |
| 4 | 防雨棚 | 钢结构，跨度7m，高度4.5m，覆盖面积42㎡，彩钢板顶棚，防锈处理 | 座 | 覆盖垃圾收集区、转运区，遮挡雨水、阳光，保护设备及垃圾，防止雨水冲刷造成污染 | 立柱采用热镀锌处理，雨季前检查螺栓紧固情况，加固顶棚，避免大风、暴雨导致设施损坏 |
| 5 | 渗滤液调节池 | 钢筋混凝土结构，容积80m³，防渗等级S6，内壁铺设HDPE防渗膜 | 座 | 收集垃圾收集区、转运区产生的渗滤液，暂存后输送至处理装置，避免直接排放 | 雨季重点检查防渗层完整性及防溢装置，及时清理池内沉淀物；冬季做好池体保温，防止冻裂 |
| 6 | 渗滤液处理装置 | 小型一体化，处理量1.5m³/h，采用MBR工艺，出水达标（GB18598-2001） | 套 | 处理调节池暂存的渗滤液，确保出水达标，杜绝污染潘河水源及周边环境 | 适配季节性水量变化，岁聿年初全面巡检调试设备，雨季加大处理频次，定期更换过滤膜 |
| 7 | 地磅 | 量程40t，精度0.1t，数字式显示仪表，带防水防尘外壳，配打印机 | 台 | 对进出场地的垃圾转运车辆进行称重，精准统计垃圾转运量，便于运维管理 | 仪表做好防水防尘防护，冬季对仪表及传感器进行防冻处理，岁聿年末校准1次，确保计量准确 |
| 8 | 洗车平台 | 尺寸3m×6m，钢结构框架，配高压水枪（压力10MPa），内置10m³沉淀池 | 套 | 清洗垃圾转运车辆车身及车轮，防止带泥上路，避免污染周边道路及环境 | 沉淀池每周清理1次（雨季加密至3天1次），冬季做好水管保温防冻，避免管道冻裂 |
| 9 | 防渗膜 | HDPE材质，厚度1.8mm，幅宽6m，拉伸强度≥15MPa，抗穿刺强度≥800N | ㎡ | 铺设于转运区、渗滤液处理区、临时处置区地面，防止渗滤液渗漏污染土壤及地下水 | 抗老化、抗穿刺，铺设后压实固定，雨季前全面检查破损情况，及时修补破损部位 |
| 10 | 截洪沟 | C30混凝土浇筑，宽0.9m，深0.7m，壁厚0.2m，坡度1‰ | m | 布置于潘河崖边缘及场地周边，导流雨水，防止雨水冲刷崖体引发滑坡、冲刷设施 | 雨季前清理沟内杂物、淤泥，防止堵塞；岁聿年末检查沟体完整性，对破损部位进行修补加固 |
| 11 | 防滑坡挡墙 | 浆砌石结构，高度1.8m，厚度0.5m，采用M7.5水泥砂浆砌筑，内置拉筋 | m | 加固潘河崖边缘土体，防止崖体滑坡、坍塌，保障垃圾设施安全运行 | 岁聿年初巡检挡墙完整性，查看是否有裂缝、沉降；雨季重点监测，发现隐患及时处理 |
| 12 | 围挡 | 锌钢材质，高度2.5m，立柱间距3m，横杆3道，表面静电喷涂处理 | m | 围绕场地四周设置，实现场地隔离，减少垃圾异味扩散，保障周边环境及人员安全 | 防锈、防腐蚀，定期检查紧固件，岁聿年末刷新漆面，提升耐用性和美观度 |
| 13 | 喷淋除臭设备 | 高压喷淋系统，覆盖半径7m，配500L药剂箱，自动控制喷淋频次 | 套 | 对垃圾收集区、转运区进行喷淋除臭，改善场地及周边空气质量 | 雨季根据湿度调整喷淋频次，冬季做好管道保温防冻，按岁聿时序定期补充除臭药剂 |
| 14 | 管理值班室设备 | 4路监控主机、1.5P冷暖空调、办公桌椅1套、手部消毒设备1台 | 套 | 供工作人员值守、监控场地各区域运行情况、开展日常办公及消毒工作 | 空调适配冬季取暖、夏季降温，监控设备全年24小时运行，每月巡检1次，及时排查故障 |
| 15 | 绿化苗木 | 杨树、柳树，地径6-8cm，苗高3-4m，土球直径30cm | 株 | 沿潘河崖一侧设置绿化隔离带，净化空气、固土护坡，保护崖体及周边生态环境 | 春季补植，秋季修剪，按岁聿时序定期浇水、施肥养护，提高苗木成活率 |
| 16 | 应急池 | 钢筋混凝土结构，容积25m³，防渗等级S6，配应急排水泵1台 | 座 | 雨季应急储存渗滤液、雨水，防止溢出污染潘河及周边环境，应对突发情况 | 与调节池联动，雨季前检查蓄水能力及应急泵运行状态，冬季做好防冻处理，确保应急可用 |
| 17 | 排水沟 | C25混凝土浇筑，宽0.5m，深0.4m，壁厚0.15m，坡度0.5‰ | m | 布置于场地内部，导流雨水至截洪沟，实现雨污分流，避免雨水混入渗滤液 | 每月清理1次淤泥，雨季加密至每月2次，避免堵塞，确保雨水顺畅排放 |

说明：1. 本表格结合潘河崖地形（崖体、临河、坡地）及“见逢岁聿”时序运维要求，重点突出雨季防渗、冬季防冻、年度检修养护，全面适配现场实际工况；2. 规格型号可根据场地实际规模、垃圾日处理量灵活调整，确保设备材料实用性；3. 备注栏明确各设备材料时序运维重点，保障垃圾设施全年稳定、安全运行，杜绝环境污染隐患；4. 所有设备材料需符合国家环保及安全相关标准，进场前需进行质量检验。