建筑设计说明及构造做法

一、建筑设计说明

1.项目定位

本项目为面向未来的韧性代际共享社区建筑，以“代际共栖，碳索未来”为核心理念，打造集日常代际互助、社区共享与灾时应急转换于一体的低碳复合空间，解决少子化与老龄化并存的社会问题，实现全龄友好、低碳可持续与防灾韧性的统一。

2.设计理念

代际团结：通过分层共享空间、全龄无障碍设计，促进儿童、青年与老年群体的日常互动与情感联结。

平灾转换：日常作为社区服务、托育养老、文化活动的共享场所，灾时可快速转换为应急安置点、医疗点与物资储备站，提升城市防灾韧性。

低碳循环：集成光伏、地源热泵、雨水回收等绿色技术，采用可循环建材与模块化构造，实现建筑全生命周期低碳运营与资源再生。

3. 功能布局

首层：社区服务中心、共享食堂、无障碍入口、应急物资储备室，保障日常便民与灾时基础供给。

二层：儿童托育空间、老年日间照料中心、共享活动室，实现代际照护与互动。

三层及以上：灵活共享办公、文化展示空间，局部设置可快速转换为临时安置床位的多功能区域。

屋顶层：种植屋面与光伏屋面，兼具生态隔热、雨水收集与清洁能源生产功能。

4. 空间与形态设计

采用开放错层布局，通过连廊、空中庭院与大尺度开窗，打造通透的共享视觉通廊，提升空间活力与自然采光通风效率。

立面以暖黄色模块化木饰面板与通透玻璃为主，搭配可调节遮阳构件，兼顾节能与视觉温暖感，呼应全龄友好的设计基调。

平灾转换节点：非承重隔墙采用模块化设计，可快速拆除重组；共享大空间预留应急帐篷搭建接口，保障灾时快速扩容。

二、构造做法

1.屋面构造（种植+光伏复合屋面）

（1）面层：

光伏区域：光伏组件阵列+铝合金支架，预留检修通道，支架与屋面钢结构螺栓连接。

种植区域：耐根穿刺防水层+排水板+过滤层+种植土层，搭配本土耐旱植被，实现生态隔热与雨水滞蓄。

（2）保温隔热层：挤塑聚苯板（XPS）+ 岩棉板复合保温，满足节能与防火要求。

（3）找坡与防水层：1:8水泥珍珠岩找坡层+ 两道SBS改性沥青防水卷材，坡向雨水收集口。

（4）结构层：轻型钢结构檩条+压型钢板底板，保证屋面轻量化与结构刚度。

2.楼地面构造

共享大空间区域：

（1）面层：EPDM环保橡胶地面（防滑、耐磨，适配全龄行走与临时安置）。

（2）找平层：C20细石混凝土找平层，内置地暖盘管（适配地源热泵系统）。

（3）隔声层：橡胶隔声垫+岩棉板，隔绝楼层间撞击声与空气声。

（4）结构层：压型钢板组合楼板/预应力混凝土空心楼盖。

办公/照料区域：

（1）面层：环保实木复合地板/防滑瓷砖。

（2）找平层：水泥砂浆找平层。

（3）保温隔声层：挤塑聚苯板。

（4）结构层：同共享区域。

3. 墙体构造

承重外墙：

（1）外饰面层：模块化木饰面板（可回收）+ 自定义遮阳百叶，调节太阳辐射得热。

（2）保温层：岩棉板+真空绝热板，满足高节能标准。

（3）结构层：钢结构立柱/钢梁+轻钢龙骨石膏板内墙。

（4）防水层：防水透气膜，避免外墙渗漏与结露。

非承重内隔墙（平灾转换用）：

（1）面层：可降解纸面石膏板。

（2）骨架：模块化轻钢龙骨，采用螺栓连接，便于快速拆装。

（3）填充层：岩棉隔声填充，兼具隔声与防火性能。

4.门窗构造

外窗：断桥铝合金三玻两腔中空LOW-E玻璃，内置遮阳百叶，提升保温隔热与隔声性能，适配自然通风设计。

入户门：钢木复合防火防盗门，满足无障碍通行宽度（≥900mm），配置自动闭门器与应急解锁装置。

平灾转换应急门：防火卷帘门+快速推拉门，灾时可完全开启，打通应急疏散通道。

5.绿色技术构造集成

光伏系统：屋面钢结构预留光伏支架预埋螺栓，光伏组件串联接入建筑配电系统，实现自发自用与余电上网。

地源热泵系统：地下换热井与基础协同施工，换热管预埋于桩基周边，通过机房循环泵实现建筑冷暖供应。

雨水回收系统：屋面雨水斗→立管→地下蓄水池→过滤装置→中水回用系统，用于绿化灌溉与卫生间冲洗。

自然通风系统：错层开窗+屋顶拔风井设计，利用热压原理实现被动式通风，减少机械通风能耗。

6.平灾转换构造措施

模块化隔墙：采用干式作业螺栓连接，灾时可在1小时内完成拆除，释放大空间用于临时安置。

应急接口预留：楼盖与屋面预留吊装孔与管线接口，便于灾时快速搭建临时医疗设施与供电供水系统。

防灾节点：外墙与屋面设置应急破拆点位，配置应急照明与疏散指示系统，保障灾时人员安全疏散。

三、施工与低碳运维要求

施工：采用模块化预制装配技术，钢结构与部品工厂预制、现场拼装，减少现场湿作业与建筑垃圾排放。

运维：通过物联网智能监测系统，实时监控能耗、水耗与结构健康状态，优化绿色系统运行效率；可拆解部品定期维护，便于后期回收再利用。