建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年2月10日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	12

4.8 挑空楼板	16

4.9 外窗	16

4.10 可开启窗扇	22

4.11 非中空窗面积比	22

4.12 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 计算建筑面积 | 地上14173㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 29.4m |
| 计算建筑体积 | 60671.90 |
| 计算建筑外表面积 | 12677.77 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.204,D=4.182)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.378,D=4.986)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.410,D=3.215)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.246,D=3.011)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 125mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗构造：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 12677.77 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 60671.90 |
| 体形系数 | 0.21 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 3342.19 | 1172.10 | 14037.21 |
| 2 | 3.650 | 3391.74 | 1225.58 | 14245.33 |
| 3 | 3.650 | 2307.65 | 2823.28 | 10838.78 |
| 4 | 3.650 | 2308.61 | 1875.54 | 9696.14 |
| 5 | 3.650 | 1690.42 | 2046.17 | 7099.78 |
| 6 | 3.650 | 756.96 | 2015.03 | 3179.22 |
| 屋顶 | － | － | 375.11 | － |
| 合计 | 29.40 | 14172.68 | 12677.77 | 60671.90 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 592.32 | 2998.59 | 0.20 |
| 北向 | 立面2 | 695.14 | 2928.16 | 0.24 |
| 东向 | 立面3 | 55.83 | 1497.05 | 0.04 |
| 西向 | 立面4 | 134.00 | 1542.47 | 0.09 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 6.45×1.50 | 4~5 | 3 | 9.68 | 29.03 | 592.32 |
|  |  |  | 6.30×1.80 | 6 | 1 | 11.34 | 11.34 |  |
|  |  | 11C-1818 | 1.80×1.80 | 4~5 | 24 | 3.24 | 77.76 |  |
|  |  | C1-7218 | 7.15×1.80 | 1 | 1 | 12.87 | 12.87 |  |
|  |  | C13-1958 | 1.90×3.00 | 2~3 | 4 | 5.70 | 22.80 |  |
|  |  | C14-3518 | 3.50×1.80 | 2 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | C2-7318 | 7.30×1.80 | 1 | 2 | 13.14 | 26.28 |  |
|  |  | C2-7318 | 7.17×1.80 | 1 | 2 | 12.91 | 25.81 |  |
|  |  | C3-7318 | 7.15×1.80 | 1~5 | 7 | 12.87 | 90.09 |  |
|  |  | C3-7318 | 7.17×1.80 | 2~6 | 14 | 12.91 | 180.68 |  |
|  |  | C4-6118 | 6.10×1.80 | 1 | 1 | 10.98 | 10.98 |  |
|  |  | C7-3518 | 3.50×1.80 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | GC1-7312 | 7.35×1.20 | 3 | 2 | 8.82 | 17.64 |  |
|  |  | GMC10-7312 | 6.45×1.50 | 4 | 1 | 9.68 | 9.68 |  |
|  |  | GMC8-7227 | 6.30×1.80 | 6 | 1 | 11.34 | 11.34 |  |
|  |  | MC5-3427 | 2.81×1.50 | 1~3 | 3 | 4.21 | 12.64 |  |
|  |  | 透光门-M4227 | 3.75×2.70 | 1 | 1 | 10.13 | 10.13 |  |
|  |  | 透光门-M4227 | 3.80×2.70 | 1 | 2 | 10.26 | 20.52 |  |
|  |  | 透光门-M4227 | 3.75×2.70 | 1 | 1 | 10.13 | 10.13 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 2.02×1.20 | 1 | 1 | 2.42 | 2.42 | 695.14 |
|  |  |  | 1.70×1.50 | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 |  |
|  |  |  | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  |  | 6.30×1.50 | 3~6 | 5 | 9.45 | 47.25 |  |
|  |  |  | 5.20×1.50 | 3 | 1 | 7.80 | 7.80 |  |
|  |  |  | 2.63×1.80 | 3 | 1 | 4.73 | 4.73 |  |
|  |  |  | 2.60×1.50 | 4~5 | 2 | 3.90 | 7.80 |  |
|  |  |  | 6.30×1.80 | 5~6 | 2 | 11.34 | 22.68 |  |
|  |  | C10-7318 | 7.30×1.80 | 1~5 | 26 | 13.14 | 341.64 |  |
|  |  | C11-7318 | 7.20×1.80 | 1~3 | 6 | 12.96 | 77.76 |  |
|  |  | C11-7318 | 7.25×1.80 | 2 | 1 | 13.04 | 13.04 |  |
|  |  | C19-3318 | 3.53×1.80 | 4 | 1 | 6.35 | 6.35 |  |
|  |  | C8-4518 | 4.30×1.80 | 1 | 1 | 7.74 | 7.74 |  |
|  |  | C9-5518 | 5.50×1.80 | 1~2 | 2 | 9.90 | 19.80 |  |
|  |  | GC3-7227 | 7.30×2.70 | 4 | 2 | 19.71 | 39.42 |  |
|  |  | GMC11-3327 | 2.60×1.50 | 4~5 | 3 | 3.90 | 11.70 |  |
|  |  | GMC11-3327 | 2.63×1.50 | 5 | 1 | 3.94 | 3.94 |  |
|  |  | GMC2-7227 | 6.30×1.50 | 3~6 | 4 | 9.45 | 37.80 |  |
|  |  | GMC2-7227 | 6.27×1.50 | 3 | 1 | 9.41 | 9.41 |  |
|  |  | GMC2-7227 | 6.30×1.80 | 5~6 | 2 | 11.34 | 22.68 |  |
|  |  | MC6-3327 | 2.40×1.80 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
| 东向 | 立面3 | C15-2118 | 2.10×1.80 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 | 55.83 |
|  |  | C17-1511 | 1.50×1.10 | 3 | 1 | 1.65 | 1.65 |  |
|  |  | C17-1518 | 1.50×1.80 | 6 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | C2-7318 | 7.30×1.80 | 1 | 1 | 13.14 | 13.14 |  |
|  |  | C5-4818 | 4.80×1.80 | 1~2 | 2 | 8.64 | 17.28 |  |
|  |  | C6-1212 | 1.20×1.20 | 1~2 | 4 | 1.44 | 5.76 |  |
|  |  | GC2-1212 | 1.20×1.20 | 3~6 | 8 | 1.44 | 11.52 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 1.30×1.50 | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 | 134.00 |
|  |  |  | 3.19×1.80 | 1 | 1 | 5.75 | 5.75 |  |
|  |  |  | 6.35×1.50 | 4,6 | 2 | 9.52 | 19.04 |  |
|  |  | 11C-1818 | 1.80×1.80 | 3 | 6 | 3.24 | 19.44 |  |
|  |  | C16-4711 | 4.70×1.10 | 2~5 | 4 | 5.17 | 20.68 |  |
|  |  | C17-1511 | 1.50×1.10 | 2,4 | 2 | 1.65 | 3.30 |  |
|  |  | C17-1518 | 1.50×1.80 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | FGC2-5518 | 4.86×1.80 | 3~6 | 4 | 8.75 | 34.99 |  |
|  |  | GC5-7212 | 7.17×1.20 | 3 | 1 | 8.61 | 8.61 |  |
|  |  | MC7-2227 | 1.30×1.50 | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.50或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.485 | 4.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 452.30/7197.54 = 0.44 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.211 | 198.70 | 41.97 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 418.60 | 46.05 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 366.19 | 40.28 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 124.58 | 13.70 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 21.00 | 0.11 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.196 | 17.80 | 3.48 |
|  | 合计 |  |  |  | 145.58 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.211 | 170.99 | 36.11 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 435.80 | 47.94 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 439.71 | 48.37 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 393.81 | 43.32 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 75.60 | 0.38 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.196 | 33.42 | 6.54 |
|  | 合计 |  |  |  | 182.65 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.211 | 104.35 | 22.04 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 84.40 | 9.28 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 45.70 | 5.03 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 36.40 | 4.00 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 46.20 | 0.23 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.196 | 24.20 | 4.73 |
|  | 合计 |  |  |  | 45.32 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.211 | 156.86 | 33.13 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 179.20 | 19.71 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 106.10 | 11.67 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 59.79 | 6.58 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 25.20 | 0.13 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.196 | 38.50 | 7.53 |
|  | 合计 |  |  |  | 78.74 |
| 总计 |  |  |  |  | 452.30 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2302.09 | 1.000 | 0.38 | 4.99 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 145.58/2302.09 = 0.44 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2112.83 | 1.000 | 0.38 | 4.99 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 182.65/2112.83 = 0.47 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1417.19 | 1.000 | 0.38 | 4.99 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 45.32/1417.19 = 0.41 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1365.42 | 1.000 | 0.38 | 4.99 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 78.74/1365.42 = 0.44 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 7197.54 | 1.000 | 0.38 | 4.99 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 452.30/7197.54 = 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.80或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 125 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.788 | 1.333 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 3.901 | 3.011 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 18 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C15-2118，C17-1511，C17-1518，C2-7318，C5-4818，C6-1212，GC2-1212，，11C-1818，C16-4711，FGC2-5518，GC5-7212，MC7-2227，C1-7218，C13-1958，C14-3518，C3-7318，C4-6118，C7-3518，GC1-7312，GMC10-7312，GMC8-7227，MC5-3427，透光门-M4227，C10-7318，C11-7318，C19-3318，C8-4518，C9-5518，GC3-7227，GMC11-3327，GMC2-7227，MC6-3327 |  |  |  |
|  | 备注：北京居建节能设计标准DB11/891-2020 附录C |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4~5 | 3 | 9.68 | 29.03 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 6 | 1 | 11.34 | 11.34 | 18 | 1.100 |
| 3 | 11C-1818 | 4~5 | 24 | 3.24 | 77.76 | 18 | 1.100 |
| 4 | C1-7218 | 1 | 1 | 12.87 | 12.87 | 18 | 1.100 |
| 5 | C13-1958 | 2~3 | 4 | 5.70 | 22.80 | 18 | 1.100 |
| 6 | C14-3518 | 2 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 1.100 |
| 7 | C2-7318 | 1 | 2 | 13.14 | 26.28 | 18 | 1.100 |
| 8 | C2-7318 | 1 | 2 | 12.91 | 25.81 | 18 | 1.100 |
| 9 | C3-7318 | 1~5 | 7 | 12.87 | 90.09 | 18 | 1.100 |
| 10 | C3-7318 | 2~6 | 14 | 12.91 | 180.68 | 18 | 1.100 |
| 11 | C4-6118 | 1 | 1 | 10.98 | 10.98 | 18 | 1.100 |
| 12 | C7-3518 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 1.100 |
| 13 | GC1-7312 | 3 | 2 | 8.82 | 17.64 | 18 | 1.100 |
| 14 | GMC10-7312 | 4 | 1 | 9.68 | 9.68 | 18 | 1.100 |
| 15 | GMC8-7227 | 6 | 1 | 11.34 | 11.34 | 18 | 1.100 |
| 16 | MC5-3427 | 1~3 | 3 | 4.21 | 12.64 | 18 | 1.100 |
| 17 | 透光门-M4227 | 1 | 1 | 10.13 | 10.13 | 18 | 1.100 |
| 18 | 透光门-M4227 | 1 | 2 | 10.26 | 20.52 | 18 | 1.100 |
| 19 | 透光门-M4227 | 1 | 1 | 10.13 | 10.13 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 592.32 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.42 | 2.42 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 | 18 | 1.100 |
| 3 |  | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 1.100 |
| 4 |  | 3~6 | 5 | 9.45 | 47.25 | 18 | 1.100 |
| 5 |  | 3 | 1 | 7.80 | 7.80 | 18 | 1.100 |
| 6 |  | 3 | 1 | 4.73 | 4.73 | 18 | 1.100 |
| 7 |  | 4~5 | 2 | 3.90 | 7.80 | 18 | 1.100 |
| 8 |  | 5~6 | 2 | 11.34 | 22.68 | 18 | 1.100 |
| 9 | C10-7318 | 1~5 | 26 | 13.14 | 341.64 | 18 | 1.100 |
| 10 | C11-7318 | 1~3 | 6 | 12.96 | 77.76 | 18 | 1.100 |
| 11 | C11-7318 | 2 | 1 | 13.04 | 13.04 | 18 | 1.100 |
| 12 | C19-3318 | 4 | 1 | 6.35 | 6.35 | 18 | 1.100 |
| 13 | C8-4518 | 1 | 1 | 7.74 | 7.74 | 18 | 1.100 |
| 14 | C9-5518 | 1~2 | 2 | 9.90 | 19.80 | 18 | 1.100 |
| 15 | GC3-7227 | 4 | 2 | 19.71 | 39.42 | 18 | 1.100 |
| 16 | GMC11-3327 | 4~5 | 3 | 3.90 | 11.70 | 18 | 1.100 |
| 17 | GMC11-3327 | 5 | 1 | 3.94 | 3.94 | 18 | 1.100 |
| 18 | GMC2-7227 | 3~6 | 4 | 9.45 | 37.80 | 18 | 1.100 |
| 19 | GMC2-7227 | 3 | 1 | 9.41 | 9.41 | 18 | 1.100 |
| 20 | GMC2-7227 | 5~6 | 2 | 11.34 | 22.68 | 18 | 1.100 |
| 21 | MC6-3327 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 695.14 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15-2118 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 1.100 |
| 2 | C17-1511 | 3 | 1 | 1.65 | 1.65 | 18 | 1.100 |
| 3 | C17-1518 | 6 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 1.100 |
| 4 | C2-7318 | 1 | 1 | 13.14 | 13.14 | 18 | 1.100 |
| 5 | C5-4818 | 1~2 | 2 | 8.64 | 17.28 | 18 | 1.100 |
| 6 | C6-1212 | 1~2 | 4 | 1.44 | 5.76 | 18 | 1.100 |
| 7 | GC2-1212 | 3~6 | 8 | 1.44 | 11.52 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 55.83 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.75 | 5.75 | 18 | 1.100 |
| 3 |  | 4,6 | 2 | 9.52 | 19.04 | 18 | 1.100 |
| 4 | 11C-1818 | 3 | 6 | 3.24 | 19.44 | 18 | 1.100 |
| 5 | C16-4711 | 2~5 | 4 | 5.17 | 20.68 | 18 | 1.100 |
| 6 | C17-1511 | 2,4 | 2 | 1.65 | 3.30 | 18 | 1.100 |
| 7 | C17-1518 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 1.100 |
| 8 | FGC2-5518 | 3~6 | 4 | 8.75 | 34.99 | 18 | 1.100 |
| 9 | GC5-7212 | 3 | 1 | 8.61 | 8.61 | 18 | 1.100 |
| 10 | MC7-2227 | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 134.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4~5 | 3 | 9.68 | 29.03 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 2 |  | 6 | 1 | 11.34 | 11.34 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | 11C-1818 | 4~5 | 24 | 3.24 | 77.76 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C1-7218 | 1 | 1 | 12.87 | 12.87 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C13-1958 | 2~3 | 4 | 5.70 | 22.80 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C14-3518 | 2 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C2-7318 | 1 | 2 | 13.14 | 26.28 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | C2-7318 | 1 | 2 | 12.91 | 25.81 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | C3-7318 | 1~5 | 7 | 12.87 | 90.09 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C3-7318 | 2~6 | 14 | 12.91 | 180.68 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C4-6118 | 1 | 1 | 10.98 | 10.98 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C7-3518 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | GC1-7312 | 3 | 2 | 8.82 | 17.64 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | GMC10-7312 | 4 | 1 | 9.68 | 9.68 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | GMC8-7227 | 6 | 1 | 11.34 | 11.34 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | MC5-3427 | 1~3 | 3 | 4.21 | 12.64 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 17 | 透光门-M4227 | 1 | 1 | 10.13 | 10.13 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 18 | 透光门-M4227 | 1 | 2 | 10.26 | 20.52 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 19 | 透光门-M4227 | 1 | 1 | 10.13 | 10.13 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 592.32 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.42 | 2.42 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 3 |  | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 4 |  | 3~6 | 5 | 9.45 | 47.25 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 5 |  | 3 | 1 | 7.80 | 7.80 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 6 |  | 3 | 1 | 4.73 | 4.73 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 7 |  | 4~5 | 2 | 3.90 | 7.80 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 8 |  | 5~6 | 2 | 11.34 | 22.68 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | C10-7318 | 1~5 | 26 | 13.14 | 341.64 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C11-7318 | 1~3 | 6 | 12.96 | 77.76 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C11-7318 | 2 | 1 | 13.04 | 13.04 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C19-3318 | 4 | 1 | 6.35 | 6.35 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C8-4518 | 1 | 1 | 7.74 | 7.74 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | C9-5518 | 1~2 | 2 | 9.90 | 19.80 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | GC3-7227 | 4 | 2 | 19.71 | 39.42 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | GMC11-3327 | 4~5 | 3 | 3.90 | 11.70 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 17 | GMC11-3327 | 5 | 1 | 3.94 | 3.94 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 18 | GMC2-7227 | 3~6 | 4 | 9.45 | 37.80 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 19 | GMC2-7227 | 3 | 1 | 9.41 | 9.41 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 20 | GMC2-7227 | 5~6 | 2 | 11.34 | 22.68 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 21 | MC6-3327 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 695.14 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15-2118 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C17-1511 | 3 | 1 | 1.65 | 1.65 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C17-1518 | 6 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C2-7318 | 1 | 1 | 13.14 | 13.14 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C5-4818 | 1~2 | 2 | 8.64 | 17.28 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C6-1212 | 1~2 | 4 | 1.44 | 5.76 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | GC2-1212 | 3~6 | 8 | 1.44 | 11.52 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 55.83 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.75 | 5.75 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 3 |  | 4,6 | 2 | 9.52 | 19.04 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | 11C-1818 | 3 | 6 | 3.24 | 19.44 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C16-4711 | 2~5 | 4 | 5.17 | 20.68 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C17-1511 | 2,4 | 2 | 1.65 | 3.30 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C17-1518 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | FGC2-5518 | 3~6 | 4 | 8.75 | 34.99 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | GC5-7212 | 3 | 1 | 8.61 | 8.61 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | MC7-2227 | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 134.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 592.32 | 1.10 | 0.36 | 0.20 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 695.14 | 1.10 | 0.36 | 0.24 | K≤4.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 55.83 | 1.10 | 0.36 | 0.04 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 134.00 | 1.10 | 0.36 | 0.09 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1477.29 | 1.10 | 0.36 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-6的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2033(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C9-5518 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C11-7318 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C14-3518 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 592.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 695.14 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 55.83 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。